《计算机通信与网络》

项目式学习报告

题    目：  基于eNSP的静态路由配置

组    号：

学    号：   23030170004

姓    名：   沈瑚双

《计算机通信与网络》项目式学习报告评分表

| 组员序号 | 学号 | 姓名 | 分工 | 成绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20230170004 | 沈瑚双 | 全部内容 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 题 目 |  |  |  |  |  |
| 要 求 |  |  |  |  |  |

评分表

| 评价项目 | 评价标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案合理性 | 能够根据题目的要求，对问题进行分析，利用了一定的基础理论和科学方法来解决实际工程问题，给出了完整的解决方案，报告中理论准备充分，有充分的分析论证过程。 | 25 |  |
| 结果正确性 | 报告数据与分析详实、正确、可信； 设计、实验及测试数据的充分性和可靠性； 理论推导或建模的严密性和完整性。 | 25 |  |
| 报告水平 | 全面了解本领域的动态，并能很好地评述研究背景（文献、市场、需求等）； 报告内容涉及较为深入的基础理论知识、专业技术知识、相关学科专业知识； 具有适当的技术难度，工作量较大。 | 20 |  |
| 写作能力 | 图表清晰，语言规范，符合实验报告要求； 设计、图表、软件的规范化和标准化； 文字表达的专业性、通顺性和概念的准确性； 论文构架的系统性、逻辑性和严谨性； 引用文献的真实性、贴切性和规范性。 | 15 |  |
| 使用现代工具 | 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。 | 15 |  |
| 总 分 |  |  |  |

评阅人（签字）：                       2023年	月	  日

一、环境配置 1. 实验设备 设备类型; 设备名称; 数量; 接口配置. 华为路由器; AR2220 (R1); 1台; Ethernet0/0/0, Ethernet0/0/1. 华为路由器; AR2220 (R2); 1台; Ethernet0/0/0, Ethernet0/0/1. 主机终端; PC1; 1台; Ethernet0/0/1. 主机终端; PC2; 1台; Ethernet0/0/1. 连接线缆; 直通线; 2条; PC-路由器连接. 连接线缆; 交叉线; 1条; 路由器间连接. 配置线缆; Console线; 2条; 路由器配置. 2. 网络拓扑图 二、原理 路由器收到 IP 数据包后，依据目的 IP 进行最长前缀匹配，选取最精确的路由条目决定下一跳与出接口。静态路由由管理员手工下发，不会随链路状态自适应变化，因此适用于拓扑简单且稳定的网络。 跨网段通信必须满足“去程”和“回程”两条路径都可达：R1 必须知道 192.168.2.0/24 该往哪里转发，同时 R2 也必须知道 192.168.1.0/24 的回包应走向 192.168.3.1，否则会出现单向可达或完全不可达。 三、步骤 - 网络拓扑搭建 2. 设备配置流程 (1) PC配置 PC1:IP: 192.168.1.1掩码: 255.255.255.0网关: 192.168.1.254 PC2:IP: 192.168.2.1掩码: 255.255.255.0网关: 192.168.2.254 (2) 路由器R1配置 # R1 <Huawei> system-view [Huawei] sysname R1 [R1] undo info-center enable [R1] interface Ethernet0/0/1 [R1-Ethernet0/0/1] ip address 192.168.1.254 24 [R1-Ethernet0/0/1] undo shutdown [R1-Ethernet0/0/1] quit [R1] interface Ethernet0/0/0 [R1-Ethernet0/0/0] ip address 192.168.3.1 24 [R1-Ethernet0/0/0] undo shutdown [R1-Ethernet0/0/0] quit (3) 路由器R2配置 # R2 <Huawei> system-view [Huawei] sysname R2 [R2] undo info-center enable [R2] interface Ethernet0/0/1 [R2-Ethernet0/0/1] ip address 192.168.2.254 24 [R2-Ethernet0/0/1] undo shutdown [R2-Ethernet0/0/1] quit [R2] interface Ethernet0/0/0 [R2-Ethernet0/0/0] ip address 192.168.3.2 24 [R2-Ethernet0/0/0] undo shutdown [R2-Ethernet0/0/0] quit 3. 验证配置 在R1上查看路由表： <R1> display ip routing-table. 在R2上查看路由表： <R2> display ip routing-table. 4. 连通性测试 PC1 ping 网关：ping 192.168.1.254 PC1 ping PC2：ping 192.168.2.1 PC2 ping 网关：ping 192.168.2.254 PC2 ping PC1：ping 192.168.1.1 四、结果 1. 路由表验证 R1路由表： R2路由表： 2. 连通性测试结果 PC1 ping PC2测试： 结果分析： 通信成功：数据包往返正常，无丢包现象 TTL变化：起始TTL=128，经过两个路由器后TTL=126（128-2） 延迟合理：平均延迟31ms，符合两跳路由器的预期 路径验证：PC1 → R1(192.168.1.254) → R2(192.168.3.2) → PC2(192.168.2.1) 五、心得体会 通过本次实验，我获得了较为系统的知识与能力提升。我熟练掌握了静态路由的基本配置方法，能够使用 ip route-static 完成路由条目下发，并清楚理解目的网络、子网掩码与下一跳地址这三个关键参数在配置中的作用与填写逻辑。同时，我学会借助 display ip routing-table 对路由配置进行核验，从路由表的条目与下一跳信息中判断静态路由是否生效、路径是否符合预期。 实验也让我对路由器的数据包转发机制形成了更直观的认识：当路由器收到目标网络并非直连的数据包时，会查询路由表并进行最长前缀匹配，从候选路径中选取最优项，将数据包转发至相应的下一跳路由器。此前这一流程在理论学习中相对抽象，而在实验环境中通过连通性测试与路由表观察，我能够把“查表—选路—转发”的过程具体化，从而更准确地理解路由表在网络通信中的核心作用。 此外，我的网络故障排查思维也得到明显提升。实验初期由于遗漏回程路由配置，导致 PC2 无法 ping 通 PC1。我通过检查路由表发现缺失 192.168.1.0/24 的路由条目，补充配置后问题随即解决。这一过程让我建立起更有条理的排错路径：先检查链路与接口状态，再核对 IP 地址与掩码配置，随后查看路由表是否完整，最后通过逐跳测试连通性定位故障点。相较于仅凭反复测试来“碰运气”，这种思路更具工程可操作性，也更便于复现与总结。 同时，本次实验有效完成了理论与实践的闭环验证。我将课堂中的路由理论落实到具体操作与结果观察中，尤其是对静态路由与直连路由优先级差异的理解（直连路由优先级为 0，静态路由优先级为 60），通过路由表条目呈现得到了直观印证，从而加深了对“路由来源与优先级共同决定选路结果”的认识。 总体而言，本次实验不仅让我掌握了静态路由的配置与验证技能，更重要的是帮助我建立了对网络通信过程的整体认知，并形成了基础且可复用的排障方法，为后续学习动态路由协议与复杂网络设计奠定了坚实基础。