《计算机通信与网络》

项目式学习报告

题    目： 基于eNSP的ICMP协议分析

组    号：

学    号：     20230170004

姓    名：     沈瑚双

《计算机通信与网络》项目式学习报告评分表

| 组员序号 | 学号 | 姓名 | 分工 | 成绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20230170004 | 沈瑚双 | 全部内容 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 题 目 |  |  |  |  |  |
| 要 求 |  |  |  |  |  |

评分表

| 评价项目 | 评价标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案合理性 | 能够根据题目的要求，对问题进行分析，利用了一定的基础理论和科学方法来解决实际工程问题，给出了完整的解决方案，报告中理论准备充分，有充分的分析论证过程。 | 25 |  |
| 结果正确性 | 报告数据与分析详实、正确、可信； 设计、实验及测试数据的充分性和可靠性； 理论推导或建模的严密性和完整性。 | 25 |  |
| 报告水平 | 全面了解本领域的动态，并能很好地评述研究背景（文献、市场、需求等）； 报告内容涉及较为深入的基础理论知识、专业技术知识、相关学科专业知识； 具有适当的技术难度，工作量较大。 | 20 |  |
| 写作能力 | 图表清晰，语言规范，符合实验报告要求； 设计、图表、软件的规范化和标准化； 文字表达的专业性、通顺性和概念的准确性； 论文构架的系统性、逻辑性和严谨性； 引用文献的真实性、贴切性和规范性。 | 15 |  |
| 使用现代工具 | 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。 | 15 |  |
| 总 分 |  |  |  |

评阅人（签字）：                       2023年	月	  日

一、环境配置 1. 实验设备 设备类型; 设备名称; 接口及IP配置; 连接关系. 华为路由器; AR1; GE0/0/1: 192.168.1.254/24; ↔ LSW1 Port1. GE0/0/0: 219.229.64.1/24; ↔ AR2 GE0/0/0. 华为路由器; AR2; GE0/0/0: 219.229.64.2/24; ↔ AR1 GE0/0/0. GE0/0/1: 221.63.196.88/24; ↔ AR3 GE0/0/0. 华为路由器; AR3; GE0/0/0: 221.63.196.89/24; ↔ AR2 GE0/0/1. Loopback0: 9.9.9.9/8. 华为交换机; LSW1; Port1: VLAN10 (Trunk); ↔ AR1 GE0/0/1. Port2: VLAN10 (Access); ↔ PC1. Port3: VLAN10 (Access); ↔ PC2. PC终端; PC1; IP: 192.168.1.1/24; 网关: 192.168.1.254. PC终端; PC2; IP: 192.168.1.2/24; 网关: 192.168.1.254. 2. 网络拓扑图 二、原理 ICMP 处于网络层，用于传递差错与控制信息。常见的 Echo Request/Reply 支撑 ping；而 Type=11 Code=0（Time-to-live exceeded）用于告知源主机：某个路由器在转发时把 TTL 减至 0，已丢弃该报文。 TTL 是 IP 头部的 8 位字段，每经过一台三层转发设备减 1。通过发送一系列 TTL 递增的探测包并收集各跳路由器返回的 Time Exceeded，便可得到路径上的逐跳设备，这正是 tracert/traceroute 的核心思想。 三、步骤 1. 网络基础配置 配置LSW1交换机： # LSW1（VLAN10） system-view vlan batch 10 interface Ethernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 interface Ethernet0/0/2 port link-type access port default vlan 10 interface Ethernet0/0/3 port link-type access port default vlan 10 配置AR1路由器： # AR1 system-view interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 192.168.1.254 24 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 219.229.64.1 24 ip route-static 9.0.0.0 8 219.229.64.2 undo firewall enable 配置AR2路由器： # AR2 system-view interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 219.229.64.2 24 interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 221.63.196.88 24 ip route-static 9.0.0.0 8 221.63.196.89 ip route-static 192.168.1.0 24 219.229.64.1 undo firewall enable 配置AR3路由器： # AR3 system-view interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 221.63.196.89 24 interface LoopBack0 ip address 9.9.9.9 8 ip route-static 192.168.1.0 24 221.63.196.88 undo firewall enable 2. 连通性测试 3. TTL超时实验操作 实验1：TTL=1在AR1抓包 在AR1的GE0/0/1接口启动抓包 PC1执行： ping -t 1 9.9.9.9 实验2：TTL=2在AR2抓包 在AR2的GE0/0/0接口启动抓包 PC1执行： ping -t 2 9.9.9.9 四、结果 1. 命令执行结果 实验1：TTL=1 实验2：TTL=2 2. 抓包结果分析 实验1抓包（AR1-GE0/0/1接口） 关键字段解析： ICMP Type=11, Code=0 (Time-to-live exceeded) TTL值在请求报文中为1，在响应报文中为255（默认值） 响应报文源地址为路由器接收接口IP（192.168.1.254） 实验2抓包（AR2-GE0/0/0接口） 关键现象： 请求报文到达AR2时TTL已减为1（经过AR1后-1） AR2将TTL减为0后丢弃包并返回超时报文 响应报文源地址为AR2接收接口IP（219.229.64.2） 3. 结果对比分析 对比项; TTL=1实验; TTL=2实验. 超时发生位置; AR1 (第一跳路由器); AR2 (第二跳路由器). 响应源IP; 192.168.1.254 (AR1内网接口); 219.229.64.2 (AR2对AR1接口). 请求报文TTL; 1; 2（PC发出），1（到达AR2）. 网络路径; PC1 → AR1; PC1 → AR1 → AR2. 抓包位置; AR1 GE0/0/1接口; AR2 GE0/0/0接口. 五、心得体会 通过本次实验，我在理论理解与实践能力方面都有明显收获。通过设置不同的 TTL 值并观察现象，我更深入地理解了 TTL 机制的工作原理：TTL 并不代表“时间”，而是对数据包可经过的路由器跳数进行限制。当 TTL 设置为 1 时，数据包只能到达第一跳路由器（AR1）；当 TTL 设置为 2 时，数据包则能够继续到达第二跳路由器（AR2）。这种“逐跳衰减、到零即止”的机制让我对数据包在网络中的传播边界有了非常直观的认识。 结合抓包结果，我也掌握了 ICMP 超时报文的产生机制。当路由器在转发过程中将 IP 数据包的 TTL 递减至 0 时，会立即丢弃该数据包，并向源主机返回 ICMP Time Exceeded 报文（Type=11，Code=0）。更关键的是，这类报文的源 IP 地址就是发生丢弃行为的路由器接口 IP，这为定位路径中的异常节点提供了直接依据，使我理解到该机制不仅是保护网络的重要手段，也是一种非常实用的诊断反馈。 基于上述观察，我进一步理解了 tracert 命令的实现原理：它通过发送一组 TTL 值逐步递增的探测报文，触发沿途每一跳路由器返回超时报文，并将这些返回信息按顺序汇总，从而绘制出完整的转发路径。换句话说，tracert 本质上是利用 TTL 超时与 ICMP 反馈机制，把原本不可见的转发过程“可视化”，这种设计思路非常精巧，也让我对网络测量与路径探测的工程方法有了更清晰的认识。 同时，实验过程也让我更深刻地体会到网络设备协同工作的必要性：任意一台路由器配置不当，都可能导致端到端通信失败。尤其是在涉及多跳转发时，路由表配置不仅要保证单向可达，更需要双向路径完整，数据包才能顺利往返。这让我意识到网络连通性并不是某一台设备“配置正确”就足够，而是整个链路上多设备共同一致的结果。 总体而言，这些知识与经验不仅帮助我理解了 ICMP 协议与 TTL 机制的核心逻辑，也强化了我通过现象、抓包与协议字段去定位问题的能力，为后续学习更复杂的网络协议与技术打下了扎实基础。