西电《计算机通信与网络》项目式学习

实验一：基于 eNSP 的 ARP 协议分析（含 Proxy ARP）

姓名：______________

学号：______________

班级：______________

日期：2025-12-25（可改）

指导教师：______________

# 目录

（Word中：引用 → 目录 → 自动目录；或右键更新域）

# 一、实验目的

1) 理解 ARP 请求/应答的广播与单播行为，以及同网段与跨网段通信差异。

2) 复现“无默认网关”条件下跨网段 ARP 解析失败的现象，并通过抓包定位原因。

3) 配置 Proxy ARP，使路由器在收到非本接口网段的 ARP 请求时进行应答，从而实现跨子网通信。

4) 通过修改主机 ARP 表，观察错误映射导致的通信中断，理解 ARP 的安全风险。

# 二、实验环境与拓扑

软件：华为 eNSP（建议与课程统一版本）；抓包：Wireshark。

设备：路由器 R1（两条三层接口）、PC1/PC2/PC3。

图2-1 实验一拓扑（示意图，可替换为 eNSP 画布截图）

# 三、地址规划

| 设备 | 接口/网卡 | IP/掩码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/1 | 10.1.1.254/24 | 连接 PC1/PC2 网段 |
| R1 | G0/0/2 | 10.1.2.254/24 | 连接 PC3 网段 |
| PC1 | NIC | 10.1.1.1/24 | 不配置网关 |
| PC2 | NIC | 10.1.1.2/24 | 可配置网关 10.1.1.254 |
| PC3 | NIC | 10.1.2.3/24 | 不配置网关 |

# 四、原理概述

（1）同网段通信：源主机通过广播发送 ARP Request，目标主机单播回复 ARP Reply；随后 ICMP 等上层报文按目标 MAC 直接发送。

（2）跨网段通信：若主机未配置默认网关且将目标误判为同网段，则会对“远端 IP”广播 ARP；路由器默认不转发二层广播，导致请求无法到达远端主机。

（3）Proxy ARP：路由器在接口上开启代理 ARP 后，可对“非本接口网段但可路由到达”的目标 IP 进行 ARP 应答，使源主机将该 IP 的 MAC 解析为路由器接口 MAC，从而由路由器转发。

# 五、实验步骤

## 5.1 eNSP 拓扑搭建与基础连通性

1) 按图2-1 搭建拓扑，完成 PC 与路由器的链路连接。

2) 为 PC 配置 IP（PC1/PC3 不配置默认网关）。

3) 在 R1 上配置两条三层接口地址并开启接口。

<Huawei> system-view [Huawei] sysname R1 [R1] undo info-center enable [R1] interface GigabitEthernet 0/0/1 [R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.1.254 24 [R1-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown [R1-GigabitEthernet0/0/1] quit [R1] interface GigabitEthernet 0/0/2 [R1-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.2.254 24 [R1-GigabitEthernet0/0/2] undo shutdown [R1-GigabitEthernet0/0/2] quit [R1] save

图5-1 R1 基础接口 IP 配置（截图需包含完整命令行回显）

4) 连通性验证：PC1 ping PC2；PC1 ping 10.1.1.254；PC3 ping 10.1.2.254。

图5-2 PC1 ping PC2 / PC1 ping 10.1.1.254 / PC3 ping 10.1.2.254（分别截图）

## 5.2 跨网段失败现象复现（未启用 Proxy ARP）

在保持 PC1/PC3 均未配置默认网关的前提下，执行 PC1 ping 10.1.2.3。预期现象：请求超时。

抓包位置建议：在 R1 的 G0/0/1 侧启动抓包（或在 PC1 所在链路抓包），观察 ARP Request 反复广播但无 ARP Reply。

图5-3 PC1 ping PC3 超时（未启用 Proxy ARP）

图5-4 抓包关键帧：ARP Request “Who has 10.1.2.3?” 无响应（截图需能看到协议列与 Info 列）

## 5.3 启用 Proxy ARP 并验证

在 R1 的 G0/0/1（面向 PC1 的接口）启用 Proxy ARP，然后再次从 PC1 ping PC3。预期现象：通信成功。

<R1> system-view [R1] interface GigabitEthernet 0/0/1 [R1-GigabitEthernet0/0/1] arp-proxy enable [R1-GigabitEthernet0/0/1] quit [R1] save

图5-5 启用 Proxy ARP 的配置截图（含 arp-proxy enable 回显）

图5-6 启用 Proxy ARP 后 PC1 ping PC3 成功（截图）

抓包期望现象：PC1 仍广播 ARP Request（询问 10.1.2.3），但由 R1 使用自身接口 MAC 应答；随后 ICMP Echo Request 以 R1 的 MAC 为二层目的地址发送，由 R1 转发至 PC3。

图5-7 抓包关键帧：R1 对 10.1.2.3 的 ARP Reply（Proxy ARP）

## 5.4 查看与修改 ARP 表（风险演示）

1) 在 PC1 查看 ARP 表，记录 10.1.2.3 对应的 MAC（此时通常为 R1 G0/0/1 的 MAC）。

2) 手工写入错误映射（将 10.1.2.3 绑定到一个不存在或错误的 MAC），再次 ping 10.1.2.3，观察通信失败。

# PC1（示例命令，按你的 PC 终端类型调整） arp -a # 写入静态 ARP（示例） arp -s 10.1.2.3 00-00-00-00-00-66 ping 10.1.2.3

图5-8 ARP 表查看与手工修改（两张截图：修改前/修改后）

# 六、实验结果与分析

1) 同网段 ping 成功且伴随一次 ARP 解析，证明 ARP 在局域网内的基本工作流程正确。

2) 未启用 Proxy ARP 时，PC1 对 10.1.2.3 的 ARP 请求无法获得应答，根因是：二层广播域被路由器隔离，且主机未配置默认网关导致选路错误。

3) 启用 Proxy ARP 后，R1 代替目标主机发送 ARP Reply，PC1 将远端 IP 误认为“同广播域可达”，从而将帧发给 R1，再由 R1 三层转发至 PC3。

4) 手工 ARP 绑定错误会直接导致二层转发错误，从而造成通信中断，体现 ARP 表的脆弱性与被欺骗风险。

# 七、关键命令清单（文本版）

# R1 system-view sysname R1 undo info-center enable interface GigabitEthernet 0/0/1 ip address 10.1.1.254 24 undo shutdown arp-proxy enable # 开启 Proxy ARP（可选） quit interface GigabitEthernet 0/0/2 ip address 10.1.2.254 24 undo shutdown quit display arp save # PC（示例） ipconfig ping 10.1.1.2 ping 10.1.2.3 arp -a arp -s 10.1.2.3 <wrong-mac>

# 八、截图清单（你需要在复现后替换/补齐）

eNSP 拓扑画布截图（含设备名称与连线）。

R1 两个接口 IP 配置全过程截图（含保存 save）。

PC1 ping PC2 成功截图；PC1 ping 10.1.1.254 成功截图；PC3 ping 10.1.2.254 成功截图。

PC1 ping PC3 超时截图（未启用 Proxy ARP）。

抓包：ARP Request 重复广播且无 Reply 的关键帧截图（未启用 Proxy ARP）。

启用 Proxy ARP 的配置截图。

PC1 ping PC3 成功截图（启用 Proxy ARP）。

抓包：R1 ARP Reply（Proxy ARP）关键帧截图。

PC1 ARP 表（修改前/修改后）截图，以及修改后 ping 失败截图。

# 九、心得体会（可按需调整）

本实验将“二层广播域”与“三层转发”的边界表现得非常直观：同网段通信依赖 ARP 广播解析；跨网段通信需要默认网关与路由转发。Proxy ARP 在特定场景下可作为兼容手段，但其“欺骗式应答”会带来可管理性与安全性问题，应在明确边界与安全策略的前提下使用。