实验三：基于eNSP的ICMP协议分析

一、环境配置

1. 实验设备

| 设备网络配置信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 设备名称 | 接口及IP配置 | 连接关系 |
| 华为路由器 | AR1 | GE0/0/1: 192.168.1.254/24 | ↔ LSW1 Port1 |
|  |  | GE0/0/0: 219.229.64.1/24 | ↔ AR2 GE0/0/0 |
| 华为路由器 | AR2 | GE0/0/0: 219.229.64.2/24 | ↔ AR1 GE0/0/0 |
|  |  | GE0/0/1: 221.63.196.88/24 | ↔ AR3 GE0/0/0 |
| 华为路由器 | AR3 | GE0/0/0: 221.63.196.89/24 | ↔ AR2 GE0/0/1 |
|  |  | Loopback0: 9.9.9.9/8 |  |
| 华为交换机 | LSW1 | Port1: VLAN10 (Trunk) | ↔ AR1 GE0/0/1 |
|  |  | Port2: VLAN10 (Access) | ↔ PC1 |
|  |  | Port3: VLAN10 (Access) | ↔ PC2 |
| PC终端 | PC1 | IP: 192.168.1.1/24 | 网关: 192.168.1.254 |
| PC终端 | PC2 | IP: 192.168.1.2/24 | 网关: 192.168.1.254 |

2. 网络拓扑图

二、原理

ICMP 处于网络层，用于传递差错与控制信息。常见的 Echo Request/Reply 支撑 ping；而 Type=11 Code=0（Time-to-live exceeded）用于告知源主机：某个路由器在转发时把 TTL 减至 0，已丢弃该报文。

TTL 是 IP 头部的 8 位字段，每经过一台三层转发设备减 1。通过发送一系列 TTL 递增的探测包并收集各跳路由器返回的 Time Exceeded，便可得到路径上的逐跳设备，这正是 tracert/traceroute 的核心思想。

三、步骤

1. 网络基础配置

配置LSW1交换机：

# LSW1（VLAN10）

system-view

vlan batch 10

interface Ethernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10

interface Ethernet0/0/2

port link-type access

port default vlan 10

interface Ethernet0/0/3

port link-type access

port default vlan 10

配置AR1路由器：

# AR1

system-view

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.1.254 24

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 219.229.64.1 24

ip route-static 9.0.0.0 8 219.229.64.2

undo firewall enable

配置AR2路由器：

# AR2

system-view

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 219.229.64.2 24

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 221.63.196.88 24

ip route-static 9.0.0.0 8 221.63.196.89

ip route-static 192.168.1.0 24 219.229.64.1

undo firewall enable

配置AR3路由器：

# AR3

system-view

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 221.63.196.89 24

interface LoopBack0

ip address 9.9.9.9 8

ip route-static 192.168.1.0 24 221.63.196.88

undo firewall enable

2. 连通性测试

3. TTL超时实验操作

实验1：TTL=1在AR1抓包

在AR1的GE0/0/1接口启动抓包

PC1执行：

ping -t 1 9.9.9.9

实验2：TTL=2在AR2抓包

在AR2的GE0/0/0接口启动抓包

PC1执行：

ping -t 2 9.9.9.9

四、结果

1. 命令执行结果

实验1：TTL=1

实验2：TTL=2

2. 抓包结果分析

实验1抓包（AR1-GE0/0/1接口）

关键字段解析：

ICMP Type=11, Code=0 (Time-to-live exceeded)

TTL值在请求报文中为1，在响应报文中为255（默认值）

响应报文源地址为路由器接收接口IP（192.168.1.254）

实验2抓包（AR2-GE0/0/0接口）

关键现象：

请求报文到达AR2时TTL已减为1（经过AR1后-1）

AR2将TTL减为0后丢弃包并返回超时报文

响应报文源地址为AR2接收接口IP（219.229.64.2）

3. 结果对比分析

| 对比项 | TTL=1实验 | TTL=2实验 |
| --- | --- | --- |
| 超时发生位置 | AR1 (第一跳路由器) | AR2 (第二跳路由器) |
| 响应源IP | 192.168.1.254 (AR1内网接口) | 219.229.64.2 (AR2对AR1接口) |
| 请求报文TTL | 1 | 2（PC发出），1（到达AR2） |
| 网络路径 | PC1 → AR1 | PC1 → AR1 → AR2 |
| 抓包位置 | AR1 GE0/0/1接口 | AR2 GE0/0/0接口 |

五、心得体会

通过本次实验，我在理论理解与实践能力方面都有明显收获。通过设置不同的 TTL 值并观察现象，我更深入地理解了 TTL 机制的工作原理：TTL 并不代表“时间”，而是对数据包可经过的路由器跳数进行限制。当 TTL 设置为 1 时，数据包只能到达第一跳路由器（AR1）；当 TTL 设置为 2 时，数据包则能够继续到达第二跳路由器（AR2）。这种“逐跳衰减、到零即止”的机制让我对数据包在网络中的传播边界有了非常直观的认识。

结合抓包结果，我也掌握了 ICMP 超时报文的产生机制。当路由器在转发过程中将 IP 数据包的 TTL 递减至 0 时，会立即丢弃该数据包，并向源主机返回 ICMP Time Exceeded 报文（Type=11，Code=0）。更关键的是，这类报文的源 IP 地址就是发生丢弃行为的路由器接口 IP，这为定位路径中的异常节点提供了直接依据，使我理解到该机制不仅是保护网络的重要手段，也是一种非常实用的诊断反馈。

基于上述观察，我进一步理解了 tracert 命令的实现原理：它通过发送一组 TTL 值逐步递增的探测报文，触发沿途每一跳路由器返回超时报文，并将这些返回信息按顺序汇总，从而绘制出完整的转发路径。换句话说，tracert 本质上是利用 TTL 超时与 ICMP 反馈机制，把原本不可见的转发过程“可视化”，这种设计思路非常精巧，也让我对网络测量与路径探测的工程方法有了更清晰的认识。

同时，实验过程也让我更深刻地体会到网络设备协同工作的必要性：任意一台路由器配置不当，都可能导致端到端通信失败。尤其是在涉及多跳转发时，路由表配置不仅要保证单向可达，更需要双向路径完整，数据包才能顺利往返。这让我意识到网络连通性并不是某一台设备“配置正确”就足够，而是整个链路上多设备共同一致的结果。

总体而言，这些知识与经验不仅帮助我理解了 ICMP 协议与 TTL 机制的核心逻辑，也强化了我通过现象、抓包与协议字段去定位问题的能力，为后续学习更复杂的网络协议与技术打下了扎实基础。