第一章

# 引言

### 复习题与习题解答

#### 复习题

- 数据通信系统的五个组成部分是发送方、接收方、

传输介质、信息和协议。

- 分布式处理的优势包括安全性、分布式数据库访问、协同处理以及更快的解决问题能力。

- 三大标准为性能、可靠性与安全性。

- 多点配置相较于点对点配置（连接类型）的优势包括安装简便和成本低廉。

- 线路配置（或连接类型）分为点对点和多点两种。

- 我们可以将线路配置分为两大类：

  - 点对点：网状、星型和环型。

  - 多点：总线

- 半双工传输中，仅允许单个实体同时发送数据；全双工传输中，两个实体可同时发送数据。

- 我们为四种网络拓扑结构分别列举优势：

  - 网状拓扑：安全性高

  - 总线：易于安装

  - 星型：稳健

  - 环形：故障隔离便捷

- 各类网络所需的电缆数量为：

  - 网状网：n (n – 1) / 2

  - 星型：n

  - 环：n – 1

  - 总线：一条主干线和 n 条分支线

- 主要因素包括规模、距离（网络覆盖范围）、结构和

所有权。

1

- 互联网是网络的互联体系。互联网是特定全球性网络的名称

- 协议规定了通信的内容、方式和时间，从而确保网络中不同设备之间信息传输的准确性与及时性。

- 制定标准旨在为制造商建立并维持开放竞争的市场环境，协调协议规则，从而确保数据通信技术的兼容性。

#### 练习

- Unicode使用32位元表示符號或字元，可定義2³²種不同符號或字元。

- 使用16位元，最多可表示2¹⁶种不同颜色。 16.

  - 电缆连接数：n (n – 1) / 2 = (6 × 5) / 2 = 15

  - 端口数量：(n – 1) = 每台设备需5个端口

17.

- 网状拓扑：若一条连接故障，其余连接仍可正常工作。

- 星型拓扑：其他设备仍可通过集线器发送数据；但无法访问与集线器连接故障的设备。

- 总线拓扑：若故障发生在总线上，所有传输将停止。若分支线路故障，仅对应设备无法工作。

- 环形拓扑：故障连接可能导致整个网络瘫痪，除非采用双环结构或存在旁路机制。

- 这是局域网。以太网集线器构建的局域网原理将在第13章详述。

- 理论上，在环形拓扑结构中，拔掉一个站点的插头会中断环路。然而，大多数环形网络采用一种绕过该站点的机制，环路仍可继续运行。

- 在总线拓扑结构中，没有任何工作站位于信号路径上。拔掉某台工作站不会影响网络其余部分的运行。

- 参见图1.1

- 参见图1.2。

  - 电子邮件并非交互式应用程序。即使邮件即时送达，也可能在收件箱中滞留一段时间。其对延迟不敏感。

  - 我们通常不期望文件立即复制完成，其对延迟的敏感度较低。

  - 浏览互联网是高度依赖时延的应用。用户期望能即时访问目标网站。

- 此类通信仅发生于呼叫方与被叫方之间。双方建立专属线路，形成点对点连接。

图1.1   习题21的解决方案

集线器 终端 终端 站 站 中继器 中继器 车站 车站 车站 车站 重复器 站

图1.2   习题22的解法

站 站 中继器 中继器 站 站

- 电话网络最初是为语音通信设计的；互联网最初是为数据通信设计的。这两种网络的相似之处在于，它们都是由小型网络相互连接构成的。正如我们将在后续章节中看到的，电话网络主要是电路交换网络；而互联网主要是分组交换网络。

第二章

# 网络模型

### 复习题与练习题解答

#### 复习问题

- 本章讨论的互联网模型包含物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。

- 网络支持层包括物理层、数据链路层和网络层。

- 应用层为用户提供支持。

- 传输层负责整个消息的进程间传递，而网络层则管理单个数据包的主机间传递。

- 点对点进程是指在两个或多个设备上运行、且在同一层进行通信的进程。

- 各层通过相邻层间的接口调用其下方一层的服务。

- 头部和尾部是在发送方各层数据单元开头和结尾添加的控制数据，并在接收方对应层中移除。它们提供源地址和目标地址、同步点、错误检测信息等。

- 物理层负责通过物理介质传输比特流，其关注点在于

  - 介质的物理特性

  - 比特表示法

  - 编码类型

  - 比特同步

  - 传输速率与模式

  - 设备间及与链路的连接方式

- 数据链路层负责

  - 数据帧的划分

  - 提供发送方/接收方的物理地址

  - 数据速率控制

1

  - 损坏帧与丢失帧的检测与纠正

- 网络层负责在多个网络间传输数据包，因此其职责包括：

  - 提供主机间寻址

  - 路由

- 传输层负责监督整个消息的进程间传输过程。

其职责包括：

  - 将消息分割为可管理的分段

  - 在目的地重新组装

  - 流量与错误控制

- 物理地址是节点的本地地址，用于数据链路层在同一网络内将数据从一个节点传递到另一个节点。逻辑地址在网络层定义发送方和接收方，用于跨多个网络传递消息。端口地址（服务点）用于识别工作站上的应用程序进程。

- 应用层服务包括文件传输、远程访问、共享数据库管理及邮件服务。

- OSI模型的应用层、表示层和会话层在互联网模型中由应用层统一表示。OSI模型最底层的四层与互联网模型各层相对应。

#### 练习

- 国际标准化组织（ISO）是一个致力于推动全球国际标准共识的多国机构。涵盖网络通信所有方面的ISO标准即开放系统互连（OSI）模型。

  - 路由确定：网络层

  - 流控制：数据链路层与传输层

  - 传输介质接口：物理层

  - 终端用户访问：应用层

  - 可靠进程间传输：传输层

  - 路由选择：网络层

  - 帧定义：数据链路层

  - 提供用户服务：应用层

  - 介质上的比特传输：物理层

  - 与用户应用程序通信：应用层

  - 错误校正与重传：数据链路层与传输层

  - 机械、电气和功能接口：物理层

  - 负责在相邻节点间传输帧：数据链路层

  - 格式与编码转换服务：表示层

  - 建立、管理和终止会话：会话层

  - 确保数据可靠传输：数据链路层与传输层

  - 登录与注销程序：会话层

  - 提供不同数据表示形式的独立性：表示层

- 参见图2.1。

图2.1   练习题20的解答

A/40 LAN1 LAN2 R1 发件人 B/42 C/82 D/80 发件人 80 82 A D 数据 T2

| 42 40 | A D 数据 | T2 |
| --- | --- | --- |

参见图 2.2。

图2.2   习题21的解法

A/40 LAN1 LAN2 R1 发送方 B/42 C/82 D/80 发件人 42 40 A D i j 数据 T2 80 82 A D i j 数据 T2

- 若损坏的目的地址与网络中任何站地址不匹配，数据包将丢失。若损坏的目的地址与某站匹配，帧将被送至错误的站。但此时，大多数数据链路协议具备的错误检测机制将发现错误并丢弃该帧。两种情况下，源方都将通过第11章所述的数据链路控制机制之一获得通知。

- 在中间节点或目标节点使用目标地址之前，数据包会经过错误检查，这有助于节点（以较高概率）发现数据损坏并丢弃该数据包。通常，上层协议会通知源节点重发数据包。

- 多数协议会在此情况下向源节点发送特殊错误消息。

- 节点间的错误可由数据链路层控制检测到，但节点内部（输入端口与输出端口之间）的错误无法被数据链路层检测。

第三章

# 数据与信号

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 频率与周期互为倒数关系。T = 1/f，f = 1/T。

- 信号的振幅衡量信号在任意点处的数值。信号的频率指每秒内的周期数。相位描述波形相对于时间零点的位置。

- 利用傅里叶分析。傅里叶级数可求得周期信号的频域表示；傅里叶分析则可求得非周期信号的频域表示。

- 传输损伤主要分为三类：衰减、失真和噪声。

- 基带传输指通过低通信道发送未经调制的数字或模拟信号。宽带传输指通过带通信道对数字或模拟信号进行调制。

- 低通信道的带宽从零开始；带通信道的带宽不从零开始。

- 奈奎斯特定理定义了无噪声信道的最大比特率。

- 香农容量决定了有噪声信道的理论最大比特率。

- 光信号具有极高频特性。高频意味着短波长，因为波长与频率成反比（λ = v/f），其中v为介质中的传播速度。

- 若信号的频域图呈离散分布则为周期信号；若频域图呈连续分布则为非周期信号。

- 语音信号的频域通常连续，因为语音属于

非周期信号。

- 报警系统通常具有周期性，因此其频域图呈离散分布。

- 这是基带传输，因为不涉及调制。

- 这是基带传输，因为不涉及调制。

- 这是宽带传输，因为它涉及调制。

1

#### 习题

  - T = 1 / f = 1 / (24 Hz)   = 0.0417 s = 41.7 × 10^–3s = 41.7 ms

  - T = 1 / f = 1 / (8 MHz) = 0.000000125 = 0.125 × 10–6  s = 0.125 μs

  - T = 1 / f = 1 / (140 KHz) = 0.00000714 s = 7.14 ×10⁻⁶s = 7.14 微秒

  - f = 1 / T = 1 / (5 s) = 0.2 Hz

  - f = 1 / T = 1 / (12 μs) =83333 Hz = 83.333 ×10³Hz = 83.333 KHz

  - f = 1 / T = 1 / (220 ns) = 4550000 Hz = 4.55×10⁶Hz = 4.55 MHz

  - 90度（π/2弧度）

  - 0度（0弧度）

  - 90度（π/2弧度）

- 参见图3.1

图3.1   习题19的解法

频域 0 20 50 100 200 带宽 = 200 − 0 = 200

- 我们知道最低频率为100。已知带宽为2000。最高频率必为100 + 2000 = 2100 Hz。参见图3.2

图3.2   习题20的解答

20 频域分析 5 100 2100 带宽 = 2100 − 100 = 2000

- 在此情况下，每个信号均为简单信号。简单信号的带宽为零。因此两个信号的带宽相同。

  - 比特率 = 1 / (比特持续时间) = 1 / (0.001 s) = 1000 bps = 1 Kbps

  - 比特率 = 1 / (比特持续时间) = 1 / (2 毫秒) = 500 比特每秒

  - 比特率 = 1/(比特持续时间) = 1 / (20 μs/10) = 1 / (2 μs) = 500 Kbps

  - (10 / 1000) s = 0.01 s

  - (8 / 1000) s = 0.008 s = 8 ms

  - ((100,000 × 8) / 1000) s = 800 s

- 16纳秒内包含8个比特。比特率为8 / (16 ×10⁻⁹) = 0.5 ×10⁻⁹= 500 Mbps

- 信号在4毫秒内完成8个周期。频率为8 /(4 ms) = 2 KHz

- 带宽为5 × 5 = 25 Hz。

- 该信号具有周期性，因此其频域由离散频率构成，如图3.3所示。

图3.3   习题27解答

振幅 10伏特 ... 频率 10 30 千赫兹 千赫兹

- 该信号是非周期性的，因此其频域由连续的频谱构成，如图3.4所示。

图3.4   习题28的解法

30伏特 振幅 10伏特 10伏特 频率 10 20 30 千赫兹 千赫兹 千赫兹

使用第一谐波，数据速率 = 2 × 6 MHz = 12 Mbps使用三个谐波，数据速率 = (2 × 6 MHz) /3 = 4 Mbps使用五个谐波，数据速率 = (2 × 6 MHz) /5 = 2.4 Mbps

- dB = 10 log10  (90 / 100) = –0.46 dB

- –10 = 10 log10  (P2  / 5) → log10  (P2  / 5) = −1 → (P2  / 5) = 10−1  → P2  = 0.5 W

- 总增益为 3 × 4 = 12 dB。信号放大倍数为 10^1.2= 15.85。

- 100,000比特 / 5千比特每秒 = 20秒

- 480 s × 300,000 km/s = 144,000,000 km

- 1 微米 × 1000 = 1000 微米 = 1 毫米

- 我们有

- 我们有

4,000 log2  (1 + 1,000) ≈ 40 Kbps

4,000 log2  (1 + 10 / 0.005) = 43,866 bps

- 该文件包含 2,000,000 × 8 = 16,000,000 比特。使用 56 Kbps 通道传输需耗时 16,000,000/56,000 = 289 秒；使用 1 Mbps 通道传输仅需 16 秒。

- 要表示1024种颜色，需要log2× 1024 = 10位（参见附录C）。因此总比特数为：

1200 × 1000 × 10 = 12,000,000 位元

- 我们有

由此可得

- 我们有

信噪比 = (200 毫瓦) / (10 × 2 × 微瓦) = 10,000 信噪比分贝= 10 log10 信噪比 = 40

信噪比= (信号功率)/(噪声功率)。

然而功率与电压平方成正比。这意味着我们有

信噪比 = [(信号电压)2] / [(噪声电压)2] = [(信号电压) / (噪声电压)]2= 202= 400

由此可得

信噪比dB  = 10 log10  信噪比≈26.02

- 我们可以近似计算容量为

  - C = B × (信噪比dB/3) = 20 KHz × (40 /3) = 267 Kbps

  - C = B × (SNRdB/3) = 200 KHz × (4 /3) = 267 Kbps

  - C = B × (SNRdB/3) = 1 MHz × (20 /3) = 6.67 Mbps

  - 数据速率翻倍（C2= 2 × C1）。

  - 当信噪比加倍时，数据速率略有提升。我们可近似认为：(C2 ≈ C1+ 1)。

- 可使用近似公式

C = B × (SNRdB/3) 或 SNRdB= (3 × C) /B

可得出最小值

SNRdB= 3 × 100 Kbps / 4 KHz = 75

这意味着最小

SNR = 10 SNRdB/10  = 107.5  ≈ 31,622,776

- 我们得到

- 我们有

传输时间 = (数据包长度)/(带宽) = (8,000,000 比特) / (200,000 比特/秒) = 40 秒

（比特长度）=（传播速度）×（比特持续时间）

比特持续时间是带宽的倒数。

  - 比特长度 = (2 ×10⁸ 米) × [(1 / (1 Mbps)] = 200 米。这意味着一个比特在传输介质上占据200米。

  - 比特长度 = (2 ×10⁸ 米) × [(1 / (10 Mbps)] = 20 米。这意味着比特在传输介质上占据 20 米。

  - 比特长度 = (2 ×10⁸m) × [(1 / (100 Mbps)] = 2 m。这意味着一个比特在传输介质上占据2米。

  - 比特数 = 带宽 × 延迟 = 1 Mbps × 2 ms = 2000 比特

  - 比特数 = 带宽 × 延迟 = 10 Mbps × 2 ms = 20,000 比特

  - 比特数 = 带宽 × 延迟 = 100 Mbps × 2 ms = 200,000 比特

- 我们有

延迟 = 处理时间 + 排队时间 + 传输时间 + 传播时间

处理时间 = 10 × 1 微秒 = 10 微秒 = 0.000010 秒

排队时间 = 10 × 2 微秒 = 20 微秒 = 0.000020 秒

传输时间 = 5,000,000 / (5 Mbps) = 1 s

传播时间 = (2000 公里) / (2 × 10⁸) = 0.01 秒

延迟 = 0.000010 + 0.000020 + 1 + 0.01 = 1.01000030 s

由于数据包体积庞大，传输时间在此占据主导地位。

第四章

# 数字传输

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 本章所述的三种不同技术是行编码、块编码和扰码。

- 数据单元是能够表示信息片段（比特）的最小实体。信号单元是数字信号的最短单位。数据单元是我们需要传输的内容；信号单元是我们能够传输的载体。数据单元被承载传输；信号单元则是承载数据的载体。

- 数据速率定义每秒传输的数据元素（比特）数量，单位为比特每秒（bps）。信号速率指每秒传输的信号元素数量，单位为波特。

- 在解码数字信号时，需将输入信号功率与基线（接收信号功率的滑动平均值）进行比对。连续的0或1序列可能导致基线漂移（基线偏移），使接收端难以正确解码。

- 当数字信号中的电压水平保持恒定一段时间时，频谱会产生极低频率的成分，称为直流分量。对于无法传输低频信号的系统而言，这些直流分量会造成问题。

- 自同步数字信号会在传输数据中包含时序信息。若信号中存在能提示接收端识别脉冲起始、中间或结束位置的跳变点，即可实现此功能。

- 本章介绍了单极编码、极编码、双极编码、多级编码和多跳变编码。

- 块编码通过冗余机制确保同步并实现内置错误检测。通常，块编码将m位数据块转换为n位数据块，其中n大于m。

- 本章讨论的扰码技术，通过将长零电平脉冲替换为其他电平组合实现，且不增加比特数量。

1

- 脉冲编码调制（PCM）和差分调制（DM）均采用采样技术将模拟信号转换为数字信号。PCM通过获取每个采样点的信号幅度值进行转换；而DM则通过测量相邻两个采样点之间的变化量实现转换。

- 并行传输中，我们每次发送多个数据位；串行传输中

则每次发送一个比特。

- 我们曾提及同步、异步和等时传输。在同步与异步传输中，比特流均被划分为独立帧。同步传输中各帧内的字节相互同步；异步传输中各帧内的字节同样独立。而在等时传输中，所有比特流必须完全同步，不存在任何独立性。

#### 练习题

- 我们对每种情况都使用公式 s = c × N × (1/r)。设 c = 1/2。

- r = 1	→	s = (1/2) × (1 Mbps) × 1/1	= 500 千波特

- r = 1/2	→	s = (1/2) × (1 Mbps) × 1/(1/2) = 1 Mbaud

- r = 2	→	s = (1/2) × (1 Mbps) × 1/2	= 250 千波特

- r = 4/3	→	s = (1/2) × (1 Mbps) × 1/(4/3) = 375 千波特

- 比特数计算为 (0.2 /100) × (1 Mbps) = 2000 比特

- 参见图4.1。带宽与(3/8)N成正比，该值落在表4.1中NRZ-L方案的B=0至N范围内。

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图4.1   习题15的解法

平均变更次数 = (0 + 0 + 8 + 4) / 4 = 3（当 N = 8 时） B (3 / 8) N 情况 a 情况 c 情况 b 情况 d

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参见图4.2。带宽与(4.25/8)N成正比，该值处于表4.1中NRZ-I方案的B=0至N的范围内。

- 参见图4.3。带宽与(12.5 / 8) N成正比，该值处于表4.1中曼彻斯特编码方案的范围（B = N至B = 2N）。

- 参见图4.4。B与(12/8)N成正比，该值处于表4.1中差分曼彻斯特方案的B值范围（B = N至2N）之内。

|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图4.2   习题16的解法

平均变更次数 = (0 + 9 + 4 + 4) / 4 = 4.25（当N=8时） B (4.25 / 8) N 情况 a 情况 c 1 1 1 1 1 1 1 1 案例 b 案例d

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图4.3	习题17的解答

平均变更次数 = (15 + 15 + 8 + 12) / 4 = 12.5（当N=8时） B (12.5 / 8) N 情况 a 情况 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 案例 b 情况d

图4.4	习题18的解答

平均变更次数 = (16 + 8 + 12 + 12) / 4 = 12（当 N = 8 时） B (12 / 8) N 情况 a 情况 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 案例 b 情况 d

- 参见图4.5。B与(5.25/16) N成正比，该值在表4.1中2B/1Q对应的B值范围（B = 0至N/2）之内。

| +3 +1 −1 −3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +3 +1 −1 −3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |

| +3 +1 −1 −3 | 01 | 10 | 01 | 10 | 01 | 10 | 01 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +3 +1 −1 −3 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | 11 |  |

图4.5   习题19的解法

平均变更次数 = (0 + 7 + 7 + 7) / 4 = 5.25（当N=16时） B (5.25 / 8) N 情况 a 情况 c 案例 b 情况 d

- 参见图4.6。B与(5.25/8)×N成正比，该值处于表4.1中MLT-3对应的N=0至N/2区间内。

4.1（B = 0 至 N/2）的范围内。

图4.6   习题20的解法

平均变化次数 = (0 + 7 + 4 + 3) / 4 = 4.5（当 N = 8 时） B (4.5 / 8) N 情况 a 情况 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 +V +V −V −V 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 +V +V −V −V 情况 b 情况 d

- 数据流可表示为

  - NRZ-I：10011001。

  - 差分曼彻斯特编码：11000100。

  - AMI：01110001。

- 数据速率为100 Kbps。对于每种情况，我们首先需要计算f/N的值。然后使用文本中的图4.6来查找P（每赫兹能量）。所有计算均为近似值。

| a. f/N = 0/100 = 0 | → | P = 1.0 |
| --- | --- | --- |
| b. f/N = 50/100 = 1/2 | → | P = 0.5 |
| c. f /N = 100/100 = 1 | → | P = 0.0 |
| d. f /N = 150/100 = 1.5 | → | P = 0.2 |

- 数据速率为100 Kbps。对于每种情况，我们首先需要计算f/N的值。然后使用文本中的图4.8找到P（每赫兹的能量）。所有计算都是近似值。

  - f /N = 0/100	= 0	→	P = 0.0

  - f/N = 50/100   = 1/2	→	P = 0.3

  - f /N = 100/100 = 1	→	P = 0.4

  - f /N = 150/100 = 1.5	→	P = 0.0

  - 输出流为 01010 11110 11110 11110 11110 01001。

  - 输入流中连续0的最大长度为21。

  - 输出流中连续0的最大长度为2。

- 在5B/6B编码中，我们有25= 32个数据序列和26= 64个编码序列。 未使用的码序列数量为 64 − 32 = 32。在 3B/4B 编码中，我们有2³= 8 个数据序列和2⁴= 16 个码序列。未使用的码序列数量为 16 − 8 = 8。

- 参见图4.7。由于规定最后一个非零信号为正，故序列首比特为正。

图4.7   习题26的解法

- B8ZS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B V V B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B V V - HDB3

  - 在低通信号中，最小频率为0。因此，我们有

fmax  = 0 + 200 = 200 KHz。   → fs  = 2 × 200,000 = 400,000 samples/s

  - 在带通信号中，最大频率等于最小频率加上带宽。因此，我们有

fmax  = 100 + 200 = 300 KHz. → fs  = 2 × 300,000 = 600,000 采样点/秒

  - 在低通信号中，最小频率为0。因此可得

fmax  = 0 + 200 = 200 KHz →   fs  = 2 × 200,000 = 400,000 samples/s

每样本位数与比特率为

nb  = log(2) × 1024 = 10 bits/sample	N = 400 KHz × 10 = 4 Mbps

  - nb的值 = 10。我们可以轻松计算出 SNRdB的值

SNRdB= 6.02 × nb+ 1.76 = 61.96

  - nb的值 = 10。最小带宽可计算为

BPCM= nb× B模拟= 10 × 200 KHz = 2 MHz

- 最大数据速率可计算为

Nmax  = 2 × B × nb  = 2 × 200 KHz × log2 4 = 800 kbps

- 首先可计算采样率(fs)与每样本位数(nb)

fmax  = 0 + 4 = 4 KHz	→	fs  = 2 × 4 = 8000 次/秒

接着计算每样本位数。

→ nb  = 30000 / 8000 = 3.75

我们需要使用下一个整数 nb= 4。信噪比dB的值为

SNRdB= 6.02 × nb+ 1.72 = 25.8

- 可分别计算各方案的数据速率：

  - NRZ	→	N = 2 × B = 2 × 1 MHz = 2 Mbps

  - 曼彻斯特编码	→	N = 1 × B = 1 × 1 MHz = 1 Mbps

  - MLT-3	→	N = 3 × B = 3 × 1 MHz = 3 Mbps

  - 2B1Q	→	N = 4 × B = 4 × 1 MHz = 4 Mbps

  - 对于同步传输，我们有 1000 × 8 = 8000 比特。

  - 对于异步传输，我们有 1000 × 10 = 10000 比特。请注意，我们假设只有一个停止位和一个起始位。某些系统会发送更多的起始位。

  - 对于情况a，冗余度为0%。对于情况b，我们发送2000个额外比特，以满足8000个所需比特的需求。冗余度为25%。

第五章

# 模拟传输

### 复习题与习题解答

#### 复习题

- 通常，模拟传输指通过带通信道传输模拟信号的过程。基带数字或模拟信号会被转换为具有适合该信道频率范围的复数模拟信号。

- 载波是一种单频信号，通过改变其某一特性（幅度、频率或相位）来表示基带信号。

- 根据数字数据中的信息改变模拟信号某一特性的过程称为数模转换，也称为数字信号调制。代表数字数据的基带数字信号对载波进行调制，从而生成宽带模拟信号。

  - ASK调制改变载波的振幅。

  - 频移键控（FSK）改变载波频率。

  - PSK调制改变载波的相位。

  - QAM同时改变载波的幅度和相位。

- 其中最易受干扰的技术是ASK，因为幅度比相位或频率更易受噪声影响。

- 星座图有助于我们定义信号元素的幅度和相位，尤其在使用两个载波时。 该图在处理多级ASK、PSK或QAM调制时尤为实用。星座图中，信号元素以圆点表示，其承载的比特或比特组合通常标注于圆点旁。图中包含两个坐标轴：水平X轴对应同相信道，垂直Y轴对应正交信道。

- 信号的两个分量称为I和Q。I分量（同相分量）显示在水平轴上；Q分量（正交分量）显示在垂直轴上。

- 将模拟信号某一特性转换为基带信号瞬时幅值的过程称为模拟-模拟转换。

1

。该过程亦称为模拟信号调制：基带模拟信号通过调制载波形成宽带模拟信号。

  - AM调制改变载波振幅

  - FM调制改变载波频率

  - PM改变载波的相位

- 可以说最易受干扰的技术是调幅，因为幅度比相位或频率更易受噪声影响。

#### 练习题

- 我们使用公式 S = (1/r) × N，但首先需要计算每种情况下的 r 值。

| a. r = log2 2 | = 1 | → | S = (1/1) × (2000 波特) | = 2000 波特 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. r = log2 2 | = 1 | → | S = (1/1) × (4000 波特) | = 4000 波特 |
| c. r = log2 4 | = 2 | → | S = (1/2) × (6000 波特) | = 3000 波特 |
| d. r = log2 64 | = 6 | → | S = (1/6) × (36,000 波特) | = 6000 波特 |

- 我们使用公式 N = r × S，但首先需要计算每种情况下的 r 值。

| a. r = log2 2 | = 1 | → | N = (1) × (1000 bps) | = 1000 bps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. r = log2 2 | = 1 | → | N = (1) × (1000 bps) | = 1000 bps |
| c. r = log2 2 | = 1 | → | N = (1) × (1000 bps) | = 1000 bps |
| d. r = log2 16 | = 4 | → | N = (4) × (1000 比特/秒) | = 4000 bps |

- 我们使用公式 r = log2 L 来计算每种情况下的 r 值。

  - log2 4	= 2

  - log2 8	= 3

  - log2 4	= 2

  - log2 128	= 7

- 参见图5.1。

  - 我们有两个信号元素，其峰值振幅分别为1和3。两个信号元素的相位相同，我们假设为0度。

  - 我们有两个峰值幅度均为2的信号单元。但两者相位必须相差180度。假设一个相位为0度，另一个为180度。

  - 我们有四个信号单元，峰值幅度均为3。但每个相位之间必须相差90度。我们假设第一个相位为45度，第二个为135度，第三个为225度，第四个为315度。请注意，这只是众多配置中的一种。相位可以是

|  | Q |  | I |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 |  |
|  | 3 | 3 |  |

图5.1   习题14的解法

a. ASK b. 差分相移键控 Q Q 我 我 1 3 –2 2 Q 3 3 1 1 I 1 1 3 3 c. QPSK d. 8-QAM

0、90、180 和 270。只要相位差为 90 度，该方案即为可接受方案。

  - 我们有四个相位，选择与前例相同。但每个相位对应两种幅度（如图所示的1和3）。需注意这仅是众多配置之一。相位可取0、90、180和270度，只要相位差为90度即可视为有效解。

- 参见图5.2

|  | Q |  |  |  | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  | –2 | –2 |  | 2 |  |

| Q |  | I |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| –2 |  |  |

图5.2   习题15解法

a. b. Q Q I I 2 3 –3 3 c. d.

  - 这是ASK。存在两个峰值振幅，且两者相位相同（0度）。峰值振幅的数值为：A1= 2（第一个点与原点之间的距离）和A(2) = 3（第二个点与原点之间的距离）。

第一个点到原点的距离）和 A2= 3（第二个点到原点的距离）。

  - 这是BPSK，仅有一个峰值幅度（3）。每个点到原点的距离均为3。但存在两个相位：0度和180度。

  - 此模式可为QPSK（单幅值四相位）或4-QAM（单幅值四相位）。幅值即点到原点的距离，计算公式为(22+ 22)1/2= 2.83。

  - 此亦属BPSK。峰值幅度为2，但相位角为90度和270度。

- 点数决定了级数L的大小。每波特率的比特数即为r的值。因此，我们对每种情况都使用公式 r = log2 L。

  - log2 2	= 1

  - log2 4	= 2

  - log2 16	= 4

  - log2 1024	= 10

- 我们使用公式 B = (1 + d) × (1/r) × N，但首先需要计算每种情况下的 r 值。

| a. r = 1 | → | B= (1 + 1) × (1/1) × (4000 bps) | = 8000 Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| b. r = 1 | → | B = (1 + 1) × (1/1) × (4000 bps) + 4 KHz | = 8000 Hz |
| c. r = 2 | → | B = (1 + 1) × (1/2) × (4000 bps) | = 2000 Hz |
| d. r = 4 | → | B = (1 + 1) × (1/4) × (4000 bps) | = 1000 Hz |

- 我们使用公式 N = [1/(1 + d)] × r × B，但首先需要计算每种情况下的 r 值。

| a. r = log(2) × 2 = 1 | → | N= [1/(1 + 0)] × 1 × (4 KHz) | = 4 kbps |
| --- | --- | --- | --- |
| b. r = log2⁴ = 2 | → | N = [1/(1 + 0)] × 2 × (4 千赫兹) | = 8 kbps |
| c. r = log2× 16 = 4 | → | N = [1/(1 + 0)] × 4 × (4 KHz) | = 16 kbps |
| d. r = log2 64= 6 | → | N = [1/(1 + 0)] × 6 × (4 KHz) | = 24 kbps |

首先计算各通道带宽 = (1 MHz) / 10 = 100 KHz。随后求解各通道的r值：

B = (1 + d) × (1/r) × (N) → r = N / B   → r = (1 Mbps/100 KHz) = 10

随后可计算电平数：L =2^r= 2^(10)= 1024。这意味着需采用1024-QAM技术才能实现该数据速率。

- 可使用公式：N = [1/(1 + d)] × r × B = 1 × 6 × 6 MHz = 36 Mbps

  - BAM= 2 × B = 2 × 5	= 10 KHz

  - BFM  = 2 × (1 + β) × B = 2 × (1 + 5) × 5	= 60 千赫

  - BPM  = 2 × (1 + β) × B = 2 × (1 + 1) × 5	= 20 千赫

- 我们计算的是通道数，而非共存电台数。

  - n = (1700 - 530) KHz / 10 KHz	= 117

  - n = (108 - 88) MHz / 200 KHz	= 100

第六章

# 带宽利用率：

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 复用是一组允许在单一数据链路上同时传输多个信号的技术。

- 我们讨论了频分复用（FDM）、波分复用（WDM）和时分复用（TDM）。

- 在复用技术中，"链路"指物理传输路径，"信道"指链路上承载特定线路对传输的独立部分。单条链路可包含多个（n）信道。

- FDM与WDM用于组合模拟信号，其带宽需共享。

时分复用（TDM）用于组合数字信号，实现时间共享。

- 为最大限度提高基础设施效率，电话公司传统上将低带宽线路的模拟信号复用到高带宽线路。模拟信号分层结构包含语音信道（4千赫）、组信道（48千赫）、超级组信道（240千赫）、主组信道（2.4兆赫）和巨型组信道（15.12兆赫）。

- 为最大化基础设施效率，电信公司传统上将低速率线路的数字信号复用至高速率线路。 数字分层结构采用DS-0（64 Kbps）、DS-1（1.544 Mbps）、DS-2（6.312 Mbps）、DS-3（44.376 Mbps）和DS-4（274.176 Mbps）进行分层。

- 波分复用（WDM）在光信号复用中很常见，因为它能够实现高频信号的复用。

- 在多级时分复用中，将若干低速率线路组合成与其他线路数据速率相同的新线路。而多时隙时分复用则为高速率线路分配多个时隙，使其与低速率线路兼容。当某些线路的数据速率不是其他线路的整数倍时，则采用脉冲填充时分复用。

- 在同步时分复用中，每个输入在输出帧中都拥有预留时隙。若某些输入线路无数据发送，这种方式效率较低。而在统计时分复用中，时隙分配

1

动态分配以提升带宽效率。仅当输入线路需发送的有效数据量达到一个时隙容量时，才会被分配输出帧中的时隙。

- 在扩频技术中，我们将信号的带宽扩展至更宽的频谱范围。扩频技术通过增加冗余性，将每个站点所需的原始频谱进行扩散。扩展后的带宽使信号源能够为信息包裹保护性外壳，从而实现更安全的传输。我们讨论了跳频扩频（FHSS）和直接序列扩频（DSSS）两种技术。

- 跳频扩频（FHSS）技术采用M个不同的载波频率，由源信号进行调制。某一时刻信号调制一个载波频率，下一时刻则调制另一个载波频率。

- 直接序列扩频（DSSS）技术通过扩频码将原始信号的每个数据位替换为n位，从而扩展原始信号的带宽。

#### 练习题

- 要复用10个语音信道，需设置9个保护带。所需总带宽为B = (4千赫) × 10 + (500赫兹) × 9 = 44.5千赫

- 每个语音通道分配的带宽为20千赫兹/100=200赫兹。如前几章所述，每个数字化语音通道的数据速率为64千比特每秒（8000个采样点×8位/采样点）。这意味着我们的调制技术

使用64,000/200 = 320比特/赫兹。

  - 组级：开销 = 48 KHz − (12 × 4 KHz) = 0 Hz。

  - 超组级别：开销 = 240 KHz − (5 × 48 KHz) = 0 Hz。

  - 主组：开销 = 2520 KHz − (10 × 240 KHz) = 120 KHz。

  - 巨型组：开销 = 16.984 MHz − (6 × 2.52 MHz) = 1.864 MHz。

  - 每个输出帧携带来自每个源的1比特数据，外加1比特同步信息。帧大小 = 20 × 1 + 1 = 21比特。

  - 每帧携带来自每个源的1比特。帧速率 = 100,000帧/秒。

  - 帧持续时间 = 1 /(帧率) = 1 /100,000 = 10 μs。

  - 数据速率 = (100,000帧/秒) × (21比特/帧) = 2.1 Mbps

  - 每个帧中21位中有20位有效。效率 = 20/21 = 95%

  - 每个输出帧承载来自每个源的2比特数据，外加1比特同步信息。帧大小 = 20 × 2 + 1 = 41比特。

  - 每帧传输两个源各2比特。帧率=100,000/2=50,000帧/秒。

  - 帧持续时间 = 1 /(帧率) = 1 /50,000 = 20 μs。

  - 数据速率 = (50,000帧/秒) × (41位/帧) = 2.05 Mbps。此处输出数据速率略低于练习16中的值。

  - 每帧41位中有40位有效。效率=40/41=97.5%。该效率优于练习16中的数值。

  - 帧大小 = 6 × (8 + 4) = 72 位。

  - 假设仅有6条输入线。每帧需传输来自每条输入线的1个字符。这意味着帧率为500帧/秒。

  - 帧持续时间 = 1 /(帧率) = 1 /500 = 2 毫秒。

  - 数据速率 = (500帧/秒) × (72位/帧) = 36千比特每秒。

- 我们将六个200 kbps数据源合并为三个400 kbps数据流，现形成七个400 kbps通道。

  - 每个输出帧承载七条400 kbps线路各1比特。帧大小 = 7 × 1 = 7比特。

  - 每个帧从每个400 kbps源携带1比特。帧速率 = 400,000帧/秒。

  - 帧持续时间 = 1 /(帧率) = 1 /400,000 = 2.5微秒。

  - 输出数据速率 = (400,000帧/秒) × (7位/帧) = 2.8 Mbps。由于不存在同步位，我们也可将输出数据速率视为输入数据速率之和：输出数据速率 = 6 × 200 + 4 × 400 = 2.8 Mbps。

  - 帧包含前两个源各4位数据，后两个源各3位数据。帧大小 = 4 × 2 + 3 × 2 = 14位。

  - 每个帧承载两个200 kbps源各4位数据或两个150 kbps源各3位数据。帧速率 = 200,000 / 4 = 150,000 / 3 = 50,000帧/秒。

  - 帧持续时间 = 1 /(帧率) = 1 /50,000 = 20 μs。

  - 输出数据速率 = (50,000帧/秒) × (14位/帧) = 700 kbps。由于不存在同步位，输出数据速率也可通过输入速率之和计算：输出数据速率 = 2 × 200 + 2 × 150 = 700 kbps。

- 我们需要向第二个源添加额外比特，使两者速率均达到190 kbps。现在我们有两个源，每个速率为190 kbps。

  - 帧传输来自每个源的1比特。帧大小=1+1=2比特。

  - 每个帧携带两个190 kbps源各1比特。帧速率=190,000帧/秒。

  - 帧持续时间 = 1 /(帧速率) = 1 /190,000 = 5.3微秒。

  - 输出数据速率 = (190,000帧/秒) × (2比特/帧) = 380 kbps。此处输出比特率大于输入速率之和（370 kbps），因为

第二源添加的额外比特。

  - T-1线路传输速率为8000帧/秒。帧持续时间 = 1/8000 = 125微秒。

  - 每帧携带1个额外比特。开销=8000×1=8kbps

- 参见图6.1。

- 参见图6.2。

|  |  |  | O |  |  |  |  | L |  | E |  |  | L |  | Y |  | I | E |  | B |  | H | H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图6.1   习题23的解法

TDM

| 010 | 11 | 101 |
| --- | --- | --- |

| 000 | 111 | 110 |
| --- | --- | --- |

| 001 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- |

图6.2   练习题24的解法

1 1 0 1 0 1 111 000101 TDM

- 参见图6.3。

图 6.3   练习 25 的解答

000000011000 101010100111 TDM 10100000 10100111

  - DS-1开销 = 1.544 Mbps − (24 × 64 kbps) = 8 kbps。

  - DS-2 开销 = 6.312 Mbps − (4 × 1.544 Mbps) = 136 kbps。

  - DS-3 开销 = 44.376 Mbps − (7 × 6.312 Mbps) = 192 kbps。

  - DS-4开销 = 274.176 Mbps − (6 × 44.376 Mbps) = 7.92 Mbps。

- 跳数 = 100 KHz/4 KHz = 25。因此需要 log(2) × 25 = 4.64 ≈ 5 位

  - 24= 16个跳数

  - (64 位/秒) / 4 位 = 16 个周期

- 随机数为11, 13, 10, 6, 12, 3, 8, 9，计算如下：

| N1 | = | 11 |
| --- | --- | --- |
| N2 =(5 +7 × 11) mod 17 − 1 | = | 13 |
| N3 =(5 +7 × 13) mod 17 − 1 | = | 10 |
| N4 =(5 +7 × 10) mod 17 − 1 | = | 6 |

| N5 =(5 +7 × 6) mod 17 − 1 | = | 12 |
| --- | --- | --- |
| N6 =(5 +7 × 12) mod 17 − 1 | = | 3 |
| N7 =(5 +7 × 3) mod 17 − 1 | = | 8 |
| N8 =(5 +7 × 8) mod 17 − 1 | = | 9 |

- 巴克尔芯片为11位，这意味着其将比特率提升11倍。64 kbps的语音信道需要11 × 64 kbps = 704 kbps。这意味着带通信道可承载(10 Mbps) / (704 kbps)或约14个信道。

第七章

# 传输介质

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 传输介质位于物理层之下，并受物理层控制。

- 传输介质主要分为有导介质和无导介质两大类。

- 有界介质具有物理边界，无界介质则无边界限制。

- 导引介质主要分为三类：双绞线、同轴电缆和光纤电缆。

- 双绞线设计确保两根导线在受到噪声等外部干扰时，产生等量反向的位移效应。

- 折射和反射是光束进入密度较小的介质时发生的两种现象。当入射角小于临界角时，会发生折射。光束穿过界面进入密度较小的介质。当入射角大于临界角时，会发生反射。光束在界面改变方向，折返回密度较大的介质。

- 光纤的内芯被包层所包围。由于内芯密度大于包层，当入射角超过临界角时，穿过内芯的光束会在内芯与包层的交界处发生反射。

- 光纤电缆相较于双绞线和同轴电缆具有三大优势：抗干扰性强、信号衰减小、带宽更高。

- 天波传播中，无线电波向上辐射至电离层后反射回地面。视距传播中，信号沿直线从天线传输至另一天线。

- 全向波向各个方向传播；单向波则沿单一方向传播。

1

#### 练习

- 参见表7.1（数值为近似值）。

表7.1   习题11的解答

| 距离 | 1 KHz时分贝值 | 10 KHz时分贝值 | 100千赫兹时为dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1公里 | −3 | −5 | −7 |
| 10公里 | −30 | −50 | −70 |
| 15公里 | −45 | −75 | −105 |
| 20公里 | −60 | −100 | −140 |

- 如表7.1所示，在特定最大衰减值下，最高频率随距离增加而降低。若将带宽起点设为零，则可得出带宽随距离增加而缩小的结论。例如，若最大衰减容限为50 dB（损耗），则可得出以下距离与带宽对应关系列表。

距离	带宽

1公里	100千赫

10公里	50千赫

15公里	1千赫兹

20公里	0千赫

- 我们可以使用表7.1来查找不同频率下的功率：

| 1 千赫兹 | dB = −3 | P2 = P1 ×10^−3/10 | = 100.23 mw |
| --- | --- | --- | --- |
| 10千赫兹 | dB = −5 | P2 = P1 ×10^(−5/10) | = 63.25 毫瓦 |
| 100千赫 | dB = −7 | P2 = P1 ×10^−7/10 | = 39.90 毫瓦 |

该表显示功率降低了5倍，这对于某些应用可能无法接受。

- 参见表7.2（数值为近似值）。

表 7.2   习题 14 的解答

| 距离 | 1 KHz时dB值 | 10 KHz时为dB | 100千赫时为dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1公里 | −3 | −7 | −20 |
| 10公里 | −30 | −70 | −200 |
| 15公里 | −45 | −105 | −300 |
| 20公里 | −60 | −140 | −400 |

- 如表7.2所示，在特定最大衰减值下，最高频率随距离增加而降低。若将带宽起点设为零，则可得出带宽随距离增加而缩减的结论。例如，若允许最大衰减值为50 dB（损耗），则可按下述距离与带宽关系进行分类：

最大衰减为50 dB（损耗），则可得出以下距离与带宽的关系列表。

距离	带宽

1公里	100千赫

10公里	1千赫

15公里	1千赫兹

20公里	0 千赫

- 我们可以使用表7.2来查找不同频率下的功率：

| 1 KHz | dB = −3 | P2 = P1 ×10^−3/10 | = 100.23 mw |
| --- | --- | --- | --- |
| 10千赫兹 | dB = −7 | P2= P1×10^-7/10 | = 39.90 毫瓦 |
| 100千赫 | dB = −20 | P2=P1×10−20/10 | = 2.00 毫瓦 |

该表显示功率在100 KHz时衰减100倍，这对于大多数应用而言是不可接受的。

- 可通过公式 f = c / λ 计算各波长对应频率（c 为传播速度）：

  - B = [(2 ×10⁸)/1000 × 10⁻⁹] − [(2 ×10⁸)/1200 ×10⁻⁹] = 33 THz

  - B = [(2 ×10⁸)/1000×10⁻⁹] − [(2 ×10⁸)/1400×10⁻⁹] = 57 THz

  - 当传播速度固定时，波长是频率的倒数（基于公式 λ = c / f）。这意味着这三个数值代表相同物理量。

  - 我们可以将波长转换为频率。例如，数值1000纳米可表示为200太赫兹。

  - 纵坐标单位不能改变，因为它们代表dB/km。

  - 曲线必须进行水平翻转。

- 参见表7.3（数值为近似值）。

表7.3   习题19的解法

| 距离 | 800 nm 时 dB | 1000 nm 处的 dB | 1200 nm 处的 dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 公里 | −3 | −1.1 | −0.5 |
| 10公里 | −30 | −11 | −5 |
| 15公里 | −45 | −16.5 | −7.5 |
| 20公里 | −60 | −22 | −10 |

- 延迟 = 距离 / (传播速度)。因此，我们有：

  - 延迟 = 10/(2 ×10⁸) = 0.05 毫秒

  - 延迟 = 100/(2 ×10⁸) = 0.5 毫秒

  - 延迟 = 1000/(2 ×10⁸) = 5 毫秒

- 参见图7.1。

图7.1   习题21的解法

折射 - 40度 临界角 = 60 临界角 折射 - 60度 临界角 = 60 临界角 反射 - 80度 临界角 = 60 临界角

  - 入射角（40度）小于临界角（60度）。发生折射。光线进入密度较小的介质。

  - 入射角（60度）等于临界角（60度）。此时发生折射。光线沿界面传播。

  - 入射角（80度）大于临界角（60度）。此时发生反射。光线返回至密度较大的介质中。

第八章

# 切换

### 复习题与习题解答

#### 复习题

- 交换技术为网络中多设备连接问题提供了实用解决方案。相较于总线拓扑结构更具实用性，相比星型拓扑与中央集线器方案更具效率。交换机是能够在连接至其上的两个或多个设备间建立临时连接的设备。

- 传统交换技术主要分为三类：电路交换、分组交换和报文交换。当前最普遍应用的是电路交换与分组交换。

- 分组交换包含两种实现方式：数据报交换与虚拟电路交换。

- 在电路交换网络中，数据不进行分组处理；数据流在传输阶段本质上是沿同一信道连续传输的比特序列。而在分组交换网络中，数据被分组处理；每个数据包都是具有本地或全局寻址信息的独立实体。

- 地址字段定义了端到端（源到目的）寻址。

- 地址字段定义虚拟电路号（本地）寻址。

- 在空间分复用交换机中，设备间的传输路径在空间上与其他路径分离。输入与输出通过电子微开关网格连接。在时分复用交换机中，输入信号通过时分复用技术进行时间分割，控制单元将输入信号发送至对应输出设备。

- 时隙交换（TSI）是时分交换机中最主流的技术方案。该方案采用具有多个存储单元的随机存取存储器（RAM），接收数据按时隙到达顺序填充RAM，随后根据控制单元指令按特定顺序发送时隙数据。

- 在多级交换中，阻塞指的是当某个输入无法连接到输出时的情况——因为它们之间没有可用路径，所有可能的中间交换机均已被占用。解决阻塞的一种方法是根据克洛斯准则增加中间交换机的数量。

1

- 分组交换机包含四个组成部分：输入端口、输出端口、路由处理器和交换结构。输入端口执行分组交换机的物理层与数据链路层功能。输出端口执行与输入端口相同的功能，但顺序相反。路由处理器在网络层执行表查找功能。交换结构负责将分组从输入队列移动到输出队列。

#### 练习题

- 我们假设建立阶段是双向通信，而释放阶段是单向通信。这两个阶段在所有三种情况下都是共通的。这两个阶段的延迟可计算为三个传播延迟和三个传输延迟，即

3 × [(5000 km) / (2 × 10⁸m/s)] + 3 × [(1000 bits / 1 Mbps)] = 75 ms + 3 ms = 78 ms

假设数据传输为单向，则总延迟为

建立与撤销延迟 + 传播延迟 + 传输延迟

  - 78 + 25 + 1 = 104 毫秒

  - 78 + 25 + 100 = 203 毫秒

  - 78 + 25 + 1000 = 1103 毫秒

  - 情况a中，我们得到104毫秒。情况b中，我们得到203/100 = 2.03毫秒。情况c中，我们得到1103/1000 = 1.101毫秒。情况c的比率最小，因为我们利用一次建立和拆除阶段传输更多数据。

- 在此假设传输时间可忽略不计，即所有数据报均在时间点0开始传输。到达时间计算如下：

| 首先： | (3200 公里) / (2 × 10⁸ 米/秒) | + (3 + 20 + 20) | = 59.0 毫秒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其次： | (11700 公里) / (2 × 10⁸ 米/秒) | + (3 + 10 + 20) | = 91.5 毫秒 |
| 第三： | (12200 公里) / (2 × 10⁸ 米/秒) | + (3 + 10 + 20 + 20) | = 114.0 毫秒 |
| 第四步： | (10200 公里) / (2 × 10⁸ 米/秒) | + (3 + 7 + 20) | = 81.0 毫秒 |
| 第五： | (10700 公里) / (2 × 10⁸ 米/秒) | + (3 + 7 + 20 + 20) | = 103.5 毫秒 |

到达顺序为：3 → 5 → 2 → 4 → 1

  - 在电路交换网络中，建立和释放连接时需要端到端寻址，以创建贯穿整个数据传输阶段的连接。连接建立后，数据流通过预先保留的资源传输。交换机在整个数据传输过程中保持连接状态，无需额外寻址。

  - 在数据报网络中，每个数据包独立传输。数据包的路由处理是针对单个数据包进行的，因此每个数据包都需要携带端到端地址。数据报网络不存在建立和释放阶段（无连接传输），路由表条目具有某种程度的持久性，由路由协议等其他进程创建。

  - 在虚拟电路网络中，建立和撤销阶段需要端到端寻址以在交换表中创建对应条目。每次连接请求都会生成新条目。数据传输阶段中，每个数据包需携带虚拟电路标识符，以表明该数据包所遵循的虚拟电路。

- 数据报或虚拟电路网络处理分组数据。对于每个数据包，交换机需要查阅其表：在数据报网络中查找输出端口，而在虚拟电路网络中则查找输出端口与虚拟电路标识符的组合。在电路交换网络中，数据不进行分组处理，数据中不携带任何路由信息。 整个路径在建立阶段就已确定。

- 在电路交换和虚拟电路网络中，我们处理的是连接。数据传输必须在建立连接后才能进行。 在电路交换网络中，物理连接于建立阶段形成，并在释放阶段断开。虚拟电路网络则于建立阶段创建虚拟连接，于释放阶段解除；此类连接因仅存在于路由表条目中而具有虚拟特性。这两类网络均被视为面向连接的网络。而在数据报网络中，则不建立任何连接。 此类网络中的交换机每次接收到数据包时，都会查询其表中的路由信息。此类网络被视为无连接网络。

- 数据报网络的交换或路由基于全局的最终目的地地址。表项最少需包含两条：一条记录最终目的地，一条记录输出端口。此时数据包的输入端口无关紧要。 虚拟电路网络中的交换或路由基于具有本地管辖权的虚拟电路标识符。这意味着两个不同的输入端口或输出端口可能使用相同的虚拟电路号。因此需要四项信息：输入端口、输入虚拟电路号、输出端口和输出虚拟电路号。

数据包 1：2

数据包 2：3

数据包 3：3

数据包 4：2

数据包 1：2, 70

数据包 2：1, 45

数据包 3：3, 11

数据包 4：4, 41

  - 在数据报网络中，目的地址具有唯一性。它们在路由表中不能重复。

  - 在虚拟电路网络中，虚拟电路标识符（VCIs）具有局域性。一个VCI仅在与端口关联时具有唯一性。换言之，(端口, VCI)组合是唯一的。这意味着我们可以存在两个具有相同输入或输出端口的条目。我们可以

存在两个具有相同VCIs的条目。但不能存在两个具有相同(端口, VCI)对的条目。

- 当数据包到达数据报网络中的路由器时，包内唯一能帮助路由器进行路由的信息是数据包的目的地地址。为此，路由表需进行排序以加快查找速度。 现代路由器采用复杂的搜索技术。当数据包到达虚拟电路网络中的交换机时，输入端口与输入虚拟电路标识符（VCI）的组合可唯一确定数据包的转发路径；该组合是数据包中用于路由的唯一两项信息。 虚拟电路交换机的表基于该对进行排序。但由于端口号数量通常远少于每个端口分配的虚拟电路数，排序分两步进行：首先按输入端口号排序，其次按输入VCI排序。

  - 若 n > k，则 n × k 交叉开关如同一个复用器，将 n 个输入合并为 k 个输出。但需注意，第 6 章讨论的常规复用器为 n × 1 结构。

  - 当 n < k 时，n × k 交叉开关如同解复用器，将 n 个输入分配至 k 个输出。但需注意，第 6 章讨论的常规解复用器为 1 × n 结构。

  - 参见图8.1。

10

交叉开关

4

横梁

10

横杆

n = 10

10 × 4

10 × 10

4 × 10

n = 10

N = 100 n = 10

10 × 4

4 × 10

n = 10 N = 100

10 × 10

n = 10

10 × 4

第一阶段

n = 10

第二阶段

4 × 10

第三阶段

…

…

图8.1   习题22部分a的解答

…	…

…

…

…

…

交叉点的总数为

交叉点数量 = 10 (10 × 4) + 4 (10 × 10) + 10 (4 × 10) = 1200

  - 第一阶段每个交叉点仅支持四路并发连接。因此总并发连接数为40。

  - 若使用一根横梁（100×100），所有输入线可同时建立连接，即支持100路并发连接。

  - 阻塞因子为40/100，即40%。

  - 参见图8.2。

10

交叉开关

6

横杆

10

横杆

n = 10

10 × 6

10 × 10

6 × 10

n = 10

N = 100 n = 10

10 × 6

6 × 10

n = 10 N = 100

10 × 10

n = 10

10 × 6

第一阶段

n = 10

第二阶段

6 × 10

第三阶段

…

…

图8.2   练习题23部分a的解法

…	…

…

…

…

…

交叉点的总数为

交叉点数量 = 10 (10 × 6) + 6 (10 × 10) + 10 (6 × 10) = 1800

  - 第一阶段每个交叉点仅支持6路并发连接，因此总并发连接数为60。

  - 若使用单个交叉点（100×100），所有输入线可同时建立连接，即100路并发连接。

  - 阻塞因子为60/100，即60%。

- 根据克洛斯公式，n = (N/2)1/2= 7.07。可取n = 8。第一级横杆数量可设为13（以获得类似横杆结构）。部分输入线可保留闲置。此时k = 2n − 1 = 15。图8.3展示了该配置。

13

交叉连接器

15

交叉线

13

横杆

n = 8

8 × 15

13 × 13

15 × 8

n = 8

N = 104 n = 8

8 × 15

15 × 8

n = 8   N = 104

13 × 13

n = 8

8 × 15

第一阶段

第二阶段

15 × 8

第三阶段

n = 8

…

…

…

图8.3   习题24a部分解法

…	…

…

…

…

我们可以计算交叉点的总数为

13 (8 × 15) + 15 (13 × 13) + 13 (15 × 8) = 5655

交叉点的数量仍远少于单交叉点结构（10,000）。可见不存在阻塞现象，因为每条8输入线拥有15个中间交叉点。此处的总交叉点数略

高于克洛斯公式4N[(2N)1/2− 1]计算的最小交叉点数5257。

  - 总交叉点数 = N2= 10002= 1,000,000

  - 总交叉点数 ≥ 4N[(2N)1/2−1] ≥ 174,886。当交叉点数少于200,000时，可设计三阶段交换机。取n = (N/2)1/2= 23，

选取k = 45。总交叉点数为178,200。

- 我们提供两种解决方案。

  - 首先仅用交叉开关解决问题，随后将首末两级的交叉开关替换为TSI。图8.1展示纯交叉开关方案。如图8.4所示，可将首末两级的交叉开关替换为TSI。总交叉点数为400，总存储位置为200。首级每个TSI需占用一个

一个时分复用器和一个时分解复用器。复用器为10×1结构，而解复用器为1×4结构。换言之，输入帧包含10个时隙，输出帧仅包含4个时隙。所有输入时分信道（TSI）的首个时隙数据

被导向第一个交换机，第二个时隙的输出导向第二个交换机，依此类推。

图8.4   习题26的第一种解法

10个TSI

10个TSI

交叉开关

4

10 × 10

10 × 10

第一阶段

第二阶段

第三阶段

10 × 10

10 × 10

  - 我们可以看出第一种方案的低效性。由于时隙在时间上是分离的，中间阶段的开关在每个时刻只有一个处于活动状态。这意味着，我们本可以只使用一个交叉点来实现相同的效果，而非四个交叉点。图8.5展示了新的设计方案。在此方案中，我们仍然需要200个存储位置，但交叉点仅需100个。

图8.5   习题26的第二种解决方案

10个TSI

10个TSI

交叉点

1

第一阶段

第二阶段

第三阶段

10 × 10

第九章

# 使用电话和有线网络

### 复习题与习题解答

#### 复习题

- 电话网络由三大组成部分构成：本地环路、干线和交换局。

- 电话网络包含多个级别的交换局，如终端局、中继局和区域局。

- LATA（本地大都市区）指根据1984年电话业务拆分政策由单一运营商控制的都市区域（规模不限）。该区域内公共运营商提供的服务称为LATA内服务，而跨LATA的服务则由长途运营商（IXC）承接。这类运营商（常称长途公司）为不同LATA区域的用户提供通信服务。

- 信令系统七（SS7）是电话网络中提供信令服务的协议，其架构与五层互联网模型高度相似。

- 电话公司提供两种服务类型：模拟服务与数字服务。

- 拨号调制解调器利用本地环路带宽的一部分传输数据。 最新拨号调制解调器采用V系列标准，如V.32及V.32bis（9600比特/秒）、V.34bis（28,800或33,600比特/秒）、V.90（下载56千比特/秒，上传33.6千比特/秒）以及V.92。 (下载56 kbps，上传48 kbps。

- 电话公司开发了数字用户线路（DSL）技术，以提供更高速的互联网接入。DSL技术是一组技术集合，每种技术以首字母区分（ADSL、VDSL、HDSL和SDSL）。 该系列常被统称为xDSL，其中x可替换为A、V、H或S。用户端使用名为ADSL调制解调器的设备，电话公司端则使用数字用户线路接入复用器（DSLAM）。

- 传统有线电视网络仅使用同轴电缆向用户传输视频信息。混合光纤同轴（HFC）网络则采用光纤与同轴电缆的组合方式实现传输。

1

- 为提供互联网接入，有线电视公司将同轴电缆的可用带宽划分为三个频段：视频频段、下行数据频段和上行数据频段。仅用于下行的视频频段占据54至550MHz的频率范围。下行数据频段占据550至750MHz的上部频段。上行数据频段占据5至42MHz的下部频段。

- 用户端安装有电缆调制解调器（CM），而电缆调制解调器传输系统（CMTS）由电缆公司部署在分配枢纽内部。CMTS接收来自互联网的数据并传递至组合器，再由组合器发送至用户端。CMTS同时接收用户端发送的数据并转发至互联网。

#### 练习题

- 分组交换网络非常适合传输分组数据。端到端寻址或本地寻址（VCI）占据每个数据包中的一个字段。电话网络的设计初衷是传输未分组的语音信号。电路交换网络通过为整个通话过程分配专用资源，更适合此类通信。

- 建立阶段可类比拨号过程。被叫方应答后，数据传输阶段（此处指语音传输阶段）开始。任一方挂断时，数据传输终止并进入撤销阶段，所有资源释放需耗费一定时间。

- 在电话网络中，主叫方与被叫方的电话号码充当源地址与目标地址。这些地址仅在建立（拨号）和释放（挂断）阶段使用。

- 延迟的原因在于部分电话公司采用卫星网络进行国际通信。在此类情况下，信号需要穿越数千英里（从地面站到卫星，再从卫星返回地面站）。

- 参见图9.1。

|  |  |  | 56 kbps |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14.4 kbps |  |
|  | 9600 bps |  |  |

图9.1   练习题15的解答

60 千比特每秒 50 千比特每秒 40 千比特每秒 30 千比特每秒 20 千比特每秒 10 千比特每秒 V.32 V.32bis V.90

- 参见图9.2。

图9.2   练习16的解决方案

55 Mbps 54 Mbps 25 Mbps 24 Mbps 6 Mbps 5 Mbps 4 Mbps 3 Mbps 2 Mbps 1 Mbps ADSL ADSL Lite HDSL SDSL VDSL 较低 更高

| a. V.32 | → | 时间 = (1,000,000 × 8) /9600 | ≈ 834 秒 |
| --- | --- | --- | --- |
| b. V.32bis | → | 时间 = (1,000,000 × 8) / 14400 | ≈ 556 秒 |
| c. V.90 | → | 时间 = (1,000,000 × 8) / 56000 | ≈ 143 秒 |

| a. ADSL | → | 时间 = (1,000,000 × 8) / 1,500,000 | ≈ 5.3 秒 |
| --- | --- | --- | --- |
| b. ADSL Lite | → | 时间 = (1,000,000 × 8) / 1,500,000 | ≈ 5.3 秒 |
| c. HDSL | → | 时间 = (1,000,000 × 8) / 1,500,000 | ≈ 5.3 秒 |
| d. SDSL | → | 时间 = (1,000,000 × 8) / 768,000 | ≈ 10.42 秒 |
| e. VDSL | → | 时间 = (1,000,000 × 8) / 25,000,000 | ≈ 0.32 秒 |

- 基于10 Mbps数据速率的假设，可计算出时间：

时间 = (1,000,000 × 8) / 10,000,000≈ 0.8 秒

- DSL技术基于星型拓扑结构，以电话局为中心枢纽。本地环路将每位用户连接至终端局。这意味着不存在共享机制：分配给每位用户的带宽不会与邻居共享。数据传输速率不受同一区域内同时传输数据的人数影响。

- 有线调制解调器技术采用总线（或更准确地说树状）拓扑结构。电缆在区域内铺设，用户需共享可用带宽。这意味着当所有邻近用户同时传输数据时，实际数据传输速率将下降。

第10章

# 错误检测与纠正

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 单比特错误指数据单元中仅有一比特损坏；突发错误则指多个比特同时损坏（不一定连续）。

- 冗余技术是在每个数据单元中添加额外比特以验证传输准确性。

- 前向纠错中，接收端尝试修正损坏的码字；重传式误检中，损坏的消息被丢弃（发送端需重传消息）。

- 线性块码是种块码，其中任意两个码字的异或运算结果仍为码字。循环码是种线性块码，其中任意码字的旋转运算结果仍为码字。

- 两个（相同长度）字符串之间的汉明距离是对应位之间差异的数量。若对两个字符串进行异或运算，并统计结果中1的个数，即可轻松求得汉明距离。最小汉明距离是指一组字符串中所有可能配对之间的最小汉明距离。

- 单校验位检查为整个数据单元使用一个冗余位。在二维校验位检查中，原始数据位按行和列组织成表格，随后分别计算每列和每行的校验位。

  - 码字与数据字的大小关系仅基于定义：n = k + r，其中n为码字长度，k为数据字长度，r为余数长度。

  - 余数始终比除数少一位。

  - 生成多项式的次数比除数小1。例如，CRC-32生成器（采用32次多项式）使用33位除数。

1

  - 生成多项式的次数与余数大小（校验位长度）相同。例如，CRC-32（采用32次多项式）会产生32位的余数。

- 校验和计算中采用一补码运算进行数据项加法。该运算规则要求：当数值超出n位时，溢出位将进行环绕加法处理。其中数值的补码通过全位反转生成。

- 当前校验和计算至少无法检测三类错误。首先，若传输过程中两个数据项发生互换，总和与校验和值均不会改变。其次，若某数据项值被（有意或恶意）增加，而另一数据项值被（有意或恶意）减少相同数值，总和与校验和均无法检测到这些变更。第三，若一个或多个数据项的变更幅度为2(16) - 1的倍数，则总和或校验和无法检测到这些变更。

第三，若一个或多个数据项的修改幅度恰为2¹⁶-1的整数倍，总和或校验和同样无法识别此类变更。

- 校验和的值可能全为0（二进制表示）。这种情况发生在累加值（经过循环左移后）全为1（二进制表示）时。校验和值全为1的情况几乎不可能发生。要出现这种情况，累加值（经过循环左移后）必须全为0，这意味着所有数据单元都必须为0。

#### 练习题

- 可得出公式：(易受攻击位数) = (数据速率) × (突发持续时间)

  - 易受攻击位数	= (1,500) × (2 × 10^(−3))	= 3 位

  - 易受攻击位	= (12 ×10³) × (2 ×10⁻³)	= 24 位

  - 易受攻击位	= (100 ×10³) × (2 ×10⁻³)	= 200 位

  - 易受攻击位	= (100 ×10⁶) × (2 ×10⁻³)	= 200,000 位

注：最后一个示例说明了在数据速率较高时，短暂的噪声如何影响如此多的位。

| a. (10001) | ⊕ | (10000) | = 00001 |
| --- | --- | --- | --- |
| b. (10001) | ⊕ | (10001) | = 00000 |
| c. (11100) | ⊕ | (00000) | = 11100 |
| d. (10011) | ⊕ | (11111) | = 01100 |

注：上表展示了异或运算的三种特性。首先，两个相同模式异或的结果为全零模式（部分b）。其次，任意模式与全零模式异或的结果为原始非零模式（部分c）。最后，任意模式与全一模式异或的结果为原始非一模式的补码。

- 数据字10的编码字为101。若发生3位突发错误，该编码字将变为010。此模式不属于有效编码字，因此接收端检测到错误并丢弃接收到的模式。

- 数据字10的编码字为10101。若发生3位突发错误，该编码字将变为01001。此模式不属于有效编码字范畴，故接收端将丢弃该接收模式。

- d (10000, 00000) = 1

- d (10101, 10000) = 2

- d (1111, 1111) = 0

- d (000, 000) = 0

注：部分c和d表明，码字与其自身的距离为0。

- 用于错误检测	→ dmin  = s + 1 = 2 + 1 = 3

- 用于错误纠正→ dmin  = 2t + 1 = 2 × 2 + 1 = 5

错误部分	→ dmin  = s + 1 = 3 + 1 = 4

用于纠错→ dmin  = 2t + 1 = 2 × 2 + 1 = 5

因此 dmin 应为 5。

错误检测	→ dmin  = s + 1 = 6 + 1 = 7错误校正 → dmin  = 2t + 1 = 2 × 2 + 1 = 5因此 dmin 应为 7。

  - 01

  - 错误

  - 00

  - 错误

- 我们证明第二个和第三个码字的异或运算

(01011) ⊕ (10111) = 11100

不在该编码中。该编码不具线性性。

- 我们检查五个随机案例。所有案例均在码集中。

| I. (第一例) | ⊕ | (第二例) | = | (第二) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. (第二) | ⊕ | (第三) | = | (第四) |
| III. (第三) | ⊕ | (第四) | = | (第二) |
| IV. (第四) | ⊕ | (第五) | = | (第八) |
| V. (第五) | ⊕ | (第六) | = | (第二位) |

- 我们展示了每种情况下的数据字、编码字、损坏的编码字以及接收器的解释：

  - 数据字：0100 → 码字：0100011 → 损坏码：0010011

此模式未在表中出现 → 正确丢弃。

  - 数据字：0111 → 码字：0111001 → 损坏码：1111000

该模式不在表中 → 正确丢弃。

  - 数据字：1111 → 编码字：1111111 → 损坏：0101110

此模式存在于表中。→ 错误接受为 0101。

  - 数据字：0000 → 码字：0000000 → 损坏：1101000

此模式存在于表格中。→ 被错误识别为1101。

注释：上述结果并不意味着该编码永远无法检测到三个错误。最后两个案例表明，可能存在三个错误未被检测到的情况。

- 我们展示数据字、码字、损坏码字、综合征及每种情况的解释：

  - 数据字：0100 → 码字：0100011 → 损坏码： 1100011 → s2 s1 s0  = 110 改变b3  (表10.5) → 纠错码：0100011 → 数据字：0100 数据字被正确识别。

  - 数据字：0111 → 码字：0111001 → 损坏： 0011001 → s2 s1 s0  = 011 修改b2  (表10.5) → 校正码字：0111001→ 数据字：0111 数据字正确检出。

  - 数据字：1111 → 码字：1111111 → 损坏： 0111110 → s2 s1 s0  = 111 修改b1  (表10.5) → 纠错码：0101110→ 数据字：0101 数据字被找到，但不正确。C(7,4)无法纠正两个错误。

  - 数据字：0000 → 码字：0000000 → 损坏： 1100001 → s2 s1 s0  = 100 改变 q2  (表 10.5) → 校正后的码字：1100101→ 数据字：1100 数据字被找到，但不正确。C(7,4) 无法纠正三个错误。

  - 若将0101100左移一位，结果为0010110，该码仍在编码范围内。若左移两位，结果为0001011，该码仍在编码范围内。依此类推。

  - 两个码字的异或运算：(0010110) ⊕ (1111111) = 1101001，该结果在代码范围内。

- 我们需要求解 k =2m- 1 - m ≥ 11。通过试错法可得正确解：

  - 令 m = 1	k =2m− 1 − m = 21− 1 − 1 = 0（不可接受）

  - 设 m = 2	k = 2m  −1 − m = 22  −1 − 2 = 1 (不可接受)

  - 令 m = 3	k =2m  −1 − m = 23  −1 − 3 = 4（不可接受）

  - 设 m = 4	k = 2m  −1 − m = 24  −1 − 4 = 11 (可接受)

注：该代码为C(15, 11)，且dmin= 3。

  - (x3+ x2+ x + 1) + (x4+ x2+ x + 1) = x4+ x3

  - (x3+ x2+ x + 1) − (x4+ x2+ x + 1) = x4+ x3

  - (x3+ x2) × (x4+ x2+ x + 1) = x7+ x6+ x5+ x2

  - (x3+ x2+ x + 1) / (x2+ 1) = x + 1 (余数为0)

  - 101110 → x5+ x3+ x2+ x

  - 101110 → 101110000（右侧添加三个0）

  - x3× (x5+ x3+ x2+ x) = x8+ x6+ x5+ x4

  - 101110 → 10（删除最右侧四位）

  - x−4  × (x5  + x3  + x2  + x) = x （注意负次幂被删除）

- 为检测单比特误差，循环冗余校验生成器至少需包含两项，且x0系数必须非零。

  - x3+ x + 1 → 满足两个条件。

  - x4+ x2→ 满足第一个条件，但不满足第二个条件。

  - 1 → 满足第二个条件，但不满足第一个条件。

  - x2+ 1 → 满足两个条件。

- CRC-8生成多项式为 x8+ x2+ x + 1。

  - 该生成多项式包含多个项，且x0的系数为1。它能够检测单比特错误。

  - 该多项式为8次，意味着校验位（余数）数量r=8。它能检测所有8位及以下的突发错误。

  - 9位突发错误多数情况下可被检测，但存在漏检概率：(1/2)r−1  或 (1/2)8−1 ≈ 0.008。这意味着每1000次9位突发错误中约有8次无法被检测。

  - 大多数情况下能检测到大小为15的突发错误，但仍有概率(1/2)r或 (1/2)8 ≈ 0.004的突发错误会漏检。这意味着每1000个大小为15的突发错误中，有4个无法被检测到。

- 该生成器为 x32+ x26+ x23+ x22+ x16+ x12+ x11+ x10+ x8+ x7+ x5+ x4+ x2+ x + 1。

  - 该生成多项式包含多个项，且x0的系数为1。它能检测所有单比特错误。

  - 该多项式为32次，意味着校验位（余数）r = 32。它能检测所有32位及以下的突发错误。

  - 33个比特规模的突发错误多数情况下会被检测到，但存在(1/2)r−1 或(1/2)32−1 ≈ 465 × 10^−12 概率漏检。 这意味着每10¹²次大小为33的突发错误中，有465次未被检测到。

  - 大小为55的突发错误多数情况下会被检测到，但存在(1/2)r或(1/2)32≈233×10^−12的概率漏检。这意味着每10¹²个大小为55的突发错误中，有233个未被检测到。

- 我们需要对所有位进行模2运算（异或运算）。但更简便的方法是统计1的个数，并通过添加0或1使之变为偶数。图中已用颜色标出码字中的奇偶校验位，并单独突出显示。

| 数据字 | 1的个数 | 奇偶校验 | 码字 |
| --- | --- | --- | --- |
| a. 1001011 | → 4 (偶数) → | 0 | 0 1001011 |
| b. 0001100 | → 2 (偶数) → | 0 | 0 0001100 |
| c. 1000000 | → 1 (奇数) → | 1 | 1 1000000 |
| d. 1110111 | → 6 (偶数) → | 0 | 0 1110111 |

- 图10.1展示了发送方和接收方使用二进制除法计算校验和的过程。

图10.1   习题30的解法

数据字 1 0 1 0 0 1 1 1 码字 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 商 1 0 0 1 1 1 1 商 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 除数 10111 除数 10111 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 发件人 1 0 1 1 1 接收方 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 余数 0 0 0 1 余数（无错误） 0 0 0 0 码字 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 数据字 1 0 1 0 0 1 1 1

- 图10.2展示了发送端生成码字的过程，以及接收端使用多项式除法对接收到的码字进行校验的过程。

| 数据字 x7 + x5 + x2 + x + 1 |  |  | 码字 |  | x11 +x9 +x6 +x5 +x4 +1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除数 x4 + x2 + x + 1 | x7 + x4 + x3 + x + 1 商 x11 +x9 + x6 +x5 +x4 x11 +x9 +x8 +x7 x8 +x7 +x6 +x5 +x4 x8 +x6 +x5 +x4 x 7 x7 + x5 +x4 +x3 x5 +x4 +x3 x5 +x3 +x2 + x x4 + x2 + x x4 +x2 + x + 1 余数 1 |  | 除数 x4 + x2 + x + 1 | x7 + x4 + x3 + x + 1 商 x11 +x9 + x6 +x5 + x4 + 1 x11 +x9 +x8 +x7 x8 +x7 +x6 +x5 +x4 x8 +x6 +x5 +x4 x 7 x7 + x5 +x4 +x3 x5 +x4 +x3 x5 +x3 +x2 + x x4 + x2 + x + 1 x4 +x2 + x + 1 余数 0 |  |  |
| 发送方 |  |  | 接收器 |  |  |  |

图10.2   习题31的解法

码字 x11 +x9 +x6 +x5 +x4 +1 数据字 x7 + x5 + x2 + x + 1

- 图10.3展示了四种情况。

图10.3   习题32的解法

a. 发送端校验和 b. 接收端校验和（无误差） 1 2 2 2 携带 1 2 2 2 携带 3 4 5 6 3 4 5 6 A B C C A B C C 0 2 B C 0 2 B C E E E E E E E E 0 0 0 0 校验和（初始） 2 E 3 2 校验和（接收） D 1 C 和（部分） F F F E 和（部分） 1 1 D 1 C D 总计 F F F F 总计 2 E 3 2 校验和（待发送） 0 0 0 0 校验和 2 3 3 3 携带 1 2 2 2 携带 3 4 5 6 3 4 5 6 A B C E 此处错误 A B C E 此处错误 0 2 B C 0 2 B A 此处出错 E E E E E E E E 2 E 3 2 校验和（接收） 2 E 3 2 校验和（接收） 0 0 0 0 和（部分） F F F E 和（部分） 2 1 0 0 0 2 和 F F F 总和 F F F D 校验和 0 0 0 0 校验和 c. 接收端校验和（捕获一个错误） d. 接收端校验和（两个错误，但 未捕获）

  - 在部分 a 中，我们计算出要发送的校验和为 0x2E32

  - 在部分b中，传输过程中无错误。接收方重新计算校验和为全0x0000，正确判定无错误。

  - c部分传输过程中出现单次错误。接收方计算出的校验和为0FFFD。接收方正确判断存在错误并丢弃数据包。

  - 在部分d中，两个错误相互抵消。接收方计算出的校验和为0x0000，错误地认为数据无误并接受该数据包。此例说明校验和机制可能无法检测到某些类型的错误。

- 图10.4展示了应发送的校验和（0x0000）。此例表明校验和可能全为0。仅当所有数据项均为0（即完全无数据）时，校验和才会全为1。

图10.4   习题33的解法

4 5 6 7 B A 9 8 0 0 0 0 校验和（初始） F F F F 和 0 0 0 0 校验和（待发送）

第11章

# 数据链路控制

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 数据链路层的两大主要功能是数据链路控制和介质访问控制。数据链路控制涉及相邻节点间通信的设计与流程：即节点间通信。介质访问控制则涉及链路共享的流程。

- 数据链路层需要将比特封装成帧。帧化将消息分割为更小的实体，以便更有效地管理流量和错误控制。

- 在字节导向协议中，传输数据是编码系统中的8位字符。当数据链路层仅传输文本时，字符导向协议曾广为流行。而在位导向协议中，帧的数据段是连续的位序列。如今位导向协议更受青睐，因为我们需要传输文本、图形、音频和视频——这些内容通过位模式比字符序列更能准确呈现。

- 字符导向协议采用字节填充技术，以传输与标志位相同的8位模式。该技术通过在帧数据段添加额外字符来规避标志位模式。位导向协议则采用位填充技术传输类似标志位的模式，当位序列与标志位相似时，在帧数据段添加额外位元。

- 流量控制指限制发送方在等待确认前可发送数据量的程序集。错误控制指用于检测和纠正错误的程序集。

- 本章讨论了两种适用于无噪声信道的协议：最简单的

以及停等式自动重传（Stop-and-Wait）。

- 本章讨论了三种适用于噪声信道的协议：停等式ARQ、Go-Back-N式ARQ和选择重传式ARQ。

- Go-Back-N ARQ比停等ARQ更高效。前者采用流水线传输，后者则不采用。在停等机制中，每次发送帧后都需等待确认才能发送下一帧；而在Go-Back-N机制中，可在收到确认前发送多帧数据。

1

- 在Go-Back-N ARQ协议中，可在收到确认前发送多个帧。若某帧丢失或损坏，则该帧之前所有未确认帧均需重传。而选择性重传ARQ协议仅重传损坏或缺失的帧，避免不必要的传输。两者均采用滑动窗口机制。 在Go-Back-N ARQ中，若m为序列号位数，则发送窗口大小为：

接收窗口大小必须不超过2m- 1；接收窗口的大小始终为1。在选择性重传ARQ中，发送方和接收方的窗口大小必须不超过2m-1。

- HDLC是一种面向点的协议，用于点对点和多点链路通信。PPP是一种面向字节的协议，用于点对点链路。

- 背负传输用于提高双向传输效率。当帧携带数据从A传输至B时，可同时携带B发出的帧控制信息；当帧携带数据从B传输至A时，可同时携带A发出的帧控制信息。

- 仅Go-Back-N和选择性重传协议采用流水线传输机制。

#### 练习

- 我们提供一个极简方案：每次遇到ESC或标记字符时，在帧数据部分插入额外的ESC字符（参见图11.1）。

| ESC | ESC |  |  | ESC | 标志 |  |  | ESC | ESC | ESC | ESC | ESC | ESC |  | ESC | 旗帜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图11.1 练习13的   解决方案

- 图11.2显示了帧中封装的数据。

| 00011111 0 110011111 0 0100011111 0 11111 0 1000011111 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图11.2   练习14的解法

- 我们编写两个非常简单的算法。假设帧由一个字节的起始标志、可变长度数据（可能经过字节填充）和一个字节的结束标志组成；忽略头部和尾部信息。同时假设传输过程中不存在错误。

  - 算法11.1可在发送端使用。它在遇到标志符或ESC字符时插入一个ESC字符。

算法 11.1 练习 15 的发送方站点解法

插入帧（单字节标志）； // 插入起始标记 while (数据缓冲区中仍有字符)

{

算法 11.1 练习 15 的发送方站点解决方案

| 提取缓冲区 (字符); |  |  |
| --- | --- | --- |
| if (字符为标志符或ESC) | 插入帧(ESC); | // 字节填充 |
| 插入帧 (字符); } 插入帧 (单字节标志); | // 插入结束标志 |  |

  - 算法11.2可在接收端使用。

算法 11.2   练习 15 的接收端解决方案

提取帧 (字符); // 提取开始标志 丢弃 (字符); // 丢弃起始标记 while (帧中还有更多字符) { 提取帧 (字符);

if (字符 == 标志) exit(); // 结束标志已提取

if (字符 == ESC) { 丢弃 (字符); // 取消填充 提取帧(字符); // 提取标志或ESC作为数据 }

插入缓冲区（字符）； } 丢弃 (字符); // 丢弃结束标志

- 我们编写两个非常简单的算法。假设帧由8位标志位（01111110）、可变长度数据（可能经过位填充）和8位结束标志位（01111110）组成；忽略头部和尾部信息。同时假设传输过程中不存在错误。

  - 算法11.3可在发送方站点使用。

算法11.3 练习16的发送方站点解决方案

插入帧（8位标志）； // 插入开始标志计数器 = 0; while (数据缓冲区尚有更多位) { 提取缓冲区 (位)；插入帧 (位)；

if (bit == 1) 计数器 = 计数器 + 1; else 计数器 = 0;

如果 (计数器 == 5) { 插入帧 (位 0); // 位填充计数器 = 0; }

} 插入帧 (8位标志位); // 插入结束标志

  - 算法11.4可在接收端使用。需注意当算法退出循环时，缓冲区中存在六位结束标志位，这些位需在循环结束后予以清除。

算法11.4   练习16的接收端解决方案

ExtractFrame(8 bits); // 提取起始标志计数器 = 0; while (帧中尚存更多位) { ExtractFrame(bit);

if (计数器 == 5) { 如果 (位为 0) 丢弃 (位); 计数器 = 0; // 取消填充if (位为 1) exit (); // 遇到标志位 }

if (计数器 < 5) { if (位为 0) counter = 0; if (位为1) 计数器 = 计数器 + 1; 插入缓冲区 (位); }

} 提取缓冲区 (最后6位); // 这些位属于标志位丢弃 (6位);

- 五位序列号可生成0至31的序列号。第N个数据包的序列号为(N mod 32)。这意味着第101个数据包的序列号为(101 mod 32)即5。

| 停止等待ARQ | 发送窗口 = 1 | 接收窗口 = 1 |
| --- | --- | --- |
| 后退N位ARQ | 发送窗口 = 25− 1 = 31 | 接收窗口 = 1 |
| 选择性重传ARQ | 发送窗口 = 24 = 16 | 接收窗口 = 16 |

- 参见算法11.5。请注意，我们假设两个事件（请求和到达）具有相同的优先级。

算法11.5 双向最简协议的   算法

while (true) // 永远循环 { WaitForEvent (); // 休眠直至事件发生

if (Event (RequestToSend)) // 有数据包待发送 { GetData (); MakeFrame (); 发送帧 (); // 发送帧 }

if (事件 (到达通知)) // 数据帧已到达 { 接收帧 ();

算法11.5 双向最简协议的   算法

提取数据(); DeliverData (); // 将数据传递至网络层 }

}// 结束 循环执行

- 参见算法11.6。需注意，本算法假设站点接收帧的行为同时意味着对该站点先前发送帧的确认。

算法 11.6

while (true) // 永远重复 { canSend = true; WaitForEvent (); // 休眠直至事件发生

if (Event(RequestToSend) AND canSend) // 可发送数据包 { GetData ();MakeFrame (); SendFrame (); // 发送帧 canSend = false; }

if (事件 (到达通知)) // 数据帧已到达 { 接收帧()；提取数据()； DeliverData(); // 将数据传递至网络层canSend = true; }

} // 结束 循环执行

- 算法11.7展示了一种设计方案。这是个非常简单的实现，其中假设双方站点始终存在待发送数据。

算法 11.7 停等式ARQ的双向算法

Sn = 0; // 帧0应优先发送 Rn = 0; // 预期帧0将率先到达 canSend = true; // 允许发送首个请求 while (true) // 无限循环 { WaitForEvent (); // 休眠直至事件发生

if (Event (RequestToSend) AND canSend) // 待发送数据包 { GetData (); MakeFrame(Sn, Rn); // 帧序列号为 SnStoreFrame(Sn, Rn); // 保留副本以备重发SendFrame(Sn, Rn); StartTimer(); Sn= (Sn+ 1) mod 2; canSend = false; }

算法 11.7 停等式ARQ的双向算法

if (Event (ArrivalNotification)) // 数据帧到达 { ReceiveFrame (); if (数据帧损坏) sleep(); if (序列号 = Rn) // 有效数据帧 { 提取数据 (); DeliverData (); // 发送数据 Rn = (Rn + 1) mod 2; } if (ackNo == Sn) // 有效应答 { 停止计时器(); 清除帧 (Sn −1 , Rn −1); //无需复制 canSend = true; } }

if (Event(TimeOut)) // 计时器超时 { 启动计时器(); ResendFrame(Sn-1, Rn-1); // 重新发送副本 }

} // 结束 循环执行

- 算法11.8展示了一种设计方案。这是个非常简单的实现，其中假设双方站点始终存在待发送数据。

算法 11.8   Go-Back-And-N 算法的双向实现

Sw = 2m − 1; Sf = 0; Sn = 0; Rn = 0; while (true) // 永远循环 { WaitForEvent();

if (Event(RequestToSend)) // 有数据包待发送 { if (Sn − Sf >= Sw ) Sleep(); // 若窗口已满 GetData(); MakeFrame(Sn, Rn); StoreFrame(Sn, Rn); SendFrame(Sn, Rn); Sn= Sn+ 1; if (计时器未运行) StartTimer(); }

if (事件 (到达通知)) { 接收 (帧); if (ACK 损坏) 休眠(); 如果 ((应答号 > Sf ) 且 (应答号 <= Sn )) // 若为有效应答 {

算法 11.8   Go-Back-And-N 算法的双向实现

while (Sf<= ackNo) { 清除帧 (Sf); Sf= Sf+ 1; } 停止计时器(); } if (序列号 == Rn) // 若为预期帧 { DeliverData (); // 发送数据 Rn = Rn + 1; // 滑动窗口移动一个时隙SendACK (Rn ); } }

if (Event (TimeOut)) // 超时计时器已到期 { StartTimer(); Temp = Sf; while (Temp < Sn ); { 发送帧 (Sf ); Sf = Sf + 1; } }

} // 结束无限循环

- 算法11.9展示了一种设计方案。这是非常简单的实现方式，其中假设两个站点始终都有数据需要发送。

算法 11.9 选择性重传ARQ的双向算法

Sw = 2m−1 ; Sf = 0; Sn = 0; Rn = 0; NakSent = false; AckNeeded = false; 重复（针对所有时隙）； 标记(时隙) = false; while (true) // 永远重复 { 等待事件 ();

if (事件 (请求发送)) // 有数据包待发送 { if (Sn −Sf >= Sw ) Sleep (); // 若窗口已满 GetData (); MakeFrame(Sn, Rn); StoreFrame(Sn, Rn); SendFrame(Sn, Rn); Sn= Sn+ 1; StartTimer(Sn); }

算法 11.9 选择性重传ARQ的双向算法

if (事件 (到达通知)) { 接收(帧); // 接收数据或NAK（若帧类型为NAK） { if (帧损坏) 休眠();如果 (nakNo 在 Sf和 Sn 之间) { resend(nakNo); StartTimer(nakNo); } } if (帧类型为数据) { 如果 (帧损坏) 且 (未发送确认) { 发送NAK(Rn); NakSent = true; 休眠(); } if (ackNo 在 Sf和 Sn 之间) { while (Sf< ackNo) { 清除 (Sf ); 停止计时器 (Sf ); Sf = Sf + 1; } } 如果 (序列号不等于 Rn 且 未发送确认) { 发送NAK (Rn ); NakSent = true; } if ((序列号在窗口内) 且 (未标记序列号)) { StoreFrame(序列号); Marked(序列号) = true; while (Marked(Rn)) { 发送数据 (Rn ); 清除 (Rn ); Rn= Rn+ 1; 确认请求 = true; } } }// 结束 if (帧类型为数据) }// 结束 if (到达事件)

if (事件 (超时 (t))) // 计时器超时

帧 1

ACK 1

ACK 0

算法 11.9 选择性重传ARQ的双向算法

{ 启动计时器(t);发送帧(t); }

} // 结束 循环执行

- 状态 Sn= 0 表示发送方已发送帧 1，但正在等待确认。状态 Sn= 1 表示发送方已发送帧 0，但正在等待确认。因此我们可以得出：

| 事件A： | 发送方站点： | 收到ACK 0。 |
| --- | --- | --- |
| 事件 B： | 发送方站点： | 收到ACK 1。 |

- 状态 Rn= 0 表示接收方正在等待帧 0。状态 Rn= 1 表示接收方正在等待帧 1。因此可得出

| 事件 A： | 接收方站点： | 帧0已接收。 |
| --- | --- | --- |
| 事件B： | 接收端： | 帧 1 已接收。 |

- 可以说，在此情况下，每个状态都定义了帧或确认正在传输中。换言之，

(1, 0) → 帧 0 正在传输中	(1 , 1) → 确认帧 1 正在传输

(0 , 1) → 帧 1 正在传输	(0 , 0) → 确认 0 正在传输

| 事件 A： | 接收端站点： | 帧 0 到达并发送 ACK 1。 |
| --- | --- | --- |
| 事件 B： | 发送方站点： | ACK 1 到达并发送帧 1。 |
| 事件C： | 接收方站点： | 帧1到达并发送ACK 0。 |
| 事件 D： | 发送方站点： | ACK 0 到达后，帧 0 被发送。 |

- 图11.3展示了该情况。由于没有丢失或损坏的帧，且往返时间小于超时时间，因此每个帧仅发送一次。

帧 0

帧 1

帧 0

ACK 1

ACK 0

图11.3   练习题27的解决方案

发送方 A B 接收方 开始 4 毫秒 停止 开始 4 毫秒 停止 开始 4 毫秒 停止 开始 4 毫秒 停止

帧 0

帧 1

ACK 0

ACK 1

ACK 0

图11.4展示了这种情况。这里存在特殊情形：尽管没有帧损坏或丢失，发送方仍将每帧发送两次。原因是每帧的确认在发送方计时器超时后才到达。发送方误判该帧已丢失。

帧 0

帧 0

帧 1

帧 1

ACK 1

ACK 0

图11.4   练习题28的解决方案

发送方 A B 接收方 开始 4 毫秒 6 毫秒 超时，重启 停止 丢弃 启动 4 毫秒 6 毫秒 超时，重启 停止 被丢弃 开始 4 毫秒 6 毫秒 超时，重启 停止 丢弃 启动 4 毫秒 6 毫秒 超时，重启 停止 丢弃

帧 0

帧 0

帧 1

帧 1

ACK 1

ACK 0

图11.5展示了该情况。在此情形下，仅重传首帧数据；其余帧的应答均已及时到达。

帧 0

帧 0

帧 1

ACK 1

图11.5   练习题29的解决方案

发送方 A B 接收方 开始 6 毫秒 超时，重启 4 毫秒 停止 启动 4 毫秒 停止 开始 4 毫秒 停止 开始 4 毫秒 停止

- 我们需要发送1000个帧。忽略因头部和尾部信息导致的开销。

数据帧传输时间 = 1000比特 / 1,000,000比特 = 1毫秒数据帧往返时间 = 5000公里 / 200,000公里 = 25毫秒

ACK传输时间 = 0（通常可忽略）ACK往返时间 = 5000 km / 200,000 km = 25 ms单帧延迟 = 1 + 25 + 25 = 51 ms

总延迟 = 1000 × 51 = 51 s

- 最坏情况下，发送完整窗口（大小为7）后需等待整个窗口的应答。需发送1000/7≈143个窗口。忽略头尾信息开销。

单窗口传输时间 = 7000比特 / 1,000,000比特 = 7毫秒数据帧传输时间 = 5000公里 / 200,000公里 = 25毫秒

ACK传输时间 = 0（通常可忽略）ACK传输距离时间 = 5000 km / 200,000 km = 25 ms单窗口延迟 = 7 + 25 + 25 = 57 ms

总延迟 = 143 × 57 毫秒 = 8.151 秒

- 最坏情况下，发送完整4窗口数据后需等待整窗口确认。需发送1000/4 = 250个窗口。忽略头尾信息开销。

单窗口传输时间 = 4000比特 / 1,000,000比特 = 4毫秒数据帧传输距离时间 = 5000公里 / 200,000公里 = 25毫秒

ACK传输时间 = 0（通常可忽略）ACK往返时间 = 5000 km / 200,000 km = 25 ms单窗口延迟 = 4 + 25 + 25 = 54 ms

总延迟 = 250 × 54 毫秒 = 13.5 秒

第12章

# 多址接入

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 本章讨论的三类多址接入协议分别为随机接入、受控接入和信道化。

- 在随机接入方法中，各站之间不存在优劣之分，亦无站被赋予对其他站的控制权。只要遵循预定义程序，各站均可在需要时进行传输。该类协议中常见的三种是ALOHA、CSMA/CD和CSMA/CA。

- 在受控接入方法中，各站通过协商确定发送权限。未经其他站授权，任何站均不得发送。我们将探讨三种主流受控接入方法：预留法、轮询法和令牌传递法。

- 信道化是一种多址接入方法，通过时间、频率或编码方式在不同站间共享链路的可用带宽。该类常见协议包括FDMA、TDMA和CDMA。

- 在随机接入方法中，既不存在接入控制（如受控接入方法），也没有预定义信道（如信道化方法）。各站可随时进行传输。这种自由度可能导致信道冲突。

- 在随机访问方法中，不存在控制机制；访问基于竞争原则。在受控访问方法中，访问权由中央控制机构（轮询模式）或其他站台（预留与令牌传递模式）掌控。随机访问方法的管理开销较低，而受控访问方法则能避免冲突。

- 在随机访问方法中，可用带宽全部归获胜的站使用；其他站需等待。在信道化方法中，可用带宽在各站之间分配。若某站无数据发送，其分配的信道将保持空闲。

- 在受控访问方法中，可用带宽全部归中央控制机构或其他节点授权的节点所有。在信道化方法中，可用带宽在节点间分配。若某节点无数据发送，其分配信道将保持闲置。

1

- 本场景无需多址接入机制。本地环路为用户提供专属的点对点连接至电话局。

- 我们确实需要多址接入，因为有线电视频段中的信道通常由多个邻近用户共享。有线电视公司采用随机接入法在邻近用户间分配带宽。

#### 习题

- 为使纯ALOHA实现最高效率，G=1/2。设ns为站点总数，nfs为站点每秒可发送的帧数。

G = ns × nfs × Tfr  = 100 × nfs × 1 μs = 1/2   → nfs = 5000帧/秒

读者可能注意到本题中Tfr值极小。这意味着数据速率必须极高，或帧大小必须极小。

- 为使插槽ALOHA达到最高效率，需使G = 1。设ns为节点数量，nfs为节点每秒可发送的帧数。

G = ns × nfs × Tfr  = 100 × nfs × 1 μs = 1 →	nfs = 10,000帧/秒

读者可能注意到本题中Tfr极小。这意味着数据速率必须极高，或者帧大小必须极小。

- 我们可先计算Tfr和G，再推导吞吐量。

Tfr= (1000 比特) / 1 Mbps = 1 毫秒

G = ns × nfs × Tfr  = 100 × 10 × 1 ms = 1

纯ALOHA模式下 → S = G × e^(−2G) ≈ 13.53%

这意味着每台设备每秒仅能成功发送1.35个帧。

- 我们可先计算Tfr和G，再求得吞吐量。

Tfr= (1000 位) / 1 Mbps = 1 毫秒

G = ns × nfs × Tfr  = 100 × 10 × 1 ms = 1

对于时隙ALOHA → S = G × e−G  ≈ 36.7%

这意味着每秒每个站仅能成功发送3.67个帧。

- 让我们找出最小帧大小与数据速率之间的关系。我们知道：

Tfr  = (帧大小) / (数据速率) = 2 × Tp = 2 × 距离 / (传播速度) 或

(帧大小) = [2 × (距离) / (传播速度)] × (数据速率)] 或

(帧大小) = K × (数据速率)

这意味着最小帧大小与数据速率成正比（K为常数）。在固定长度网络中，当数据速率增加时，为确保CSMA/CD正常运行，必须相应增大帧大小。如例12.5所述，10 Mbps数据速率下的最小帧大小为512比特。 根据上述比例关系，我们可计算出最小帧大小：

数据速率 = 10 Mbps	→	最小帧大小 = 512 位 数据速率 = 100 Mbps	→	最小帧大小 = 5120 位 数据速率 = 1 Gbps	→	最小帧大小 = 51,200 位元 数据速率 = 10 Gbps	→	最小帧大小 = 512,000 位

- 让我们找出碰撞域（网络最大长度）与数据速率之间的关系。我们知道

Tfr  = (帧大小) / (数据速率) = 2 × Tp = 2 × 距离 / (传播速度) 或

距离 = [(帧大小) × (传播速度)] / [2 × (数据速率)] 或

距离 = K / (数据速率)

这意味着距离与数据速率成反比（K为常数）。当数据速率增加时，距离或网络/冲突域的最大长度将成比例缩短。在例12.5中，我们提到10 Mbps数据速率下的最大距离为2500米。我们根据上述比例关系计算出最大距离。

数据速率 = 10 Mbps	→	最大距离 = 2500 m 数据速率 = 100 Mbps	→	最大距离 = 250 m 数据速率 = 1 Gbps	→	最大距离 = 25 米 数据速率 = 10 Gbps	→	最大距离 = 2.5 米

这意味着当数据速率非常高时，采用CSMA/CD的网络几乎无法实现。

- 我们有 t1= 0 和 t2= 3 μs

  - t3− t1= (2000 m) / (2 ×10⁸m/s) = 10 μs → t3= 10 μs + t1= 10 μs

  - t4  − t2  = (2000 m) / (2 ×10⁸m/s) = 10 μs → t4  = 10 μs + t2  = 13 μs

  - Tfr(A)  = t4  − t1  = 13 − 0 = 13 μs → BitsA  = 10 Mbps × 13 μs = 130 bits

  - Tfr(C)  = t3  − t2  = 10 − 3 = 07μs → BitsC  = 10 Mbps × 07 μs = 70 bits

- 我们有 t1= 0 且 t2= 3 μs

  - t(3)− t1= (2000 m) / (2 ×10⁸m/s) = 10 μs   → t3= 10 μs + t1= 10 μs

  - t4  − t2  = (2000 m) / (2 ×10⁸m/s) = 10 μs   → t4  = 10 μs + t2  = 13 μs

  - Tfr(A)  = t4  − t1  = 13 − 0 = 13 μs → BitsA  = 100 Mbps × 13 μs = 1300 bits

  - Tfr(C)= t3− t2= 10 − 3 = 0.07 μs → BitsC= 100 Mbps   × 0.07 μs = 700 bits

需注意，在此情况下两站传输的比特数均已超过碰撞检测所需的最小比特数。原因在于：如第13章所述，在100 Mbps速率下，该最小比特数要求仅当站点间最大距离≤250米时才成立。

- 参见图12.1。

| +1 +1 +1 +1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| +1 | −1 | +1 | −1 |
| +1 | +1 | −1 | −1 |
| +1 | −1 | −1 | +1 |
| +1 | +1 | +1 | +1 |
| +1 | −1 | +1 | −1 |
| +1 | +1 | −1 | −1 |
| +1 | −1 | −1 | +1 |

| +1 +1 +1 +1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| +1 | −1 | +1 | −1 |
| +1 | +1 | −1 | −1 |
| +1 | −1 | −1 | +1 |

图12.1   练习题19的解法

W8 = −1 −1 −1 −1 −1 +1 −1 +1 −1 −1 +1 +1 −1 +1 +1 −1

- 参见图12.2。

图12.2   习题20的解法

W1 = −1 −1 −1 −1 −1 −1 +1 −1 +1 W4 = −1 -1 −1 −1 +1 +1 W2 = −1 +1 −1 +1 +1 −1

第三个性质：我们计算每行与自身的内积：

| 第1行 • 第1行 | [+1 +1 +1 +1] | - [+1 +1 +1 +1] | = | +1 + 1 + 1 + 1 = | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2行 • 第2行 | [+1 −1 +1 −1] | - [+1 −1 +1 −1] | = | +1 + 1 + 1 + 1 = | 4 |
| 第3行 • 第1行 | [+1 +1 −1 −1] | - [+1 +1 −1 −1] | = | +1 + 1 + 1 + 1 = | 4 |
| 第4行 • 第4行 | [+1 −1 −1 +1] | - [+1 −1 −1 +1] | = | +1 + 1 + 1 + 1 = | 4 |

第四性质：我们需要证明6个关系：

| 第1行 • 第2行 | [+1 +1 +1 +1] | - [+1 −1 +1 −1] | = | +1 − 1 + 1 − 1 = | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1行 • 第3行 | [+1 +1 +1 +1] | - [+1 +1 −1 −1] | = | +1 + 1 − 1 − 1 = | 0 |
| 第1行 • 第4行 | [+1 +1 +1 +1] | - [+1 −1 −1 +1] | = | +1 − 1 − 1 + 1 = | 0 |
| 第2行 • 第3行 | [+1 −1 +1 −1] | - [+1 +1 −1 −1] | = | +1 − 1 − 1 + 1 = | 0 |
| 第2行 • 第4行 | [+1 −1 +1 −1] | - [+1 −1 −1 +1] | = | +1 + 1 − 1 − 1 = | 0 |
| 第3行 • 第4行 | [+1 +1 −1 −1] | - [+1 −1 −1 +1] | = | +1 − 1 + 1 − 1 = | 0 |

第三性质：我们计算每行与自身的内积：

| 第1行 • 第1行 | [−1 −1 −1 −1] | - [−1 −1 −1 −1] | = | +1 + 1 + 1 + 1 = | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2行 • 第2行 | [−1 +1 −1 +1] | - [−1 +1 −1 +1] | = | +1 + 1 + 1 + 1 = | 4 |
| 第3行 • 第1行 | [−1 −1 +1 +1] | - [−1 −1 +1 +1] | = | +1 + 1 + 1 + 1 = | 4 |
| 第4行 • 第4行 | [−1 +1 +1 −1] | - [−1 +1 +1 −1] | = | +1 + 1 + 1 + 1 = | 4 |

第四性质：我们需要证明6个关系：

| 第1行 • 第2行 | [−1 −1 −1 −1] | - [−1 +1 −1 +1 ] | = | +1 − 1 + 1 − 1 = | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1行 • 第3行 | [−1 −1 −1 −1] | - [−1 −1 +1 +1] | = | +1 + 1 − 1 − 1 = | 0 |
| 第1行 • 第4行 | [−1 −1 −1 −1] | - [−1 +1 +1 −1] | = | +1 − 1 − 1 + 1 = | 0 |
| 第2行 • 第3行 | [−1 +1 −1 +1] | - [−1 −1 +1 +1] | = | +1 − 1 − 1 + 1 = | 0 |
| 第2行 • 第4行 | [−1 +1 −1 +1] | - [−1 +1 +1 −1] | = | +1 + 1 − 1 − 1 = | 0 |
| 第3行 • 第4行 | [−1 −1 +1 +1] | - [−1 +1 +1 −1] | = | +1 − 1 + 1 − 1 = | 0 |

- 图12.3展示了编码过程、信道传输的数据以及解码过程。

图12.3   习题23的解答

静默 1 [0 0 0 0] 位 0 2 [-1 +1 -1 +1] 寂静 3 [0 0 0 0] 位 1 4 [+1 -1 -1 +1] 编码 通道数据 解码 2号站点的编码 [+1 -1 +1 -1] 内积结果 求和 −4 −4/4 −1 位 0

- 我们可以这样说：

轮询与数据传输

站1：[轮询 + 5 × (帧 + 确认)]站2：[轮询 + 5 × (帧 + 确认)]站3：[轮询 + 5 × (帧 + 确认)]站4：[轮询 + 5 × (帧 + 确认)]轮询与发送NAK

站1：[轮询 + NAK] 站2：[轮询 + NAK] 站3：[轮询 + NAK] 站4：[轮询 + NAK] 总活动量：

8次轮询 + 20个帧 + 20个ACK + 4个NAK = 21024字节 存在1024字节开销。

- 我们可以这样说：

轮询与数据传输

所有四个站点的帧1：4 × [轮询 + 帧 + 确认] 所有四个站点的帧2：4 × [轮询 + 帧 + 确认)] 所有四个站点的帧3：4 × [轮询 + 帧 + 确认)] 所有四个站点的帧4：4 × [轮询 + 帧 + 确认)] 所有四个站点的帧5：4 × [轮询 + 帧 + 确认)]轮询与发送NAK

站1：[轮询 + NAK]站2：[轮询 + NAK]站3：[轮询 + NAK]站4：[轮询 + NAK]总计：

24次轮询 + 20帧数据 + 20个ACK + 4个NAK = 21536字节

存在1536字节开销，比练习题中的情况多出512字节

23中的情况多出512字节。原因是需要额外发送16次轮询。

第13章

# 局域网：以太网

### 复习题与练习题解答

#### 复习题

- 前导码是一个56位字段，用于提供告警和定时脉冲。它在物理层添加到帧中，并非帧的正式组成部分。SFD是一个1字节字段，用作标志位。

- 网卡为以太网站提供6字节的物理地址。物理层和数据链路层的大部分职责由网卡承担。

- 组播地址标识一组站；广播地址标识网络上所有站。单播地址标识组内某一特定地址。

- 网桥可提升带宽并隔离冲突域。

- 二层交换机是具备增强功能的N端口桥接器，可实现更高效的数据包处理。

- 在全双工以太网中，每个站都可以发送数据而无需检测线路状态。

- 速率如下：

标准以太网：	10 Mbps

快速以太网：	100 Mbps

千兆以太网：

十千兆以太网：

1 Gbps

10 Gbps

- 常见的传统以太网实现方案包括10Base5、10Base2、10Base-T和10Base-F。

- 常见的快速以太网实现包括100Base-TX、100Base-FX和

100Base-T4。

- 常见的千兆以太网实现包括1000Base-SX、1000Base-LX、

1000Base-CX 和 1000Base-T。

- 常见的十千兆以太网实现包括10GBase-S、10GBase-L和10GBase-E。

1

#### 练习题

- 我们将每个四位模式解释为十六进制数字。然后用冒号分隔成对的十六进制数字：

5A:11:55:18:AA:0F

- 字节按从左至右顺序发送。但每个字节内的位需从最低有效位（最右侧）向最高有效位（最左侧）依次传输。为便于阅读，示例中字节间以空格分隔，实际传输时位间无间隙。箭头指示传输方向。

←    01011000 11010100   00111100   11010010   01111010 11110110

- 第一个字节的二进制形式为00000111。最低有效位为1。这意味着该模式定义了一个多播地址。

- 第一个字节的二进制形式为01000011。最低有效位为1。这意味着该模式定义了一个组播地址。组播地址可以作为目标地址，但不能作为源地址。因此接收方会识别出错误并丢弃该数据包。

- 标准以太网的最小数据长度为46字节。因此需向数据添加4字节填充（46 − 42 = 4）。

- 标准以太网最大数据长度为1500字节。故1510字节数据需拆分为两个帧传输：首帧必须承载最大可能字节数（1500）；次帧仅需承载10字节数据（需填充）。具体分配如下：

首帧数据量：1500字节

第二个帧的数据大小：46字节（含填充）

- 最小以太网帧为64字节，承载46字节数据（含可能的填充）。最大以太网帧为1518字节，承载1500字节数据。其比率为（数据大小）/（帧大小）的百分比。因此可按以下方式回答问题：

最小帧 帧大小 = 64	数据量 ≤ 46	比率 ≤ 71.9%最大帧帧大小 = 1518数据大小 = 1500比率 = 98.8%

- 传播时间计算为：t = (2500 m) / (200,000.000) = 12.5 μs。总延迟需加上设备传播延迟（10 μs），故T = 22.5 μs。

- 最小帧为64字节或512位。在10 Mbps数据速率下，有

Tfr  = (512 位) / (10 Mbps) = 51.2 微秒

这意味着发送最小帧所需的时间与检测碰撞所需的最大时间相同。

第十四章

# 无线局域网

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 基本服务集（BSS）是无线局域网的基本单元。不含接入点的BSS称为临时网络架构；含接入点的BSS有时被称为基础设施网络。扩展服务集（ESS）由两个或多个含接入点的BSS组成。此时，这些BSS通过分布系统（通常是有线局域网）相互连接。

- 无切换移动性终端要么静止不动，要么仅在基站集群（BSS）内部移动。具有BSS切换移动性的终端可在不同BSS间移动，但移动范围仅限于单个接入集群（ESS）内部。具有ESS切换移动性的终端则可在不同ESS间移动。

- 正交频分复用（OFDM）在5GHz ISM频段的信号生成原理与频分复用（FDM）相似，但存在一个关键差异：所有子频段在特定时刻均由单一信号源使用。信号源在数据链路层通过竞争机制争夺访问权。

- 无线局域网中的站点通常采用载波侦听多路访问/冲突避免（CSMA/CA）机制。

- 网络分配向量（NAV）机制要求当某站获取访问权时，其他站必须延迟数据发送。换言之，该机制实现了碰撞避免功能。当某站发送RTS帧时，会包含其占用信道的时长。受此传输影响的站将创建名为NAV的定时器。

- 蓝牙网络称为个人网。散射网由两个或多个个人网组成。

- 下图展示其关联关系：

| 无线电层 | → | 互联网物理层 |
| --- | --- | --- |
| 基带层 | → | 互联网数据链路层的MAC子层 |
| L2CAP层 | → | 互联网数据链路层的LLC子层 |

- 蓝牙主从设备可通过同步连接导向（SCO）链路或异步无连接（ACL）链路建立连接。当避免延迟（数据传输延迟）比

1

完整性（无误传输）更重要时使用。当数据完整性比避免延迟更重要时，则使用 ACL 链接。

- 主设备在偶数时隙发送数据；从设备在奇数时隙发送数据。

- 所有帧类型均采用259微秒时长进行跳频。

#### 练习

- 在CSMA/CD协议中，允许发生冲突。若发生冲突，系统将检测并销毁冲突帧，随后重传帧。CSMA/CA采用防止冲突的技术。

- 参见表14.1。

表14.1   练习12

| 字段 | 802.3 字段大小（字节） | 802.11 字段大小（字节） |
| --- | --- | --- |
| 目标地址 | 6 |  |
| 源地址 | 6 |  |
| 地址 1 |  | 6 |
| 地址 2 |  | 6 |
| 地址 3 |  | 6 |
| 地址 4 |  | 6 |
| FC |  | 2 |
| D/ID |  | 2 |
| SC |  | 2 |
| PDU 长度 | 2 |  |
| 数据和填充 | 46 至 1500 |  |
| 帧主体 | 64-1518 | 0 至 2312 |
| 帧校验序列（循环冗余校验） | 4 | 4 |

第15章

# 连接局域网、骨干网和虚拟网

### 复习题与练习题解答

#### 复习问题

- 放大器会放大信号，同时也放大可能随信号产生的噪声；而中继器则逐比特地以原始强度再生信号。

- 桥接器能够访问站点的物理地址，并将数据包转发至网络的相应段落。通过这种方式，它们能够过滤流量并帮助控制拥塞。

- 透明桥是一种使终端设备完全感知不到其存在的桥接器。当系统中添加或删除桥接器时，无需重新配置终端设备。

- 信号传播距离有限，超出范围后会失真。中继器可再生原始信号，使信号得以继续传播，从而延长局域网长度。

- 集线器本质上是多端口中继器。

- 转发端口会转发接收到的帧；阻塞端口则不会。

- 在总线型骨干网中，骨干网的拓扑结构为总线型；在星型骨干网中，拓扑结构为星型。

- 虚拟局域网（VLAN）能节省时间和成本，因为其重新配置可通过软件实现，无需进行物理设备调整。

- VLAN成员可发送广播消息，且可确保其他组的用户不会接收这些消息。

- VLAN可创建虚拟工作组。每个工作组成员均可向组内其他成员发送广播消息，从而消除对多播及其相关开销消息的需求。

- 终端可按端口号、MAC地址、IP地址或这些特征的组合进行分组。

1

#### 练习

- 表15.1展示了一种可能的方案。我们根据物理地址对表格进行了排序，以加快检索速度。

表15.1   练习12的解决方案

| 地址 | 端口 |
| --- | --- |
| A | 1 |
| B | 1 |
| C | 2 |
| D | 2 |
| E | 3 |
| F | 3 |

- 图15.1展示了一种可能的解法。我们选取桥B1作为根节点。

图15.1   练习13的解法

LAN1 根节点 B 1 B 2 局域网2

- 图15.2展示了一种可能的解决方案。

图15.2   练习14的解决方案

根节点 B 1 LAN1 B 2 局域网2 B 3 LAN3 B 4 LAN4

- 图15.3展示了一种可能的解决方案。

图15.3   习题15的解答

根B 1 局域网1 局域网2 B 3 局域网3 B 4 LAN4 B 5

- 图15.4展示了一种可能的解决方案。

图15.4   练习题16的解决方案

B 1 LAN1 B 2 局域网2 B 3 LAN3 B 4 LAN4 B 5根节点

- 虽然任何路由器同时也是桥接器，但用路由器替代桥接器会产生以下后果：

  - 路由器比网桥更昂贵。

  - 路由器在前三层运行；桥接器仅在前两层运行。路由器不具备桥接器那样的直接过滤功能。路由器需查询路由表，其通常比过滤表更冗长且耗时。

  - 路由器需要对帧进行解封装和封装操作，并修改帧中的物理地址，因为到达帧中的物理地址定义了前向节点和当前路由器；这些地址必须改为当前路由器和下一跳的物理地址。而桥接器不会修改物理地址。修改帧中的地址及其他字段会带来大量不必要的开销。

- 过滤表基于物理地址构建；而路由表则基于

逻辑地址。

- 图15.5展示了一种可能的解决方案。我们展示了网络拓扑、拓扑图、生成树及阻塞端口。

图15.5   练习题19的解决方案

a. 网络拓扑 b. 图 局域网1 根节点 局域网1 B 1 局域网 2 B 1 局域网 2 B4 B 4 B 2 B3 B 2 LAN3 B 3 LAN 3 根目录 LAN 1 B 1 LAN 2 LAN 1 B 1 局域网 2 B 4 B 4 阻挡 B 2 LAN 3 B 3 B 2 LAN3 B 3 阻塞 阻塞 c. 生成树 d. 阻塞端口

- 路由器的开销大于网桥。路由器在三个层面上处理数据包；网桥仅在两个层面上处理帧。路由器需要根据通往最终目的地的最佳路径在路由表中查找输出端口；网桥只需根据本地网络中站点的定位在过滤表中查询。 路由表通常比过滤表更长；搜索路由表所需时间多于搜索过滤表。路由器会改变物理地址；桥接器则不会。

- 桥接器比中继器具有更高的开销。桥接器在两个层面上处理数据包；中继器仅在一个层面上处理帧。桥接器需要搜索表项以查找转发端口并再生信号；中继器仅需再生信号。换言之，桥接器同时具备中继器功能（且功能更丰富）；中继器则不具备桥接功能。

- 网关比路由器具有更高的开销。网关在五个层面上处理数据包；路由器仅在三个层面上处理数据包。网关需要关注传输层和应用层的数据包格式；路由器则无需如此。换言之，网关兼具路由器功能（但更复杂）；路由器则不具备网关功能。 当网关连接两个不同系统时，可能需要修改端口地址和应用层地址；而路由器不会修改这些地址。

第16章

# 蜂窝电话与卫星网络

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 移动交换中心协调基站

与电话交换局之间的通信。

- 移动交换中心连接不同小区，记录通话信息，并负责计费。

- 高复用因子更优，因为使用相同频率集的蜂窝间距更大（间隔更多蜂窝）。

- 硬切换中，移动台仅与单一基站通信；软切换中，移动台同时与两个基站通信。

- AMPS是采用FDMA技术的模拟蜂窝电话系统。

- D-AMPS是一种数字蜂窝电话系统，与AMPS向后兼容。

- GSM是欧洲标准，为整个欧洲提供统一的第二代技术。

- CDMA使用Walsh-64表中的某一行对每个业务信道进行编码。

- 三种轨道类型分别为赤道轨道、倾斜轨道和极地轨道。

- 地球静止轨道卫星采用赤道轨道，因为卫星需要保持在地球上空的固定位置。

- 覆盖区域是指卫星信号所指向的地球区域。

- 若卫星在范艾伦辐射带内运行，将被带电粒子摧毁。因此卫星必须在辐射带上方或下方运行。

- 地球向卫星传输数据称为上行链路，卫星向地球传输数据称为下行链路。

- GPS卫星系统为陆地和船舶提供导航数据，同时用于时钟同步。

1

- 铱星与全球星的主要区别在于中继机制：铱星需通过卫星间中继，全球星则需经由卫星与地面站双重中继。

## 16.1	习题

- 图16.1展示了一种实现方案。

图16.1   练习16

2 3 3 1 1 2 2 3 1

- 在AMPS系统中，通信的每个方向都有两个独立频段。每个频段包含416个模拟信道，其中21个信道用于控制。采用7倍复用率时，每个小区的最大并发呼叫数为

最大同时呼叫数 = (416 − 21) / 7 = 56.4 ≈ 56

- 在D-AMPS系统中，仅设有一个包含832个信道的频段。由于双工功能在数字层实现，这意味着每个小区可提供832个模拟信道（假设无控制信道）。采用7倍复用率且每个模拟信道整合三个双工数字信道，则每个小区的最大同时通话数为

最大同时通话数 = [(832) × 3] / 7 = 356.57 ≈ 356

- 在GSM系统中，通信的每个方向都分配有独立频段。这意味着每个小区可提供124个模拟信道（假设不包含控制信道）。每个模拟信道承载1个多帧，每个多帧承载26个帧（其中2个帧用于控制）。每个帧可支持8个呼叫。采用3倍复用系数时，我们得到

最大并发呼叫数 = [(124) × 24 × 8] / 3 = 7936

- 在IS-95系统中，通信的每个方向均分配独立频段。这意味着每个小区可提供20个模拟信道（假设无控制信道）。每个模拟信道承载64个数字业务信道（其中9个用于控制）。采用1的复用因子时，可得

最大同时呼叫数 = [(20) × 55] / 1 = 1100

- 在练习17中，我们证明了APMS系统中每个小区的最大同时呼叫量为56。

APMS的最大并发呼叫数为56。使用总带宽50 MHz（双向），我们得到

效率 = 56 / 50 = 1.12 通话/MHz

- 在练习18中，我们证明了D-APMS每小区最大同时呼叫量为356。

APMS系统中，每个小区的最大同时呼叫量为356。使用总带宽50 MHz（双向），我们有

效率 = 356 / 50 = 7.12 通话/MHz

- 在练习19中，我们证明了GSM系统中每个小区的最大同时呼叫量为7936。

为7936。使用总带宽50 MHz（双向），我们得到

效率 = 7936 / 50 = 158.72 通话/MHz

- 在练习20中，我们证明了IS-95系统中每个小区的最大同时呼叫量为

为1100。使用总带宽50 MHz（双向），我们有

效率 = 1100 / 50 = 22 通话/MHz

- 采用调频调制技术对3千赫兹的语音信号进行调制，生成30千赫兹的模拟信号。正如我们在第五章所学，调频所需的带宽可通过以下公式计算：

音频信号带宽，计算公式为BFM= 2(1 + β)B。AMPS采用

β = 5。这意味着BFM= 10 × B。

- D-AMPS每秒在每个信道发送25帧数据。每帧包含6个时隙，因此每个信道每秒总时隙数为150个。三名用户共享每帧数据，即每位用户每秒发送50个时隙。

- GPS卫星在距地表18,000公里处运行。考虑到地球半径，轨道半径为(18,000公里 + 6378公里) = 24,378公里。根据开普勒公式，我们得到

周期 = (1/100) × (距离) × (1.5)  = (1/100) × (24,378) × (1.5)  = 38062 s = 10.58 小时

- 铱星卫星在距地表750公里处运行。考虑到地球半径，轨道半径为(750公里 + 6378公里) = 7128公里。根据开普勒公式，我们有

周期 = (1/100) × (距离) × (1.5)= (1/100) × (7128) × (1.5)= 6017 s = 1.67 小时

- 全球之星卫星运行于距地表1400公里处。考虑到地球半径，轨道半径为(1400公里 + 6378公里) = 7778公里。运用开普勒公式可得

周期 = (1/100) × (距离) × (1.5)= (1/100) × (7778) × (1.5)= 6860 s = 1.9 小时

第十七章

# SONET/SDH

### 复习题与习题解答

#### 复习题

- ANSI标准称为SONET，ITU-T标准称为SDH。这两项标准几乎完全一致。

- 同步光纤网络（SONET）定义了一种称为同步传输信号（STS）的电气信号层级体系。同步数字体系（SDH）则规定了类似的同步传输模块（STM）系统。

- STS复用器/解复用器标记SONET链路的起始点和终点。 STS复用器将来自多个电气源的信号复用，并生成对应的光信号。STS解复用器则将光信号解复用为对应的电气信号。增/减复用器允许在STS中插入或提取信号，既可将电气信号添加至指定路径，也可从路径中移除目标信号。

- STS是SONET标准定义的电信号分层结构。OC

则为对应的光信号。

- 指针用于指示帧内SPE的偏移量或实现对齐。SONET采用两个指针标示SPE相对于STS的位置，并使用第三个指针实现SPE与STS间的速率调节。

- 单一时钟负责整个网络中传输与设备的时序控制。

- 再生器接收光信号并进行再生处理。SONET再生器还会用新信息替换部分现有开销信息。

- SONET定义了四个层级：路径层、线路层、区段层和光子层。

- 路径层负责信号从源头到目的地的传输。线路层负责信号在物理线路上的传输。区段层负责信号在物理区段内的传输。光子层对应于OSI模型的物理层，包含光纤通道的物理规范。SONET

1

采用非归零编码（NRZ），光信号存在表示1，光信号缺失表示0。

- 虚拟支路（VT）是可插入STS-1的局部有效载荷，可与其他局部有效载荷组合填充帧。无需将STS-1帧全部86个有效载荷列用于单一源数据，可将SPE细分为多个组件，每个组件称为VT。

#### 练习题

- 每个STS-n帧携带(9×n×86)字节的数据。SONET每秒发送8000个帧。因此用户数据速率可按下列公式计算：

| STS-3 | → | 8000 × (9 × 3 × 86) × 8 | = 148.608 Mbps |
| --- | --- | --- | --- |
| STS-9 | → | 8000 × (9 × 9 × 86) × 8 | = 445.824 Mbps |
| STS-12 | → | 8000 × (9 × 12 × 86) × 8 | = 594.432 Mbps |

- 要将四个STS-9组合成一个STS-36，首先需将每个STS-9解复用为九个STS-1。 随后可将三十六个STS-1复用为一个STS-36。然而，解复用与复用过程本身不产生额外开销。解复用以字节为单位进行；复用同样以字节为单位进行。

- STS-1的用户数据速率为(8000 × 9 × 86 × 8) = 49.536 Mbps。要承载数据速率为49.540的负载，我们还需要额外的4 kbps。这意味着每8000个帧中需要插入4000 / 8 = 500字节。 换言之，每8000帧中需有500帧允许H3字节承载数据。例如可设置16帧序列：首帧为超载帧，随后15帧为正常帧。

- STS-1的用户数据速率为(8000 × 9 × 86 × 8) = 49.536 Mbps。为承载49.526 Mbps的数据负载，我们需要10 kbps的虚假数据。这意味着在8000个帧中，需要10000 / 8 = 750字节的虚假数据。 换言之，每8000帧中需有750帧确保H3字节后的下一个字节为空（虚数据）。例如可采用32帧序列：前3帧负载不足，后续29帧正常传输。

- 解答此问题需考虑SONET中的三个上层协议：路径层负责端到端通信，线路层负责复用器间传输，区段层负责设备间连接。

  - A1和A2用作对齐器（同步器）。它们的功能与其他网络中的前导码或标记字段相同，可称为帧同步字节。这些字节在每个设备处设置并更新，用于同步相邻两台设备。线路层或路径层无需这些字节。

  - C1用于分段层识别复用的STS。其原理类似于统计时分复用（statistical TDM），其中每个时隙都需要地址。换言之，C1是STS-n中每个STS-1的地址。C2类似于其他协议中的端口号。当不同进程需要通过

在同一网络中，我们需要端口地址来区分它们。线路层不需要C字节。

  - D字节用于SONET管理。SONET在区段层（设备间）和线路层（复用器间）需要两个独立通道，线路层不提供管理功能。

  - E字节在区段两端设备间建立语音通信通道。

  - F字节同样建立语音通信通道：F1用于区段两端设备间通信，F2用于两端点间通信。线路层未分配字节。

  - G字节专用于状态报告。路径末端的设备向路径起始端的设备报告其状态。其他层无需此字节。

  - H字节为指针字节。H1和H2用于指示SPE相对于STS-1的偏移量，H3用于补偿用户数据速率快慢。因线路层执行增/减复用操作，故三者均在此层使用。H4用于路径层指示多帧负载。 显然在分段层无需H字节，因该层不执行任何复用或解复用操作。

  - 唯一的J字节位于路径层，用于表示路径层（端到端）的数据连续流。用户采用必须重复的模式来证明数据流正流向正确目的地。其他层无需此字节。

  - 如前所述，K字节用于线路层（复用）的自动保护切换机制，其他层无需此类字节。

  - Z字节为未使用字节。SOH中的所有字节均已分配，但在LOH和POH中仍有部分字节未被使用。

- B字节是误差检测字节，应用于所有层级。B1用于分段层（覆盖整个帧），该字节的每个比特值基于前帧所有字节的对应比特计算得出。B2用于线路层，B3用于路径层，其值基于前次SPE的所有比特计算得出。

第18章

# 虚拟电路交换：帧中继与ATM

### 复习题与练习题解答

#### 复习题

- 帧中继不采用流量控制或错误控制机制，即不使用滑动窗口协议。因此无需序列号。

- DLCI仅在特定接口内具有唯一性。交换机为接口中的每个虚拟连接分配一个DLCI。因此，属于不同接口的两个不同连接可能具有相同的DLCI。

- T线提供点对点连接，而非多对多连接。若要通过T线连接多个局域网，则需构建包含多条线路的网状网络。而采用帧中继技术时，每个局域网仅需一条线路即可接入帧中继网络。

- 在永久虚拟电路（PVC）中，两端系统通过虚拟连接实现永久性连接。而在分时虚拟电路（SVC）中，每当终端系统需要与另一终端系统建立连接时，都必须重新建立虚拟电路。

- 帧中继未定义物理层的特定协议，任何符合ANSI标准的协议均可使用。

- 若数据包大小不一，传输延迟可能存在波动。

- 用户网络接口（UNI）将用户接入设备连接至ATM网络内部的交换机，而网络间接口（NNI）则连接两台交换机或两个ATM网络。

- 传输路径（TP）是用户与交换机之间或两台交换机之间的物理连接。它被划分为多个虚拟路径（VP），这些虚拟路径在两台交换机之间提供连接或一组连接。虚拟路径又由多个虚拟电路（VC）组成，这些虚拟电路在逻辑上将两个点连接起来。

- ATM虚拟连接由两个编号定义：虚拟路径标识符（VPI）和虚拟电路标识符（VCI）。

- 应用适配层（AAL）通过将分组数据映射为固定尺寸的ATM信元，使现有网络能够连接ATM设施。ATM层提供路由、流量管理、交换和复用服务。

1

- 在用户网络接口（UNI）中，VPI+VCI总长度为24位。这意味着UNI可定义2²⁴个虚拟电路。在网络网络接口（NNI）中，VPI+VCI总长度为28位。这意味着NNI可定义2²⁸个虚拟电路。

- 可简要总结关键要点：

  - 传统局域网采用无连接协议；ATM则是面向连接的

协议。

  - 传统局域网通过源地址和目的地址定义数据包路径；ATM则通过虚拟连接标识符定义单元路径。

  - 传统局域网可实现单播、组播和广播传输；而ATM仅设计用于单播传输。

#### 练习

- 首先需关注EA位。在每个字节中，EA位位于末位（从左数第八位）。若EA位为0，地址在当前字节结束；若为1，地址延续至下一个字节。

地址 → 10110000 00010111

首个EA位为0，第二个EA位为1。这表明地址仅包含两个字节（无地址扩展）。DLCI仅占用10位，即从左至右的第1至6位和第9至12位。

地址 → 10110000 00010111

DLCI   → 1011000001 → 705

- 帧中继中的地址字段为16位。所给地址仅有15位。

无效。

- 我们首先需要查看EA位。在每个字节中，EA位是最后一位（从左数第八位）。若EA位为0，则地址在当前字节结束；若为1，则地址延续至下一个字节。

地址 → 0x7C74E1 →   01111100 01110100 11100001

前两个EA位为0，末位为1。这表示地址为三字节（地址扩展）。DLCI占用16位，分别是第1至6位、第9至12位以及第17至22位。

地址 → 01111100 01110100 111000

DLCI   → 0111110111111000→ 32248

- 首先将数字178转换为10位二进制0010110010。随后分别将DLCI拆分为6位和4位，并添加额外位。注意：首个EA位为0，第二个EA位为1。

DLCI   →0010110010

地址 → 00101100 00100001 → 0x2C21

- 参见图18.1。

图18.1   练习题17的解法

DLCI：45 DLCI：56 DLCI：78 A B DLCI：80 DLCI：66 DLCI：72

- 参见图18.2。

图18.2   练习18的解法

1 233 2 111 .................... 11882233 .................... 3111299 1992545 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 2 2 3 A 1 3 2 1 2 B 2 3 1 1 3

- 在AAL1中，每个数据帧仅承载47字节用户数据。这意味着每秒发送的数据帧数量可计算为[(2,000,000/8)/47]≈5319.15。

- 在AAL1中，每个53字节的单元仅承载47字节用户数据，存在6字节开销。效率可计算为47/53≈89%。

  - 在AAL3/4中，CS层需向SAR层传递44字节的数据单元。这意味着CS层中数据包的总长度应为44字节的整数倍。

44. 我们可通过以下方式求得填充的最小值：

H + 数据 + 填充 + T = 0 mod 444 + 47,787 + 填充 + 4 = 0 mod 44填充 = 33 字节

  - SAR层的数据单元数量为

(4 + 47787 + 33 +4) / 44 = 1087

  - 在AAL3/4中，ATM层的单元数量与SAR层的数据单元数量相同。这意味着我们有1087个单元。

- 若假设无需填充，则AAL3/4的效率取决于数据包大小（因CS层存在8字节开销）。大数据包效率高于小数据包。 8字节数据包的效率为8/16=50%，而1000字节数据包的效率为1000/1008≈99%。

  - 最小单元数为1，当数据大小≤36字节时出现此情况。此时需添加填充使数据精确达到36字节。随后8字节头部信息在SAR层形成44字节的数据单元。

  - 最大单元数可由CS子层的数据单元上限确定。若不添加填充，数据包最大长度为65535 + 8 = 65543字节。这需要65543 / 44 ≈ 1489.61个单元，故最大单元数为1490。 当数据大小介于65509至65535字节（含）时，需添加17至43字节（含）填充使数据增至65552字节。CS层8字节开销使总长度达65560字节，即包含1490个44字节数据单元。

  - 最小单元数为1，当数据大小≤40字节时出现此情况。此时会添加填充使数据精确达到40字节。随后8字节的头部信息在SAR层形成48字节的数据单元。

  - 最大单元数为1366。该值可通过CS子层最大数据单元数推算：若无填充，最大数据包为65535+8=65543字节，需65543/48≈1365.48≈1366个单元。 当数据大小介于65513至65535字节（含）时会出现此情况。需添加25至47字节（含）填充使数据增至65560字节。CS层8字节开销使总长度达65568字节，即1366个48字节数据单元。

- AAL1直接接收用户层连续无边界的比特流。比特流始终能填满数据单元，无需填充操作。其他AAL层则接收来自上层的有限长度数据包。

- 在AAL3/4中，CS层字节数（含头部、填充及尾部）必须为44的倍数。

  - 当用户 (4 + 用户数据 + 4) mod 44 = 0 时。

  - 当用户数据 (4 + 用户数据 + 40 + 4) 模 44 = 0 时。

  - 当用户数据 (4 + 用户数据 + 43 + 4) mod 44 = 0 时。

- 在 AAL5 中，CS 中字节数在添加填充和尾部后必须为 48 的倍数。

  - 当用户数据 + 8 模 48 = 0 时。

  - 当用户数据 (用户数据 + 40 + 8) mod 48 = 0 时。

  - 当用户数据 (用户数据 + 43 + 8) mod 48 = 0 时。

- 对于AAL1，我们可以精确计算字节数；对于AAL2、AAL3/4和AAL5，我们无法计算CS子层中的开销部分。

  - AAL1 →   53 − 5 − 1 = 47

  - AAL2	→   53 − 5 − 1 − (CS 头) < 47

  - AAL3/4→   53 − 5 − 4 − (CS 头) < 44

  - AAL3/4 →   53 − 5 − (CS 头) < 48

第十九章

# 网络层：

逻辑寻址

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- IPv4地址长度为32位。IPv6地址长度为128位。

- IPv4地址通常采用十进制形式书写，以小数点（点）分隔字节，称为点分十进制表示法。每个地址包含4个字节。IPv6地址通常采用十六进制形式书写，以冒号分隔字节，称为十六进制表示法。每个地址包含16个字节或32个十六进制数字。

- 有类地址分配机制为组织分配A类、B类或C类地址块；无类地址分配机制则根据组织需求分配连续地址块。

- A类、B类和C类地址用于单播通信。D类地址用于组播通信

地址用于多播通信，而E类地址保留用于特殊用途。

- A类地址块对绝大多数组织而言过于庞大，这意味着其中大部分地址处于闲置状态。而C类地址块对许多组织可能又过于狭小。

- 在完整类地址中，子网掩码用于根据给定地址定位地址块的首个地址。默认掩码指未进行子网划分或超网处理时的掩码。

- 地址块中的网络地址即为首地址。子网掩码可为：

与该地址块中的任意地址进行按位与运算，即可得到网络地址。

- 子网划分中，大型地址块可分割为多个连续组，每组分配给称为子网的小型网络。超网组合中，多个小型地址块可合并形成更大地址范围，新地址集可分配给称为超网的大型网络。子网掩码的连续1位数比对应默认掩码更多，而超网掩码的连续1位数比对应默认掩码更少。

- IPv4中的多播地址以1110模式开头。IPv6中的多播地址以11111111模式开头。

1

- 家庭用户和小型企业可能已建立包含多个主机的小型网络，且每个主机都需要独立的IP地址。在地址资源短缺的情况下，这已成为严重问题。网络地址转换（NAT）提供了一种快速解决方案。NAT允许用户在内部使用大量地址，而外部仅使用单个地址或少量地址。内部流量可使用大量地址，外部流量则使用少量地址。

#### 练习题

  - 28  = 256

  - 216  = 65536

  - 264  = 1.846744737 × 1019

- 2^x= 1024 →	x = log2 1024 = 10

- 310  = 59,049

| a. 01110010 | 00100010 | 00000010 | 00001000 |
| --- | --- | --- | --- |
| b. 10000001 | 00001110 | 00000110 | 00001000 |
| c. 11010000 | 00100010 | 00110110 | 00001100 |
| d. 11101110 | 00100010 | 00000010 | 00000001 |

  - 127.240.103.125

  - 175.192.240.29

  - 223.176.31.93

  - 239.247.199.29

  - C类（首字节在192至223之间）

  - D类（首字节在224至239之间）

  - A类（首字节在0到127之间）

  - B类（首字节在128至191之间）

  - E类（前四位为1）

  - B类（首位为1，次位为0）

  - C类（前两位为1，第三位为0）

  - D类（前三个位为1，第四个位为0）

  - 网络ID：114	主机ID：34.2.8

  - 网络ID：132.56	主机ID：8.6

  - 网络ID：208.34.54	主机ID：12

- 根据给定信息，通过将主机地址与掩码 255.255.0.0（/16）进行与运算，可得出第一个地址。

| 主机地址： | 25 . 34 . 12 . 56 |
| --- | --- |
| 掩码（与运算）： | 255 . 255 . 0 . 0 |
| 网络地址（第一）： | 25 . 34 . 0 . 0 |

最后一个地址可通过将主机地址与掩码补码 0.0.255.255 进行或运算获得。

| 主机地址： | 25 . 34 . 12 . 56 |
| --- | --- |
| 掩码补码（或运算）： | 0 . 0 . 255 . 255 |
| 最后地址： | 25 . 34 . 255 . 255 |

然而需要说明的是，这是包含2¹⁶个地址的最大可能块。只要地址数量能整除该数值，我们便可划分出多个较小块。

- 根据现有信息，首个地址通过主机地址与掩码255.255.255.192（/26）进行按位与运算获得。

| 主机地址： | 182 . 44 . 82 . 16 |
| --- | --- |
| 掩码（与运算）： | 255 . 255 . 255 . 192 |
| 网络地址（第一）： | 182 . 44 . 82 . 0 |

最后一个地址可通过将主机地址与掩码补码 0.0.0.63 进行或运算获得。

| 主机地址： | 182 . 44 . 82 . 16 |
| --- | --- |
| 掩码补码（或运算）： | 0 . 0 . 0 . 63 |
| 最后地址： | 182 . 44 . 82 . 63 |

然而，我们需要指出这是包含2⁶个地址的最大可能区块。只要地址数量能整除该数值，我们可划分多个较小区块。

  - log2 500 = 8.95    额外1位 = 9   可能子网：512 子网掩码：/17 (8+9)

  - 232−17  = 215  = 32,768 每子网地址数

  - 子网1：该地址段的首个地址即为该地址块的起始地址，即16.0.0.0。要确定末尾地址，需将32,767（即每个子网地址数减1）转换为256进制（0.0.127.255），再将其与首地址（256进制）相加。

| 子网1起始地址： | 16 . 0 . 0 . 0 |
| --- | --- |
| 地址数量： | 0 . 0 . 127 . 255 |
| 子网1中的最后一个地址： | 16 . 0 . 127 . 255 |

  - 子网 500：

请注意，子网500并非最后可能的子网，而是该组织使用的最后一个子网。要找到子网500的首个地址，需将16,351,232（499 × 32678）以256进制（0.249.128.0）加至子网1的首个地址

16.0.0.0 + 0.249.128.0 = 16.249.128.0。现在我们可以计算

子网500的末尾地址。

子网500的首个地址：	16	.	249	.	128	.	0

地址数量：	0	.	0	.	127	.	255

子网500中的最后一个地址：	16	.	249	.	255	.	255

  - log2 1024 = 10	额外1位 = 10	可能子网：1024	掩码：/26

  - 232−26  = 64每个子网地址数

  - 子网1：

第一个地址是该网段的起始地址，即130.56.0.0。要确定最后一个地址，需将63（即每个子网地址数减1）转换为256进制（0.0.0.63），再将其与起始地址（256进制）相加。

| 子网1的首地址： | 130 . 56 . 0 . 0 |
| --- | --- |
| 地址数量： | 0 . 0 . 0 . 63 |
| 子网1中的最后一个地址： | 130 . 56 . 0 . 63 |

  - 子网1024：

要找到子网1024的首个地址，需将子网1的首个地址（130.56.0.0）加上65,472（1023 × 64）的二进制256进制表示（0.0.255.92）。即：

0.0.255.192 = 130.56.255.192。现在我们可以像计算子网1的首个地址那样，计算子网500的末个地址。

|  | 子网1024的首个地址： | 130 . 56 . 255 . 192 |
| --- | --- | --- |
|  | 地址数量： | 0 . 0 . 0 . 63 |
|  | 子网1024中的最后一个地址： | 130 . 56 . 255 . 255 |

  - log2 32 = 5	额外1位数 = 5	可能子网：32 子网掩码：/29 (24 + 5)

  - 232−29  = 8每个子网地址数

  - 子网1：

首个地址即地址块起始地址 211.17.180.0。要确定末尾地址，需将 7（少于每个子网地址数 1）转换为 256 进制（0.0.0.7），再与起始地址（256 进制）相加。

| 子网1起始地址： | 211 . 17 . 180 . 0 |
| --- | --- |
| 地址数量： | 0 . 0 . 0 . 7 |
| 子网1中的最后一个地址： | 211 . 17 . 180 . 7 |

  - 子网32：

要找到子网32的首个地址，需将子网1的首个地址（211.17.180.0）加上248（31×8）的二进制形式（0.0.0.248），即

211.17.180.248。现在我们可以像计算子网32首地址那样求出末尾地址。

子网32的首个地址：	211	.	17	.	180	.	248

地址数量：	0	.	0	.	0	.	7

子网32中的最后一个地址：	211	.	17	.	180	.	255

  - 子网掩码 255.255.255.0 包含 24 个连续的 1 → 斜杠表示法：/24

  - 子网掩码 255.0.0.0 包含 8 个连续的 1 → 斜杠表示法：/8

  - 掩码 255.255.224.0 包含 19 个连续的 1 → 斜杠表示法：/19

  - 子网掩码 255.255.240.0 包含 20 个连续的 1 → 斜杠表示法：/20

  - 该地址块的地址数量为 232−29  = 8。我们需要在第一个地址基础上增加 7 个地址（即少一个地址，二进制256制下为 0.0.0.7），即可找到最后一个地址。

来源：	123	.	56	.	77	.	32

0	.	0	.	0	.	7

致：	123	.	56	.	77	.	39

  - 该地址块的地址数量为 232−27  = 32。我们需要在第一个地址基础上增加 31 个地址（即少一个地址，二进制256制下为 0.0.0.31），即可找到最后一个地址。

发件人：	200	.	17	.	21	.	128

0	.	0	.	0	.	31

致：	200	.	17	.	21	.	159

  - 该地址块的地址数量为 232−23  = 512。我们需要在首个地址基础上增加 511 个地址（即少一个地址，二进制表示为 0.0.1.255），即可找到最后一个地址。

地址。

来源：	17	.	34	.	16	.	0

0	.	0	.	1	.	255

致：	17	.	34	.	17	.	255

  - 该地址块的地址数量为 232−30  = 4。我们需要在第一个地址基础上增加 3 个地址（少 1 个地址，即 256 进制中的 0.0.0.3）来确定最后一个地址。

从：	180	.	34	.	64	.	64

0	.	0	.	0	.	3

致：	180	.	34	.	64	.	67

- 该地址块的总地址数为 232-16= 65536。互联网服务提供商（ISP）可根据对客户未来需求的预测，将此大型地址块划分为若干部分。 我们假设未来需求遵循当前模式，即ISP的客户仍将属于现有用户组之一。为此设计了四个地址范围：组1、组2、组3及一个保留地址范围，如图19.1所示。

图19.1   练习题26的解决方案

组1：地址范围 150.80.0.0 至 150.80.127.255 组2：地址范围150.80.128.0至150.80.159.255 组 3：地址 150.80.160.0 至 150.80.191.255保留：地址 150.80.192.0 至 150.80.255.255 组 1 组2 组3 保留用于未来分配的 65,536 个地址块

组 1

第一组包含200家企业。我们将该数量扩展至256（200之后首个2的幂次方数值），以便额外容纳56家此类客户

在未来。地址总数为 256 × 128 = 32768。该组中每位客户需分配 128 个地址。这意味着后缀长度为 log2× 128 = 7。前缀长度则为 32 − 7 = 25。地址分配如下：

| 第一位客户： | 150.80.0.0/25 | 至 | 150.80.0.127/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二客户： | 150.80.0.128/25 | 至 | 150.80.0.255/25 |
| ... | ... |  | ... |
| 第200位客户： | 150.80.99.128/25 | 至 | 150.80.99.255/25 |
| 未使用的地址 | 150.80.100.0 | 至 | 150.80.127.255 |

组1总地址数 = 256 × 128 = 32768   已用 = 200 × 128 = 25600.

保留地址：7168 个，可分配给 56 家此规模的企业。

组 2

在第二组中，我们有400家企业。我们将该数字扩展至512（400之后首个2的幂次方数），以便未来容纳额外的112家此类客户。总地址数为 = 512 × 16 = 8192。该组中

每个客户需分配16个地址。这意味着后缀长度为4 log2× 16 = 4。

前缀长度即为 32 − 4 = 28。地址分配如下：

| 第1位客户： | 150.80.128.0/28 | 至 | 150.80.128.15/28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二客户： ... 第400位客户： | 150.80.128.16/28 ... 150.80.152.240/28 | 至 至 | 150.80.128.31/28 ... 150.80.152.255/28 |
| 未使用的地址 | 150.80.153.0 | 至 | 150.80.159.255 |

第2组总地址数 = 512 × 16 = 8192   已用 = 400 × 16 = 6400

保留地址：1792 个，可分配给 112 家此规模的企业。

第三组

第三组包含2000户家庭。我们将该数值扩展至2048（2000之后首个2的幂次方数），以便未来容纳额外48户此类客户。总地址数 = 2048 × 4 = 8192。为此

组，每个客户需要4个地址。这意味着后缀长度为2 log2× 4 =

2。因此前缀长度为32 − 2 = 30。地址分配如下：

| 第一位客户： | 150.80.160.0/30 | 至 | 150.80.160.3/30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二客户： ... 第2000位客户： | 150.80.160.4/30 ... 150.80.191.60/30 | 至 至 | 150.80.160.7/30 ... 150.80.191.63/30 |
| 未使用的地址 | 150.80.191.64 | 至 | 150.80.191.255 |

组3总地址数 = 2048 × 4 = 8192   已用 = 2000 × 4 = 8000

保留：192，可分配给48户家庭。

保留范围

在保留范围内，共有16384个完全未使用的地址。

需注意各组均存在未使用地址，且保留区存在大量未分配地址。

总结：

以下为已用与未使用地址的汇总：

| 组号 | 总地址数 | 已用地址 | 未使用地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32,768 | 25,600 | 7168 |
| 1 | 8192 | 6400 | 1792 |
| 1 | 8192 | 8000 | 192 |
| 保留 | 16,384 | 0 | 16384 |
| 总计 | 65,536 | 40,000 | 25536 |

- 该站点拥有232−22  = 210  = 1024个地址，范围为120.60.4.0/22至120.60.7.255/22。一种解决方案是将该地址块划分为128个8地址子块，如图19.2所示

。ISP可将前100个子块分配给现有客户，保留剩余28个子块。当然，这并不意味着未来客户必须使用8地址子块。剩余地址可后续划分为不同大小的子块（只要满足前述三项限制条件即可）。

在本章中遵循上述规则）。每个子区块包含8个地址。每个子区块的掩码为/29（32 − log2 8）。请注意，掩码已从整个区块的/22变更为每个子区块的/29，因为我们共有128个子区块（27= 128）。

| 8地址子区块 | 8地址子区块 |  | 8地址子区块 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 个分配子区块 |  |  |  | 28 个未使用的子区块 |
| 总计128个子区块，每个含8个地址 |  |  |  |  |

图19.2   习题27的解法

一个包含1024个地址的区块

子区块：

| 第一子网： | 120.60.4.0/29 | 至 | 120.60.4.7/29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二子网： | 120.60.4.8/29 | 至 | 120.60.4.15/29 |
| ... | ... |  | ... |
| 第32个子网： | 120.60.4.248/29 | 至 | 120.60.4.255/29 |
| 第33个子网： | 120.60.5.0/29 | 至 | 120.60.5.7/29 |
| ... | ... |  | ... |
| 第64个子网： | 120.60.5.248/29 | 至 | 120.60.5.255/29 |
| ... | ... |  | ... |
| 第99个子网： | 120.60.7.16/29 | 至 | 120.60.7.23/29 |
| 第100个子网： | 120.60.7.24/29 | 至 | 120.60.7.31/29 |

1024 − 800 = 剩余224个地址（从120.60.7.31到120.60.7.155）

- 每个客户仅分配1个地址，因此仅能连接1台设备。由于我们定义网络为2台及以上互联设备，故此不构成网络

  - 2340:1ABC:119A:A000::0

  - 0:AA::119A:A231

  - 2340::119A:A001:0

  - 0:0:0:2340::0

  - 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

  - 0000:00AA:0000:0000:0000:0000:0000:0000

  - 0000:1234:0000:0000:0000:0000:0000:0003

  - 0123:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002

  - 链路本地地址

  - 站点本地地址

  - 多播地址（永久性，链路本地）

  - 环回地址

  - 未指定地址

  - 映射地址

  - 基于提供商的地址，该地址通过INTERNIC（北美注册机构）注册。

  - 基于提供商的地址，该地址通过RIPNIC（欧洲注册机构）注册。

  - 通过APNIC（亚太注册机构）注册的提供商地址。

- 58ABC1

  - 0000:0000:0000:0000:0000:0000:8106:0C22	或   0::8106:C22

  - 0000:0000:0000:0000:0000:FFFF:8106:0C22 或	0::FFFF:8106:C22

  - FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0123	或 FE80::123

  - FEC0:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0123	或 FEC0::123

- FF02: <组ID>

- 节点标识符为 0000:0000:1211。假设子网标识符为 32 位，则子网地址为 581E:1456:2314:ABCD:0000，其中 ABCD:0000 是子网标识符。

源地址：581E:1456:2314:0000:ABCD:0000:0001:XXXX 目标地址：	581E:1456:2314:0000:ABCD:0000:00C8:XXXX

其中XXXX为节点标识符。

第20章

# 网络层：互联网协议

### 复习题与习题解答

#### 复习题

- 数据链路层帧的传输是节点到节点。网络层数据包的传输是主机到主机。

- 在无连接服务中，不存在建立和撤销阶段。每个数据包都独立于其他数据包。通信仅有一个阶段：数据传输。在面向连接的服务中，发送方和接收方在传输数据之前会建立虚拟连接。 通信包含三个阶段：建立、数据传输和撤销。IPv4提供无连接服务；IPv6通常提供无连接服务，但若使用流标记字段则可提供面向连接服务。

- 每种数据链路层协议对所承载数据包的大小存在限制。当数据报封装在帧中时，其总大小必须小于该限制值，否则数据报必须进行分片处理。IPv4允许在主机和任何路由器上进行分片；IPv6仅允许在主机上进行分片。

- 首先，校验和字段的值被设置为0。然后将整个头部划分为16位段并相加。结果（和）取补码后填入校验和字段。IPv4数据包中的校验和仅覆盖头部，不包含数据。 此设计有两大合理依据：其一，所有封装IPv4数据报数据的高层协议均设有覆盖整个数据包的校验和字段；其二，IPv4数据包的头部会随经过的路由器变化，而数据部分保持不变。若存在选项字段，其内容将被纳入校验和计算范围。

- 选项可用于网络测试与调试。我们提及了六种选项：无操作、选项结束、记录路由、严格源路由、松散源路由和时间戳。无操作选项为1字节选项，用于填充选项间间隔；选项结束选项为1字节选项，用于填充选项字段末尾。 记录路由选项用于记录处理数据报的互联网路由器。严格源路由选项由发送方用于预先确定数据报的路由路径。松散源路由选项

1

类似于严格源路由，但灵活性更高。列表中的每个路由器都必须经过，但数据报也可访问其他路由器。时间戳选项用于记录数据报在路由器上的处理时间。

- 参见表20.1。

表20.1   复习题6的解答

| IPv4 字段 | IPv6 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 版本 | 版本 | IPv4 为 4：IPv6 为 6 |
| 头长 |  | IPv6 中头长度是固定的。 |
| 服务类型 | 优先级 | IPv6 中名称和格式已更改。 |
| 总长度 | IPv6 中更改了名称和格式。 | 名称在IPv6中更改。 |
| 标识 |  | 在 IPv6 中由扩展头处理。 |
| 标志 |  | 在IPv6中由扩展头处理。 |
| 分片偏移量 |  | 由IPv6中的扩展头处理。 |
| 生存时间 | 跳数限制 | IPv6 中名称变更。 |
| 协议 | 下一个头 | IPv6中的名称变更。 |
| 校验和 |  | 在IPv6中被取消。 |
| 源地址 | 源地址 | IPv4 中为 32 位；IPv6 中为 128 位 |
| 目标地址 | 目标地址 | IPv4中为32位；IPv6中为128位 |
|  | 流标记 | IPv6新增特性 |

- 在IPv4中，优先级由称为服务类型（早期解释）或差异化服务（最新解释）的字段处理。在早期解释中，该字段最左侧三位定义优先级；在最新解释中，该字段最左侧四位定义优先级。 在IPv6中，4位优先级字段用于区分两类流量：拥塞控制型与非拥塞控制型。

- 参见表20.2。

表 20.2   对复习问题 8 的回答

| IPv4中的选项 | IPv6中的扩展头 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无操作与选项结束 | 逐跳、填充-1和填充-N | IPv6中的重新设计 |
|  | 逐跳、巨型负载 | IPv6新增特性 |
| 记录路由 |  | 在IPv6中被淘汰 |
| 严格与宽松源路由 | 源路由 | 在IPv6中合并 |
| 时间戳 |  | IPv6中已淘汰 |
|  | 分片 | IPv4中的基本头部 |
|  | IPv6中新增 | IPv6新增 |
|  | 加密安全有效负载 | IPv6的新特性 |
|  | IPv4 中的新功能 | IPv6新增功能 |

- 由于校验和由上层协议提供，因此在IPv6中被取消；该层不再需要校验和。

- 三种过渡策略包括双栈、隧道和报头转换。在隧道模式下，IPv6数据包进入区域时被封装在IPv4数据包中，离开区域时则解除封装。 隧道技术适用于两台使用IPv6的计算机需要通信，且数据包必须穿越IPv4区域的情况。在报头转换中，报头格式需从IPv4完全转换为IPv6。当互联网多数系统已迁移至IPv6但部分系统仍使用IPv4时，报头转换便成为必要手段。

#### 练习题

- 若路由器未发生分片，则基础报头中仅需修改生存时间字段。若存在多字节选项，则选项报头也将相应变更（用于记录路由信息和/或时间戳）。若发生分片，总长度字段将调整为各数据报的总长度。 标志字段中的"更多分片位"和分片偏移字段也可能改变以反映分片情况。若存在选项且发生分片，基础报头中的报头长度字段也可能改变，以反映该选项是否包含在分片中。

头部长度 = 总长度 - 数据长度 = 1200 − 1176 = 24HLEN = 24/4 = 6（十进制）→ 0110（二进制）

大MTU的优势：

- 适用于长距离传输大量数据

- 无需分片处理；传输速度更快且无需重组

- 减少数据报丢失

- 更高效（开销更少）

小MTU的优势：

- 适用于传输音频或视频等时效性数据

- 更适合复用

- 首个字节编号可通过偏移量本身计算得出。若偏移量为120，则表示在此数据片段之前已发送120×8=960字节（即第0至959字节）。因此首个字节编号为960。末尾字节编号可通过总长度字段加1后减1计算获得。

- IP数据包的头部长度字段值永远不能小于5，因为每个IP数据报至少需要一个固定大小为20字节的基础头部。HLEN字段值乘以4后，即为头部所含字节数。因此该字段的最小值为5。当头部不含任何选项时，该字段值恰为5。

字节数。因此该字段最小值为5。当报头不含任何选项时，此字段值恰为5。

- 若HLEN字段值为7，则头部包含28字节（7×4=28）。基础头部占20字节，故选项字节总数必为8。

- 若选项字段大小为20字节，则头部总长度为40字节（20字节基础头部加20字节选项）。此时HLEN字段值为头部总字节数除以4，即十（二进制表示为1010）。

- 数据报必须包含16字节的数据：

总长度36字节 – (5字节HLEN字段 × 4字节) = 36 – 20 = 16字节

- 由于不存在选项信息，头部长度为20，即HLEN字段值为5（二进制0101）。总长度值为1024 + 20 = 1044（二进制00000100 00010100）。

- 标识字段随每个非分片数据报递增。若首个分片标识为1024，则最后一个为1024 + 99 = 1123

- 若M（更多）位为零，则表示该数据报要么是最后一个片段，要么根本未被分片。由于偏移量为0，它不可能是分片数据报的最后片段。该数据报未被分片。

- 由于偏移字段以8字节为单位显示距原始数据报起始位置的偏移量，偏移值100表明该分片数据之前已发送800字节数据。

- 在回答问题之前，让我们先确定头部字段的值：

VER = 0x4 = 4

HLEN = 0x5 = 5 → 5 × 4 = 20

服务 = 0x00 = 0

总长度 = 0x0054 = 84标识符 = 0x0003 = 3

标志与分片 = 0x0000 → D = 0 M = 0 偏移量 = 0生存时间 = 0x20 = 32

协议 = 0x06 = 6校验和 = 0x5850

源地址：0x7C4E0302 = 124.78.3.2 目标地址：0xB40E0F02 = 180.14.15.2

由此可解答以下问题：

  - 如果我们计算校验和，结果为0x0000。该数据包未损坏。

  - 由于头部长度为20字节，故不存在选项。

  - 由于M=0且偏移量=0，数据包未发生分片。

  - 总长度为84字节。数据大小为64字节（84-20）。

  - 由于生存时间值为32，该数据包最多可经过32个路由器。

  - 数据包的标识号为3。

  - 服务类型为常规。

数据大小 = 200 − (5 × 4) = 180 字节

偏移量 = 200 × 8 = 1600

起始字节编号 = 偏移值 = 1600

最后一个字节的编号 = 偏移值 + 数据大小 − 1 = 1779 M = 0，偏移值 ≠ 0 → 最后一个片段

第21章

# 网络层：地址映射、错误报告与复用

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- ARP数据包的大小是可变的，取决于所用逻辑地址和物理地址的长度。

- ARP数据包大小 = 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 6 + 4 + 6 + 4 = 28字节

- 问题2中的ARP数据包大小为28字节。需对数据进行填充以达到最小46字节要求。此时以太网帧中数据包的大小计算为：6 + 6 + 2 + 46 + 4 = 64字节（不含前导码和帧起始字段）。

- 以太网广播地址为全1或0xFFFFFFFFFFF。

- 此限制可防止ICMP数据包泛洪网络。若无此限制，将可能产生无休止的ICMP数据包流。

- 包含IP头部是因为其中包含原始源地址。包含数据的前8字节是因为它们包含TCP或UDP头部的首段信息，该段包含端口号（TCP和UDP）及序列号（TCP）等数据。这些信息使源方能够将ICMP消息定向至正确应用程序。

- 若仅有一台路由器连接本地网络与外部世界，主机将永远不会收到重定向消息。

- ICMP数据包最小为8字节（路由器请求数据包）。最大数据包是路由器通告数据包，最多包含255条列表。因此最大容量为：

255条列表 × 8字节/条 + 8字节ICMP头 = 2048字节

- 携带ICMP数据包的IP数据包最小长度为28字节（20字节IP头部 + 8字节路由器请求数据包），最大长度为2068字节（20字节IP头部 + 2048字节路由器通告数据包）。

- 携带ICMP数据包的IP数据包的协议字段值为1。

- 若不考虑物理层添加的前导码和帧结构标识符字段，最小长度为64字节。最大长度为1518字节。

1

字节，同样不计前导码和SFD字段。尽管ICMP数据包最大可达1500字节以上（如路由器通告数据包），以太网仅能承载其中1500字节。

- 报告消息无需离开其自身网络，因为其唯一目的是向生成树中的下一台路由器通报组成员身份。查询消息也无需离开本地网络，因为其唯一目的是在本地网络中轮询任何组的成员身份。

#### 练习

- 参见图21.1。注意所有数值均为十六进制表示。另需注意硬件地址未完全符合4字节边界要求。括号内同时标注了IP地址。

| 0x0001 |  | 0x0800 |
| --- | --- | --- |
| 0x06 | 0x04 | 0x0001 |
| 0x2345AB4F |  |  |
| 0x67CD |  | 0x7B2D (125.45) |
| 0x170C (23.12) |  | 0x0000 |
| 0x00000000 |  |  |
| 0x7B0D4E0A (125.11.78.10) |  |  |

图21.1   习题13解答

- 参见图 21.2。

| 0x0001 |  | 0x0800 |
| --- | --- | --- |
| 0x06 | 0x04 | 0x0002 |
| 0x2345AB4F |  |  |
| 0x67CD |  | 0x7B2D (125.45) |
| 0x170C (23.12) |  | 0xAABB |
| 0xA24F67CD |  |  |
| 0x7B0D4E0A (125.11.78.10) |  |  |

图21.2   习题14的解答

- 参见图 21.3。我们未显示在物理层添加的前导码和 SFD 字段。

- 参见图21.4。图中未显示前导码和SFD字段，这些字段在物理层添加。

| 0xFFFFFFFFFFFF | 0x2345AB4F67CD | 0x0806 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

图21.3   练习15的解答

数据（见图21.1）及18字节的0字节作为填充 目标地址 源地址 类型 数据 CRC

图21.4   练习16的解法

数据（参见图21.2）及18字节0填充 目标地址 源地址 类型 数据 CRC

| 0x2345AB4F67CD | 0xAABBA24F67CD | 0x0806 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

可能由于某些原因导致主机B不可达。此时，中间路由器生成的错误消息在返回主机A的过程中可能丢失。或者，数据报因网络拥塞被丢弃，导致中间路由器生成的错误消息丢失。

- 校验和为 0xD399 或 1101 0011 1001 1001，计算如下：

|  | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | ← 进位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 和 0 | → | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  |
| 0 | → | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 123 | → | 0 |  | 0 |  | 7 |  | B |  |
| 25 | → | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 9 |  |
| H和e | → | 4 |  | 8 |  | 6 |  | 5 |  |
| 1 和 1 | → | 6 |  | C |  | 6 |  | C |  |
| o 和垫 | → | 6 |  | F |  | 0 |  | 0 |  |
| 部分和 |  | 2 |  | C |  | 6 |  | 5 |  |
| 进位 | 列 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 求和 |  | 2 |  | C |  | 6 |  | 6 |  |
| 校验和 |  | D |  | 3 |  | 9 |  | 9 |  |

- 相应的ICMP消息是目标不可达消息。此类消息包含不同类型的代码来声明不可达的原因。在此情况下，代码为0，表示网络不可达（本章未讨论具体代码含义；更多信息请参阅参考资料）。

- 相应的ICMP消息是目标不可达消息。此类消息通过不同代码类型声明不可达对象。本例中代码为3，表示端口不可达（本章未讨论具体代码含义，详见参考文献）。

- 请参阅下面的转换过程：

IP:	11100111 0 0011000 00111100 00001001

以太网：	00000001 00000000 01011110 0 0011000 00111100 00001001

以太网地址的十六进制表示为 0x01005E183C09

- 无论路由器组表中包含多少条目，其仅需发送1条查询消息。该消息将广播至其下属所有覆盖树中的本地节点。

- 主机必须在随机时间发送多达五条不同的报告消息，以维持其在五个不同组中的成员身份。

- 由于帧在物理地址层进行广播，路由器无需调用ARP服务。参见图21.5。

| 4 | 5 | 0 | IP头长度 数据包长度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0 | 0 |
| 1 |  | 协议 | 校验和 |  |
| 185.23.5.6 |  |  |  |  |
| 185.23.255.255 |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 0 | IP长度 数据包头长度加上数据 |  |
| 1 |  |  | 0 | 0 |
| 生存时间 |  | 协议 | 校验和 |  |
| 185.23.5.6 |  |  |  |  |
| 226.17.18.4 |  |  |  |  |
| 数据 |  |  |  |  |

图21.5   练习题24的解决方案

- 不应采取任何行动。

- 应将两个条目的状态设为延迟，并为每个条目启动随机时间的计时器。当每个计时器到期时，向发送查询的路由器发送两次成员报告消息。

以太网：

支持的组数（使用23位）= 223  = 8,388,608个组 IP:

支持的组数（使用28位）=2²⁸= 268,435,456个组丢失的地址空间：

268,435,456 − 8,388,608 = 260,046,848 个组

- 详见下文。我们在习题21的解答中展示了该过程。

| a. IP地址： | 234.18.72.8 | → | 以太网： | 0x01005E124808 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. IP: | 235.18.72.8 | → | 以太网： | 0x01005E124808 |
| c. IP: | 237.18.6.88 | → | 以太网： | 0x01005E120658 |
| d. IP: | 224.88.12.8 | → | 以太网： | 0x01005E580C08 |

请注意 a 和 b 代表相同的以太网地址。

第22章

# 网络层：

传输、转发与路由

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 我们讨论了两种不同的传输方式：直接传输和间接传输。在直接传输中，数据包的最终目的地是与发送方连接在同一物理网络上的主机。而在间接传输中，数据包会从路由器逐跳传递，直至到达与最终目的地连接在同一物理网络上的路由器。

- 当前常用的三种转发方法为：下一跳法、网络特定法和默认法。在下一跳法中，路由表仅存储每个目的地的下一跳地址。 网络特定方法中，路由表仅保存定义目标网络地址的单条条目，而非该网络上所有主机的地址。默认方法中，主机将所有出站数据包发送至称为默认路由器的特定路由器。

- 路由表可分为静态与动态两种类型。静态路由表包含手动输入的信息；动态路由表则通过RIP、OSPF或BGP等动态路由协议定期更新。

- RIP是一种域内路由协议，它使路由器能够在自治系统内部更新其路由表。

- 路由器通过RIP消息请求并接收关于某自治系统的路由信息，或定期与邻居路由器共享其路由知识。

- 为应对路由器间通信丢失的情况，RIP的超时时间设置为周期性定时器的6倍。

- 跳数限制通过限制消息在路由器间传递的次数来缓解 RIP 不稳定性，从而避免网络部分故障时可能发生的反复更新。

- 其两大缺陷是双节点不稳定性和三节点不稳定性。针对前者，可将无限大重新定义为20等具体数值，另一解决方案是采用分裂地平线策略或分裂地平线结合毒化反向策略。但这些方法对三节点不稳定性无效。

1

- 在OSPF中，定义了四种类型的链路：点对点链路、临时链路、端点链路和虚拟链路。点对点链路连接两台路由器，其间不存在其他主机或路由器。 暂存链路是连接多个路由器的网络，数据包可通过任意路由器进出。盲端链路仅连接单个路由器的网络，数据包必须通过该路由器进出。此类链路实为暂存网络的特殊形式。当两路由器间链路中断时，管理员可创建虚拟链路，通过更长的路径（通常经由多个路由器）维持连接。

- OSPF消息传播迅速，因为采用OSPF的路由器会立即向整个网络广播邻域变化信息。而RIP消息传播缓慢，因为采用RIP的网络依赖每30秒一次的周期性更新，将消息逐级传递至下一跳路由器。

- BGP是一种采用路径矢量路由的域间路由协议。

- 我们提到了两类组播路由协议：基于源的树协议和基于组共享的树协议。在基于源的树协议中，每台路由器需要为每个组维护一条最短路径树。某组的最短路径树为该组拥有忠实成员的每个网络定义了下一跳。 在组共享树协议中，仅由指定路由器承担分发多播流量的职责。该路由器在其路由表中维护m条最短路径树，而域内其余路由器则不维护任何最短路径树。

#### 练习题

- 完全孤立的主机无需路由信息，其路由表中不存在任何条目。

- 未连接互联网且无子网的局域网路由表可能包含主机特定地址。由于所有数据包均在网络内部传输，故不存在下一跳地址。

- 参见图22.1。

图22.1   习题15解答

145.23.192.0 m0 m2 未知网络 202.14.17.224 m1 130.56.12.4 R1 互联网其余部分

- 若目标地址为140.24.7.194的数据包到达R3，则被发送到接口m0。若到达R2，则被发送到接口m1，再转发至路由器R3。

R1接收数据包的唯一途径是该数据包来自组织1、2或3；此时数据包将进入R1并从接口m3发出。

- R1无法从m0接收具有此目的地的数据包，因为若组织1中的任何主机发送具有此目的地址的数据包，传输将直接进行而不经过R1。R1可通过接口m1或m2接收具有此目的地的数据包，这种情况发生于组织2或3中的主机发送具有此目的地址的数据包时。 数据包抵达R1后通过m0接口发出。R1还可通过m3接口接收此目标地址的数据包，具体发生在两种情形： 第一种情况：若R2接收此类数据包，则应用/24子网掩码，数据包从接口m0发出，抵达R1的接口m3。第二种情况：若R3接收此类数据包，则应用默认掩码，从其接口m2将数据包发送至R2，R2再应用/24掩码，从接口m0发出至R1的接口m3。

- 参见表 22.1。

表 22.1   习题 18 解决方案：区域 ISP 路由表

| 掩码 | 网络地址 | 下一跳地址 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| /20 | 120.14.64.0 | --- | m0 |
| /20 | 120.14.96.0 | --- | m2 |
| /20 | 120.14.112.0 | --- | m3 |
| /0 | 0.0.0.0 | 默认路由器 | m4 |

- 参见表 22.2。

表 22.2   练习 19 的解答：本地 ISP 1 的路由表

| 掩码 | 网络地址 | 下一跳地址 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| /23 | 120.14.64.0 | --- | m0 |
| /23 | 120.14.66.0 | --- | m1 |
| /23 | 120.14.68.0 | --- | m2 |
| /23 | 120.14.70.0 | --- | m3 |
| /23 | 120.14.72.0 | --- | m4 |
| /23 | 120.14.74.0 | --- | m5 |
| /23 | 120.14.76.0 | --- | m6 |
| /23 | 120.14.78.0 | --- | m7 |
| /0 | 0.0.0.0 | 默认路由器 | m8 |

- 参见表 22.3。

表 22.3   练习 20 的解答：本地 ISP 2 的路由表

| 掩码 | 网络地址 | 下一跳地址 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| /22 | 120.14.96.0 | --- | m0 |
| /22 | 120.14.100.0 | --- | m1 |

表 22.3   习题 20 的解答：本地 ISP 2 的路由表

| 掩码 | 网络地址 | 下一跳地址 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| /22 | 120.14.104.0 | --- | m2 |
| /22 | 120.14.108.0 | --- | m3 |
| /0 | 0.0.0.0 | 默认路由器 | m4 |

- 参见表 22.4。

表 22.4   练习 21 的解答：本地 ISP 的路由表 3

| 掩码 | 网络地址 | 下一跳地址 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| /24 | 120.14.112.0 | --- | m0 |
| /24 | 120.14.113.0 | --- | m1 |
| /24 | 120.14.114.0 | --- | 平方米 |
| /24 | 120.14.115.0 | --- | m3 |
| /24 | 120.14.116.0 | --- | m4 |
| /24 | 120.14.117.0 | --- | m5 |
| /24 | 120.14.118.0 | --- | m6 |
| /24 | 120.14.119.0 | --- | m7 |
| /24 | 120.14.120.0 | --- | m8 |
| /24 | 120.14.121.0 | --- | m9 |
| /24 | 120.14.122.0 | --- | m10 |
| /24 | 120.14.123.0 | --- | m11 |
| /24 | 120.14.124.0 | --- | m12 |
| /24 | 120.14.125.0 | --- | m13 |
| /24 | 120.14.126.0 | --- | m14 |
| /24 | 120.14.127.0 | --- | m15 |
| /0 | 0.0.0.0 | 默认路由器 | m16 |

- 参见表 22.5。

表 22.5   练习 22 的解答：小型 ISP 1 的路由表

| 掩码 | 网络地址 | 下一跳地址 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| /30 | 120.14.64.0 | ---- | m0 |
| /30 | 120.14.64.4 | ---- | m1 |
| /30 | 120.14.64.8 | ---- | m2 |
| /30 | 120.14.64.12 | ---- | m3 |
| . . . | . . . | . . . | . . . |
| /30 | 120.14.65.252 | ---- | m127 |
| /0 | 0.0.0.0 | 默认路由器 | m128 |

- 在距离矢量路由中，每台路由器会定期将其所知关于某个自治系统的全部信息发送给所有邻接网络上的路由器。它采用相当简单的算法更新路由表，但会产生大量不必要的网络流量。 链路状态路由中，路由器仅在网络发生变更时才向自治系统泛洪发送变更信息。相较于距离矢量路由，它通过减少网络流量消耗更少资源，但需采用更为复杂的迪杰斯特拉算法从链路状态数据库计算路由表。

- 我们假设路由器C相距一跳。则C节点修改后的表如表22.6所示：

表22.6   练习题24的解答

| 网络 | 跳数 |
| --- | --- |
| Net1 | 3 |
| Net2 | 2 |
| 网络3 | 4 |
| Net4 | 8 |

与旧表比较，得到表22.7：

表22.7   习题24的解答

| 网络 | 跳数 |  |
| --- | --- | --- |
| Net1 | 3 | C |
| Net2 | 2 | C |
| Net3 | 1 | F |
| 净值4 | 5 | G |

- 在广告N个网络的消息中，存在2 + (10 × N) = 空字节

- 参见图22.2。

| 通信：2 | 版本 | 保留 |
| --- | --- | --- |
| 家族：2 净 |  | 全为0 1 |
| 全为0 |  |  |
| 全部为0 |  |  |
| 4 |  |  |
| 家庭：2 |  | 全0 |
| 净值 2 |  |  |
| 全0 |  |  |
| 全0 |  |  |
| 家庭：2 |  | 全0 |
| 网络 3 |  |  |
| 全0 |  |  |
| 全0 |  |  |
| 1 |  |  |
| 家庭：2 |  | 全0 |
| 净4 |  |  |
| 全0 |  |  |
| 全部为0 |  |  |
| 5 |  |  |

图22.2   习题26的解答

2

- 参见图22.3。

图22.3   练习题27的解法

N3 N1 R2 N7 R4 R5 R6 R1 N6 R7 N4 N2 R3 N8 R8 N5

- 参见图22.4。

图22.4   习题28的解法

N3 R5 N1 R2 N7 R4 N6 R6 N4 R1 R7 N2 R3 N8 R8 N5

- 瞬态网络：N1、N2、N5 和 N6。支路网络：N3 和 N4

- 参见表22.8。

表 22.8   习题 30 的解答

| 目标 | 接口 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 10.0.0.0 | 2 |
| --- | --- |

- 不，RPF不会创建最短路径树，因为网络可能接收多个相同的多播数据包副本。RPF创建的是图而非树。

- 是的，RPB会生成最短路径树，其叶节点为网络。但数据包的传输基于广播而非组播机制。

- 是的，RPM会生成最短路径树，因为它本质上是带修剪和嫁接功能的RPB（参见前文解答）。树的叶节点即为各网络。

第23章

# 进程间传递：

### 复习题与练习题解答

#### 复习问题

- 对于回显、日间服务、BOOTP、TFTP和SNMP等应用，可靠性并非首要考量。在定制软件中，可通过在客户端/服务器应用中内置可靠性机制，提供更可靠且开销较低的服务。

- IP和UDP均为无连接且不可靠的协议。其可靠性主要差异在于：IP仅对IP头部计算校验和而不对数据计算，而UDP则对整个数据报进行校验和计算。

- 端口地址无需具有全局唯一性，只要每个IP地址/端口地址组合能唯一标识特定主机上运行的特定进程即可。 一个典型示例是包含50台主机的网络，每台主机均运行回显服务器软件。所有服务器均使用公认端口号7，但IP地址与端口号7的组合可唯一标识特定主机上的特定服务器程序。端口地址比IP地址更短，因为其作用域（单一系统）小于IP地址的作用域（互联网上的所有系统）。

- "临时"意指短暂或转瞬即逝。临时端口号仅在客户端与服务器单次通信期间使用，因此确实具有短暂性。

- UDP数据报在传输层的最小尺寸为8字节，在IP层为28字节。此尺寸的数据报不包含任何数据——仅包含一个无选项的IP头和一个UDP头。实现过程中可能需要填充。

- 由于数据报长度需存储于2字节字段中，UDP数据报的最大长度为65,535字节（含头部与数据）。 但考虑到IP层同样需在2字节字段中存储数据包总长度，实际最大长度需减去20字节（即65,515字节），以预留IP头空间。具体实现可能设置更小的限制值。

- UDP数据报中可封装的最小进程数据量为0字节。

1

- UDP数据报可封装的最大进程数据量为65,507字节（65,535字节减去UDP头部8字节，再减去IP头部20字节）。具体实现可能设置更小的限制值。

- 参见表23.1。

表23.1   问题9的解答。

| UDP中的字段 | TCP 中的字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 源端口地址 | 源端口地址 |  |
| 目标端口地址 | 目标端口地址 |  |
| 总长度 |  | 总长度无需计算。 |
| 校验和 | 校验和 |  |
|  | 序列号 | UDP没有流量和错误控制。 |
|  | 确认号 | UDP没有流量和错误控制。 |
|  | 报头长度 | UDP 没有流量和错误控制。 |
|  | 保留字段 | UDP 没有流量和错误控制。 |
|  | 控制 | UDP没有流量和错误控制。 |
|  | 窗口大小 | UDP 没有流量和错误控制。 |
|  | 紧急指针 | UDP 无法处理紧急数据。 |
|  | 选项与填充 | UDP不使用选项。 |

- UDP 因其能为每个数据块单独承载用户数据报而被优先选用。但更优方案是 SCTP。

  - 所有控制位均未设置。该分段属于不含附载确认的数据传输。

  - FIN位已设置。这是用于终止连接的FIN分段请求。

  - ACK位和FIN位均被设置。这是对接收到的FIN分段所作出的FIN+ACK响应。

FIN分段的响应。

- TCP报头最大长度为60字节。TCP报头最小长度为20字节。

#### 练习

- 参见图23.1。

- 客户端将使用 IP 地址 122.45.12.7 结合临时端口号作为源套接字地址，并将 IP 地址 200.112.45.90 结合通用端口号 161 作为目标套接字地址。

- 服务器将使用 IP 地址 130.45.12.7 结合通用端口号 69 作为其源套接字地址，并将 IP 地址 14.90.90.33 结合临时端口号作为目标套接字地址。

- 此数据报无法通过单个用户数据报传输。

| 52010 | 69 |
| --- | --- |
| 48 | 0 |
| 数据 (40 字节) |  |

图 23.1   练习 13 的解决方案

- 16 字节数据 / 24 字节总长度 = 0.666

- 16字节数据 / 44字节总长度 = 0.364

- 16字节数据 / 72字节最小帧大小 = 0.222

  - 端口号 1586

  - 端口号 13

  - 28 字节

  - 20 字节（28 – 8 字节头部）

  - 客户端到服务器

  - 日间

- 看起来目标IP地址和目标端口号都已损坏。TCP计算校验和后丢弃该分段。

- 十进制0111等于7。报头总长度为7×4即28字节。基本报头占20字节。该分段包含8字节选项字段。

- 参见图23.2。

785

图23.2   习题23的解答

| 52001 |  |  |  |  |  |  |  | 20 或 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14532 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 751 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 40 字节数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 源端口号为 0x0532（十进制为 1330）。

  - 目标端口号为0x0017（十进制为23）。

  - 序列号为0x00000001（十进制为1）。

  - 确认号为0x00000000（十进制为0）。

  - 头部长度为0x5（十进制为5）。头部包含5×4即20字节。

  - 控制字段为0x002，表示用于建立连接的SYN分段。

  - 窗口大小字段为0x07FF（十进制2047）。

- 计数器每秒递增64,000 × 2 = 128,000。序列号字段长度为32位，仅能存储2³²- 1个值。因此耗时(2³²- 1)/128,000秒，即33,554秒。

- 3000 − 2000 = 1000 字节

- 参见图23.3。

785

图23.3   习题27的解答

客户端 服务器 SYN 临时端口 已知端口 14534 5 0 0 0 0 1 0 校验和 SYN + ACK 临时端口 已知端口 21732 14535 5 0 1 0 0 1 0 窗口大小 校验和 0 ACK 临时端口 已知端口 14534 21733 5 0 1 0 0 0 0 窗口大小 校验和 0

785

785

14534

  - 在TCP层：

16字节数据 / (16字节数据 + 20字节TCP头) ≈ 0.44 或 44%

  - 在IP层

16字节数据 / (16字节数据 + 20字节TCP头

+ 20 字节 IP 头）≈ 0.29 或 29%

  - 在数据链路层（假设无前导码或标志位）：

16字节数据 / (16字节数据 + 20字节TCP头 + 20字节IP头

+ 18字节以太网头部和尾部≈0.22或22%，

- 序列号字段的最大值为 232  −1。若从 7000 开始计数，则耗时 [(232  − 1) −7000] / 1,000,000 = 4295 秒。

- 参见图23.4。

|  | 22001 |  | 32000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. 移动窗口开始前 |  |  |  |

图23.4   习题30的解法

|  | 24001 |  | 36000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b. 滑动窗口之后 |  |  |  |

参见图23.5。

图23.5   习题31的解答

之前 2001 3001 5000 收到ACK后 2500 3001 6499 发送1000字节后 2500 4001 6499

- 具有累积TSN为23的SACK分块延迟。

- 参见图23.6。

请注意 cumTSN 的值必须更新为 8。

- 参见图 23.7。数据块 18 和 19 已发送但未收到确认（200 字节数据）。可发送 18 个数据块（1800 字节），但队列中仅有 4 个数据块。数据块 20 是下一个待发送的数据块。

| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |  | 14 | 13 | 12 | 11 |  |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图23.6   练习33的解决方案

已接收 待处理 11,14 5 cumTSN 16,20 1800 winSize OutOfOrder 4 lastACK

cumTSN

图23.7   练习34的解决方案

outstanding 来自进程 分块 23 22 21 20 19 18 发送 发送队列 20 当前TSN 2000 rwnd 200 传输中

第24章

# 拥塞控制与服务质量

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 在拥塞控制中，网络负载被限制在容量范围内。服务质量指数据流所追求达到的特性。若拥塞控制良好，则服务质量亦佳，反之亦然。

- 流量描述符是描述数据流的定性值。

- 平均数据速率始终小于或等于峰值数据速率。

- 突发性数据的数据速率会在极短时间内发生剧烈变化。

- 开环拥塞控制策略旨在预防拥塞，闭环拥塞控制策略则致力于缓解拥塞的影响。

- 以下策略有助于预防拥塞：完善的重传策略、采用选择性重传窗口、合理的确认策略、有效的丢弃策略以及合理的接入策略。

- 拥塞缓解机制包括：背压机制、瓶颈控制和显式信号机制。

- TCP发送窗口大小由接收方及网络拥塞状况共同决定。

- 帧中继使用BECN位和FECN位来控制拥塞。

- 数据流可通过其可靠性、延迟、抖动和带宽来描述。

- 调度、流量整形、接入控制和资源预留可提升QoS。

- 流量整形是控制发往网络的流量总量与速率的机制。泄漏桶法和令牌桶法均可实现流量整形。

- 差异化服务（DS）旨在弥补IntServ的缺陷，其核心在于将主要处理任务从网络核心迁移至网络边缘，并将基于流的服务机制转变为基于类的服务机制。

- 当在IP层使用IntServ时，需要一个信令系统来建立所需的虚拟电路。资源预留协议正是这个信令系统。

1

- 其属性包括接入速率、承诺突发大小、承诺信息速率和超额突发大小。

- 用户相关属性定义用户期望的数据发送速率，网络相关属性则定义网络特性。

#### 练习题

- 比特序列为10110000 0001011。FECN位为0，BECN位为1。正向方向无拥塞，但反向方向存在拥塞。

- FECN位与BECN位均被设置（均为1）。

输入：(100/60) × 12 + 0 × 48 = 20 加仑

输出：5加仑

桶中剩余：20 − 5 = 15

| 第二秒： 初始值： | → | n = 8000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧1发送 帧2发送 | → → | n = 4000 n = 0 | 停止：n < 帧 3 |
| 第二秒： 初始值： | → | n = 8000 |  |
| 帧 3 发送帧 4 发送 | → → | n = 4000 n = 0 | 停止：n < 第5帧 |
| 第3秒： 初始值： | → | n = 8000 |  |
| 帧5发送帧6发送 | → → | n = 4800 n = 1600 | 停止：n < 第7帧 |
| 第二组： 初始值： | → | n = 8000 |  |
| 帧 7 发送 帧 8 发送 帧 9 发送 帧 10 发送 帧 11 发送 | → → → → → | n = 4800 n = 4400 n = 4000 n = 2000 n = 0 | 停止：n < 第12帧 |
| 第二组 5： 初始值： | → | n = 8000 |  |
| 帧 12 已发送 | → | n = 6000 | 停止：无更多帧 |

  - 接入速率即连接用户与网络的T-1线路速率（1.544 Mbps）。显然，用户无法超过此速率。

  - 用户数据速率不得超过接入速率，即连接用户与网络的T-1线路速率。用户应保持在该速率（1.544 Mbps）以下。

  - CIR为1 Mbps。这意味着用户可始终以该速率发送数据，无需担心数据丢弃。

  - 用户可按1.2 Mbps速率发送数据，因其低于接入速率。但用户每5秒发送600万比特，虽高于Bc（每5秒500万比特），却低于Bc+Be（每5秒600万比特）。网络

若无拥塞则不会丢弃任何数据，但若存在拥塞则可能丢弃数据

拥塞时可能丢弃数据。

  - 用户可按1.4 Mbps速率发送数据，因其低于接入速率。但用户每5秒发送700万比特，既超过Bc值，也超过Bc+Be值（即每5秒600万比特）。换言之，用户速率已超出其份额。网络将丢弃部分数据以限制传输速率。

超出其分配份额。网络将丢弃部分数据以限制传输速率。

  - 为确保数据永不被丢弃，用户应始终保持速率等于或低于CIR速率，即不超过1 Mbps。

  - 若用户可接受拥塞时可能的数据丢弃，当比特数低于Bc+Be（本例中为每5秒600万比特）时，可采用更高速率传输。这意味着用户可始终以1.2 Mbps速率发送数据，前提是

她接受这个风险。

- 完全不存在丢包风险，因为5秒内用户发送的数据量为

1.4 Mbps × 2 + 0 × 3 = 280万比特，低于Bc阈值。

- CTD是平均单元传输延迟。若每个单元耗时10微秒到达目的地，则可表示为CTD = [(10微秒 × n) / n]，其中n为单位时间内传输的总单元数。这意味着CTD = 10微秒

  - CLR 是平均单元丢失率。若网络在 10,000 个单元中丢失 5 个，则	CLR = 5 /10,000 = 1/2000。

  - CER为平均单元误码率。若每10,000个单元中有2个出现误码，则CLR = 2 /10,000 = 1/5000。

第25章

# 域名系统（DNS）

### 复习题与练习题解答

#### 复习问题

- 当命名空间较大时，在分层结构（树形结构）中搜索名称的速度远快于在扁平结构（线性结构）中搜索。前者可采用二分搜索，后者则需使用顺序搜索。

- 主服务器是存储其权威区域文件的服务器，负责创建、维护和更新区域文件。从服务器则是从其他服务器（主服务器或从服务器）获取区域完整信息并存储于本地磁盘的服务器，从服务器既不创建也不更新区域文件。

- 通用域名、国家域名和反向域名。

- 反向域名将地址映射至名称。

- 递归解析中，客户端仅向单一服务器发起查询。迭代解析中，客户端需向多个服务器进行查询。

- 完全合格域名（FQDN）是由标签组成的域名，这些标签从主机开始，逐级向上追溯至根节点。

- 完全限定域名（PQDN）是指不包含主机与根节点之间所有层级的域名。

- 区域是指服务器负责管理的特定范围。

- 缓存可减少名称的搜索时间。

- DNS消息分为查询和响应两种类型。

- 由于地址频繁变更导致手动更新效率低下，因此需要动态域名系统（DDNS）。

#### 练习

  - PQDN

  - FQDN

  - PQDN

1

  - FQDN

  - FQDN

  - 完全合格域名

  - PQDN

  - PQDN

- 没有特定答案。

- 记住名称通常比记住数字更容易。

- 若计算机A需要目标计算机B的IP地址，答案就在IP数据字段中。IP目标字段包含计算机A的地址。

- 存在三个标签但四级层次结构，因根节点被视为独立层级。

- 它总是至少少一个点。

- 这是通用域名。

- 递归解析通常更快，因为多个请求由更快的服务器处理。

- 问题段与答案段的数量必须相等，二者呈一对一关系。

第26章

# 远程登录、电子邮件与文件传输

### 复习题与练习题解答

#### 复习问题

- 在本地登录中，用户终端直接连接到目标计算机；在远程登录中，用户计算机通过互联网连接到目标计算机。

- 数据字符的最左位为0；控制字符的最左位为

1。

- TELNET中的选项通过四个控制字符WILL、WONT、DO和DONT进行协商。

- 地址系统包含本地部分和域名，两者由@符号分隔。本地部分是存储邮件的文件，域名则指代接收和发送邮件的主机。

- 用户代理（UA）是用于撰写、阅读、回复及转发邮件的软件包。

- 多用途互联网邮件扩展（MIME）作为补充协议，允许通过SMTP传输非ASCII数据。

- SMTP属于推送协议，将消息从客户端推送至服务器。换言之，批量数据（消息）流向为客户端→服务器。而从邮箱检索消息则需采用拉取协议，客户端必须主动从服务器拉取消息，此时批量数据流向为服务器→客户端。 第三阶段采用消息访问代理（MAA），如POP3或IMAP4协议。

- FTP将文件从一个主机复制到另一个主机。

- 其中一条连接用于数据传输，另一条连接用于控制信息传输。

- ASCII文件、EBCDIC文件和图像文件。

- FTP的三种传输模式为流式传输、块传输和压缩传输。

- 存储文件指将文件从客户端复制到服务器。检索文件

则指将文件从服务器复制到客户端。

1

- 匿名FTP允许用户在没有账户或密码的情况下访问远程服务器上的文件。

#### 练习

- 模式如下：

11110011 00111100 11111111 11111111

注：末尾字节重复是因为其与IAC相同；必须重复才能被识别为数据。

- 命令共15个字符（含换行符）。每个字符需单独发送至服务器，服务器将逐个字符进行回显并确认。客户端随后对每次服务器回显进行应答。总计需发送45个数据包。

- 要完成练习1中的任务，我们需要发送：

客户端至服务器：IAC DO BINARY（3字节）

服务器发给客户端：IAC WILL BINARY（3字节）

客户端向服务器发送：11110011 00111100 11111111 11111111（4字节）

若每次传输封装在单个TCP分段中（含20字节头部），则需3个分段：23字节、23字节和24字节，总计70字节（560比特）。

- 三次传输，每次最小长度为72字节，总计216字节或1728比特。

- 若假设有效数据为练习1中的3字节数据：

3字节数据 / 216字节传输量 = 1:70

  - IAC 将进行回显

  - IAC 不回显

  - IAC IP（中断处理）

  - IAC GA（继续）

MIME版本：1.1 内容类型：纯文本

Content-Transfer-Encoding: 7bit

MIME-version: 1.1

Content-Type: Image/JPEG; name="something.jpg"Content-Transfer-Encoding: base64

- 邮件传输需要建立连接，因为发送的消息不仅传递计算机是否通过TCP建立连接的信息，还传递通信所需的必要信息给客户端和服务器软件。

- 应限制匿名FTP访问，因为向公众开放系统完全访问权限并不明智。若不对匿名用户可使用的命令进行限制，该用户可能对文件系统造成严重破坏（例如彻底删除文件系统）。

- FTP无需消息格式，因为除通过控制连接传输的命令和响应外，无需额外传递信息。

第27章

# 万维网与HTTP

### 复习题与练习题解答

#### 复习问题

- HTTP是一种文件传输协议，用于促进对万维网的访问。

- HTTP 与 SMTP 相似，因为客户端与服务器之间传输的数据在外观上类似于 SMTP 消息。此外，消息格式由类似 MIME 的头部控制。

- HTTP与FTP相似，因为它们都传输文件并使用TCP服务。

- URL是一种便于访问网络文档的标准。URL定义了方法、主机计算机、端口和路径。

- 代理服务器是存储近期请求响应副本的计算机。当HTTP客户端发出请求时，在将请求转发至常规服务器前，会先检查代理服务器的缓存。

- 浏览器由控制器、客户端程序和解释器组成。

- 网页文档可分为静态文档、活动文档和动态文档三类。

- 超文本标记语言（HTML）是一种用于创建网页的语言。

- 动态文档是由服务器根据浏览器请求运行的程序所生成的产物。活动文档则是服务器发送至客户端并在客户端运行程序所产生的产物。

- 通用网关接口（CGI）是创建和处理动态文档的标准规范。

- Java是用于编写活动文档的语言之一。

#### 练习

- 第一张图片居中显示，第二张图片置于底部。

- 屏幕上显示：本书出版商为麦格劳-希尔出版社

1

GET /usr/users/doc/doc.1 HTTP/1.1 Date: Fri, 13-Jan-06 08:45:20 GMT

MIME-version: 1.0 Accept: image/gif Accept: image/jpeg

最后修改时间：2006年1月9日

HTTP/1.1 200 OK

日期：2006年1月13日星期五 08:45:25 GMT

服务器：挑战者MIME 版本：1.0

内容长度：4623

（文档正文）

HTTP/1.1 302 永久移动日期：2006年1月13日星期五 08:45:25 GMT

服务器：Challenger位置：/usr/deads/doc.1

HTTP/1.1 400 请求错误

日期：2006年1月13日星期五 08:45:25 GMT

服务器：挑战者

HTTP/1.1 401 未授权

日期：2006年1月13日星期五 08:45:25 GMT

服务器：挑战者

HEAD /bin/users/file HTTP/1.1日期：2006年1月13日 星期五 10:40:22 GMT

MIME-version: 1.0

发件人： mzzchen@sinonet.cn

HTTP/1.1 200 OK

日期：2006年1月13日星期五 10:40:27 GMT

服务器：挑战者 内容类型：image/jpeg 内容长度：4623

COPY /bin/usr/bin/file1 HTTP/1.1日期：2006年1月13日星期五 10:52:12 GMT

MIME-version: 1.0Location: /bin/file1

HTTP/1.1 200 OK

日期：2006年1月13日星期五 10:53:00 GMT

服务器：挑战者

DELETE /bin/file1 HTTP /1.1日期：2006年1月13日星期五 11:04:22 GMT

服务器：Challenger

认证：swd22899/3X4ake88rTfh（书中未讨论）

HTTP/1.1 200 OK

日期：2006年1月13日星期五 11:11:02 GMT

服务器：Challenger

GET /bin/etc/file1 HTTP/1.1

日期：2006年1月13日 星期五 11:22:08 GMT

MIME版本：1.0 接受：*/*

修改时间：1999年1月23日 00:00:00 GMT

HTTP/1.1 200 OK

日期：2006年1月13日星期五 11:24:06 GMT

服务器：挑战者MIME版本：1.0

内容长度：2686

（文档正文）

GET /bin/etc/file1 HTTP/1.1

日期：2006年1月13日星期五 11:41:02 GMT

MIME版本：1.0接受：*/*

主机: Mercury

认证: swd22899/3X4ake88rTfh (书中未提及)

HTTP/1.1 200 OK

日期：2006年1月13日星期五 11:45:06 GMT

服务器：挑战者 MIME版本：1.0 内容类型：text/html 内容长度：4156

（文档正文）

PUT /bin/letter HTTP/1.1

日期：2006年1月13日 星期五 11:47:00 GMT

MIME-version: 1.0Accept: text/htmlAccept: image/gifAccept: image/jpegLocation: /bin/letter

HTTP/1.1 200 OK

日期：2006年1月13日 星期五 11:51:02 GMT

服务器：挑战者 MIME版本：1.0 内容类型：text/html 内容长度：6324

年龄：10:06:02

过期时间：2006年5月9日 00:00:00 GMT

第28章

# 网络管理：SNMP

### 复习题与练习题解答

#### 复习问题

- 网络管理是指监控、测试、配置和排除网络组件故障，以满足组织定义的一套要求。

- 网络管理系统所执行的功能可分为五大类：配置管理、故障管理、性能管理、安全管理和计费管理。

- 配置管理系统负责更新每个实体的状态信息及其与其他实体的关系。

- 配置管理可细分为两个子系统：重新配置

和文档记录。

- 故障管理负责监督网络的运行，这取决于每个独立组件的正常运作及其与其他组件的关联关系。

- 故障管理系统包含两个子系统：被动故障管理和

主动故障管理。

- 性能管理通过监控和控制网络，确保其以最高效率运行。

- 性能管理中的四个可量化指标为容量、流量、吞吐量和响应时间。

- 安全管理负责根据预定义策略控制网络访问权限。

- 计费管理通过收费机制控制用户对网络资源的访问权限。在计费管理框架下，个人用户、部门、分支机构乃至项目均需为所获取的网络服务支付费用。

1

#### 练习

INTEGER 标签：02

长度：04

值：00 00 05 B0

-------------------------

答案：02 04 00 00 05 B0

八位字节字符串标签：04

长度：0C

value: 48 65 6C 6C 6F	20	57	6F 72 6C 64 2E

H	e	l	l	o	空格	W	o	r	l	d	.

答案：04 0C 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 2E

八位字节字符串标记：04

长度字段的长度（2 字节）(10000010) = 82

长度（1000字节）= 03 E8

值（1000个字符）

答案：04 82 03 E8（另加1000字节字符）

30 16	序列，长度

02 04 00 00 09 29	整数，长度，值 (2345)

04 08 43 4F 4D 50 55 54 45 52	八位字节字符串，长度，值（计算机）

40 04 B9 20 01 05	IP地址，长度，值（185.32.1.5）

30 15	序列，长度

43 04 00 00 2E E0	时间戳，长度，值 (1200)

02 04 00 00 38 E4	整数，长度，值 (14564)

06 07 01 03 06 01 02 01 07	对象ID、长度、值 (1.3.6.2.1.7)

30 18	序列号，长度

02 04 00 00 09 29	整数，长度，值 (2345)

02 04 00 00 04 D4	整数, 长度, 值 (1236)

02 04 00 00 00 7A	整数，长度，值 (122)

02 04 00 00 04 D4	整数，长度，值 (1236)

30 43	序列，长度

30 41	序列，长度

02 04 00 00 09 29	整数，长度，值 (2345)

04 08 43 4F 4D 50 55 54 45 52	八位字节字符串，长度，值（计算机）

41 04 00 00 01 59	计数器，长度，值 (345)

30 29	序列，长度

02 04 00 00 04 63	整数，长度，值 (1123)

04 04 44 49 53 4B	八位字节字符串，长度，值（磁盘）

41 04 00 00 05 96	计数器，长度，值 (1430)

30 15	序列，长度

02 04 00 00 0D 80	整数，长度，值 (3456)

04 07 4D 4F 4E 49 54 4F 52	八位字节字符串，长度，值（监视器）

41 04 00 00 09 09	计数器，长度，值 (2313)

  - 整数 16913458

  - 两个整数的序列：17 和 20

  - 字符串序列：“ACB”和整数5140

  - IP地址35.81.98.113与整数5138的序列

第29章

# 多媒体

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 在存储音视频流媒体中，客户端先下载压缩文件，再进行播放。在实时音视频流媒体中，客户端在下载过程中即可同步播放文件。

- 频率掩蔽中，强声会部分或完全掩盖弱声。在

时间掩蔽中，强声会在特定时间段内阻隔其他声音。

- 元文件包含对应音频/视频文件的相关信息。

- RTSP是一种控制协议，为流媒体传输过程增添了若干功能。它作为一种带外控制协议，其运作方式类似于FTP控制连接。

- 抖动表现为听觉或视觉内容之间的间隔。

- SIP 是一种应用层协议，用于建立、管理和终止多媒体会话。

- JPEG 用于图像压缩。MPEG 用于视频压缩。

- 分块处理可减少计算量。

- 离散余弦变换（DCT）揭示了块中冗余数据的数量。

- 在空间压缩中，JPEG对每帧图像进行压缩；在时间压缩中，则去除冗余帧。

#### 练习

  - 已播放9个数据包；剩余11个数据包

  - 已播放12个数据包；剩余8个数据包

  - 已播放17个数据包；剩余3个数据包

  - 已播放22个数据包；剩余8个数据包

- TCP 不适合实时流量，因为它不支持时间戳功能，不支持多播，最重要的是，它会重传丢失或

1

损坏数据包。RTP是专为处理实时流量设计的协议，可实现时间戳、序列控制及混合处理。当RTP与UDP结合使用时，不会进行重传。

- 可以说，UDP加RTP比TCP更适合多媒体通信。这种组合既利用了UDP的优势特性（如无时间戳、支持多播、不重传），又兼顾了RTP的优势特性（如错误控制）。

- RTCP是一种控制协议，用于处理控制数据流和质量的消息，同时允许接收方反馈。TCP本身支持此类消息，因此无需RTCP。

- Web服务器和媒体服务器可部署在两台独立机器上，因为关键在于元文件与数据文件的组合。

- SIP可经修改用于交互式视频应用（如电话会议）。

- SIP与H.323均将互联网作为电话网络使用。主要区别在于H.323需通过网关将电话网络消息转换为互联网消息。详见表29.1。

表29.1   习题17的解答

| 问题 | SIP | H.323 |
| --- | --- | --- |
| 传输层 | UDP 或 TCP | UDP用于数据传输，TCP用于控制传输 |
| 地址格式 | IP地址、电子邮件地址或电话号码 | IP地址 |
| 建立 | 三向握手 | H.225、Q.931、H.245 |
| 数据交换 | UDP、TCP | RTP、RTCP、UDP、TCP |
| 终止 | BYE消息 | Q.931 |

- 在全面实施IP语音过程中存在若干问题：

  - 您的计算机必须始终处于开机状态并保持互联网连接。

  - 如果互联网连接中断，您的电话服务也将中断。

  - 由于回声或延迟，语音质量可能存在问题。

  - 若计算机同时进行高负荷处理，通话质量可能下降。

- H.323也可用于视频通信，但需配备视频电话设备。目前多数用户尚未配备视频电话。

第30章

# 密码学

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 双向通信仅需一个密钥（共享密钥）。但为增强安全性，建议为每个方向使用不同的密钥。

- 共享密钥只能在两个实体之间使用。爱丽丝需要一个共享密钥与鲍勃通信，另一个共享密钥与约翰通信。

- 第一组中每人需要10把密钥才能与第二组所有成员通信。这意味着至少需要10×10=100把密钥。需注意相同密钥可用于反向通信。但请注意，此处未考虑同组成员间的通信，若包含此类通信则需更多密钥。

- 每人需9把密钥才能与其他成员通信。乍看似乎需要10×9把密钥，但若同一密钥可双向使用（A→B与B→A），则仅需(10×9)/2=45把密钥。

- 双向通信需4把密钥：爱丽丝需私钥与公钥各一套，鲍勃同样需私钥与公钥各一套。

- 爱丽丝可以使用同一对密钥（私钥和公钥）与鲍勃和约翰进行通信。然而，若需要双向通信，鲍勃和约翰各自都需要拥有独立的一对密钥。换言之，双向通信需要6把密钥，每个实体各两把。

- 双向通信时，第一组人员需10对密钥，第二组人员另需10对密钥。换言之，双向通信共需40把密钥。

- 组内每人仅需一套密钥（私钥与公钥）。换言之，双向通信需20把密钥。

1

#### 练习题

- 若两人各持有两对非对称密钥，则可通过密钥生成会话对称密钥进行通信——该密钥仅限单次会话有效且不可重复使用。另一种方案是借助可信中心：该中心利用已建立的非对称密钥或对称密钥，向双方生成并发送对称密钥。此机制将在第31章详述。

- 每个人都可以生成一对密钥。随后，个人保留私钥并公布公钥（例如发布在个人网站上）。另一种常见方案是借助可信第三方机构：该机构接收个人私钥，再通过证书进行分发。我们将在第31章详细探讨此机制。

  - 我们可逐字符展示加密过程：将字符A至Z编码为0至25，若遇到末位字符则减去26实现循环。

| T H I S | 19 + 20 = 39 − 26 = 13 07 + 20 = 27 − 26 = 01 08 + 20 = 28 − 26 = 02 18 + 20 = 38 − 26 = 12 | → → → → | N B C M |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 08 + 20 = 28 − 26 = 02 | → | C |
| S | 18 + 20 = 38 − 26 = 12 | → | M |
| A | 00 + 20 = 20 | → | U |
| N | 13 + 20 = 33 − 26 = 07 | → | H |
| E | 04 + 20 = 24 | → | Y |
| X | 23 + 20 = 43 − 26 = 17 | → | R |
| E | 04 + 20 = 24 | → | Y |
| R | 17 + 20 = 37 − 26 = 11 | → | L |
| C | 02 + 20 = 22 | → | W |
| I | 08 + 20 = 28 − 26 = 02 | → | C |
| S | 18 + 20 = 38 − 26 = 12 | → | M |
| E | 04 + 20 = 24 | → | Y |

密文为 NBCM CM UH YRYLWCMY。

  - 我们可以逐字符展示解密过程。我们将字符A到Z编码为0到25。为处理负数，我们添加26。

| N B C M | 13 − 20 = −07 + 26 = 19 01 − 20 = −19 + 26 = 07 02 − 20 = −18 + 26 = 08 12 − 20 = −08 + 26 = 18 | → → → → | T H I S |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 02 − 20 = −18 + 26 = 08 | → | I |
| M | 12 − 20 = −08 + 26 = 18 | → | S |
| U | 20 − 20 = 00 | → | A |
| H | 07− 20 = −13 + 26 = 13 | → | N |
| Y | 24 − 20 = 04 | → | E |
| R | 17 − 20 = −03 + 26 = 23 | → | X |
| Y | 24 − 20 = 04 | → | E |
| L | 11 − 20 = −09 + 26 = 17 | → | R |
| W | 22 − 20 = 02 | → | C |
| C | 02 − 20 = −18 + 26 = 08 | → | I |
| M | 12 − 20 = −08 + 26 = 18 | → | S |
| Y | 24 − 20 = 04 | → | E |

解密后的消息是：这是一项练习。

- 我们可以，但这完全不安全。这是个密钥为2的移位密码，仅有两个符号：所有0变为1，所有1变为0。入侵者能轻易截获密文并破译明文。

- 可以，但完全不安全。我们最多只能做到：有时将0改为0，有时改为1；有时将1改为0，有时改为1。这种方式很容易通过试错法破解。

- 我们将消息划分为五个字符的区块，并在末尾添加两个虚假字符（Z）。我们得到：

明文： 密文：

INTER TRNIE

NETZZ TZENZ

- 输入：111001 →	输出：001111

- 输入：100111 →	输出：111100

  - 输入：1 1 0 0 1 0	→   输出：0 1

  - 输入：1 0 1 1 0 1	→   输出: 0 0

- 可能的输入数量为 26= 32（000000 至 111111）。可能的数量

输出为 22= 4 (00 到 11)。

  - 输入：1011（最左位为1），输出为：110

  - 输入：0110（最左位为0），输出：011

- 参见图30.1。这是压缩置换，因为输出位数少于输入位数。

图30.1   习题20的解法

输入 1 2 3 4 1 2 输出

- 我们可以沿着这个过程继续推导，直到求出d的值。最后一步需要运用抽象代数中定义的算法。除非学生修读过抽象代数或密码学课程，否则我们不期望他们掌握该算法。

  - n = p × q = 19 × 23 = 437

  - ϕ = (p −1) × (q −1) = 18 × 22 = 396

  - e = 5	d = 317

验证可得：e × d = 5 × 317 = 1 mod 396

- RSA算法的核心在于n必须是极大的数值，以防止攻击者将其分解。在本例中，攻击者能轻易破解n，因为其可发现n=187=17×11。换言之，p为17，q为11。 此时攻击者可计算出 ϕ = (17 − 1) × (11 − 1) = 160。当攻击者知晓该数值及公钥 e = 17 时，即可求得密钥 d = 113，从而破解密钥。

- Bob 知晓 p 和 q，因此可计算 ϕ = (p − 1) × (q − 1)，进而求得满足 d = 113 的 d。

× e = 1 mod ϕ。夏娃不知道p或q的值，她只知道n = p × q。

q。当n足够大（数百位数）时，将其分解为p和q极为困难。若未知其中任一值，她便无法计算出ϕ。而没有ϕ，就不可能根据e求出d。RSA的核心思想在于：n必须大到无法被分解。

  - 加密过程：

| P1 = “F” = 05 | → | C1 = 0513 mod 77 | = 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 = “I” = 08 | → | C2 = 0813 mod 77 | = 50 |
| P3 = “N” = 13 | → | C3 = 1313 mod 77 | = 41 |
| P4 = “E” = 04 | → | C4= 0413 mod 77 | = 53 |

  - 解密：

C1 =   26	→

C2 = 50	→

C3 = 41	→

C4=	53	→

P1 = 2637  mod 77 = 05 = “F”

P2 = 5037  mod 77 = 08 = “I”

P3 = 4137  mod 77 = 13 = “N”

P4= 5337  mod 77 = 04 = “E”

- 当e=1时，由于C=Pe=P，意味着完全不加密。密文与明文完全相同。伊芙可截获密文并直接作为明文使用。

- 若e值过小且P值不大，模运算将失去效果。例如当C = P2始终小于n时，伊芙可通过P = (C)1/2轻松推算出P值。因此建议避免选用过小的e值。

- 尽管伊芙可通过所谓的密文攻击获取鲍勃的密钥，但她本可直接截获消息实现相同目的。在密文攻击中，攻击者可收集多个相同密钥对生成的不同密文，从而推导出接收方的私钥。若公钥值与n值足够庞大，此过程将极为耗时且困难。

R1 = 72mod 23 = 3

R2 = 75mod 23 = 17

爱丽丝计算得出 K = (R²)²mod 23 =17²mod 23 = 13

鲍勃计算	K = (R1)2mod 23 = 35mod 23 = 13

- 没有发生特殊情况。假设爱丽丝和鲍勃都选择 x = y = 9。当 g = 7 且 p = 23 时，我们得到以下情况：

R1 = 79mod 23 = 15

R2 = 79mod 23 = 15

爱丽丝计算 K = (R2)9mod 23 = 159mod 23 = 14

鲍勃计算	K = (R1)9mod 23 = 159mod 23 = 14

第31章

# 网络安全

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- 随机数（nonce）是一种仅使用一次的大型随机数，用于区分新的认证请求与重复请求。

- N² 问题指对称密钥加密所需密钥数量庞大的现象。当参与者为 N 人时，需生成 (N × (N-1))/2 组密钥，其数量呈 N² 级增长。

- Needham-Schroeder协议与Otway-Rees协议均采用密钥分配中心(KDC)进行用户认证。

- Kerberos认证服务器（AS）为每位用户注册并分配用户标识与密码。AS生成用于发送方与票证授予服务器（TGS）间通信的会话密钥。

- Kerberos TGS为实际服务器签发票证，并提供发送方与接收方之间的会话密钥。

- X.509是一种以结构化方式描述证书的协议。

- 认证机构（CA）是将公钥与实体绑定并签发证书的联邦或州级组织。

- 长密码比短密码更不易被猜中。然而长密码难以记忆，人们常将其记录在某处，这可能使攻击者更容易窃取密码。

- 频繁变更的密码比固定密码更安全，但安全性不及一次性密码。不过一次性密码需要系统和用户投入更多精力：系统每次验证时需确认密码是否有效，用户则需注意避免重复使用旧密码。 可采用更频繁的密码更新机制作为替代方案。具体实现方式是：系统通过安全通道发送新密码，并向用户发起验证挑战，确保正确用户接收新密码后启动更新流程。

- 防止密码猜测攻击的一种方法是使用长密码。例如，猜出10位密码比猜出4位密码更困难。银行

1

建议客户不要使用短PIN码（一种密码类型）。尤其要避免使用易被猜中的数字，如出生年份。当银行卡被盗后，银行在补发新卡时也会要求用户更改PIN码。

#### 练习

  - 该算法满足第一个标准（单向性）。若已知摘要值，则无法推导出原始数值。例如，若已知摘要值为76，则无法确定原始的十个数值。这十个数值可以是任意十个数字的组合。

  - 该算法不符合第二个标准（弱碰撞性）。若已知摘要值，可构造出10个数字组成的集合，其哈希值与该摘要相同。 例如，夏娃在未知原始数集的情况下，可截获摘要值51，构造数集{12, 23, 45, 12, 34, 56, 9, 12, 34, 14}并将其与摘要值51一并发送给鲍勃。鲍勃将受骗而相信该数集真实有效。

  - 该算法不符合第三项标准（强碰撞）。若已知摘要值，我们至少能构造两组各含10个数字的集合，其哈希值均为该摘要值。例如，爱丽丝可构造两组集合：{12, 23, 45, 12, 34, 56, 9, 12, 34,

14} 和 {12, 23, 45, 16, 34, 56, 9, 12, 34, 10}，两者均哈希为51。Alice可向Bob发送第一组数据及摘要，事后却声称发送的是第二组数据。

  - 该算法满足首个标准（单向性）。处理过程中大部分字符丢失，无法从摘要中还原。

  - 该算法不符合第二个标准（弱碰撞）。若已知摘要，我们可构造任意长度的消息，只要其中第1、11、21…、91位字符与摘要中对应字符相同。 夏娃无需知晓原始字符集，即可截获摘要，利用摘要生成新字符集并连同摘要一并发送给鲍勃。鲍勃将受骗上当，误以为该字符集真实有效。

  - 该算法不符合第三项标准（强碰撞）。我们可轻易构造两条消息：其中第1、11、21…、91位相同，其余位不同。两条消息的摘要值相同。爱丽丝可先向鲍勃发送第一条消息及其摘要，随后声称自己发送的是第二组消息。

- 可能的摘要数量为2^N，因为每个比特值取值范围仅限于0或1两种状态。

- 找到两名生日相同者，比找到某人恰好出生在特定日期更容易。例如在10人聚会中，两种情况的概率分别为：

  - 一个人出生在特定日期（例如2月20日）的概率为

0.027（近3%）

  - 两人或多人出生在同一天的概率为0.117

（近12%）

当聚会人数达到20人或以上时，差异会急剧扩大。在经典的生日概率问题中，若聚会人数为23人，则两人生日相同的概率超过50%。

- 哈希函数的第二和第三个标准与问题14的解决方案密切相关。在该问题中，我们试图将派对上的人数与一年中的天数建立关联。 在哈希函数中，我们可以将可能的消息数量与可能的摘要数量建立关联。为理解该问题，假设仅存在10条可能的消息（派对人数），但存在365种可能的摘要。

  - 若已知特定摘要（某位生日），伊芙找到十条消息之一（派对中十人之一）的概率仅为0.027（2.7%）。这即弱碰撞的特征——概率极低，故称之为弱碰撞。

  - 爱丽丝生成两个或更多具有相同摘要的消息的概率，相当于在派对中找到两个或更多生日相同的人的概率。若可能消息数为10，可能摘要数为365，则该概率为0.117（即11%）。因此该标准被称为强碰撞。 该概率更高。爱丽丝找到两个或更多具有相同摘要的消息的可能性，大于夏娃找到具有给定摘要的消息的可能性。

上述分析表明我们应更关注第二个标准而非第一个。要降低两种标准的概率，需同时增加可能的摘要数量和可能的消息数量。具体措施包括：增加摘要的位数，并对消息设置最小位数要求。

- 固定长度摘要更具可行性。可变长度摘要需依赖消息长度，这不仅使标准应用更复杂，也导致摘要函数本身更为繁琐。

- 像SHA-1这样复杂的哈希函数的核心思想在于：每个区块的部分摘要既取决于前一区块的部分摘要，也取决于当前区块的消息内容。每个区块通过特定方式混合重组比特流，使得消息最后一个区块中哪怕仅改变一位比特，都可能导致最终摘要完全改变。

- 我们可将二者区分如下：

  - 带签名的哈希通常指先生成哈希值，再用密钥对其加密。

  - 消息认证码（MAC）通常指先将密钥与消息拼接，再应用哈希函数。

- 通常两者兼具。实体认证（基于个人识别码）旨在防范银行卡被盗时保护持卡人与银行。而消息认证通常是实现实体认证的必要手段。

- 图31.1展示了一种使用四条消息的方案。在此方案中，发起者爱丽丝需要先完成身份验证，随后鲍勃才进行验证。第三条消息发送后，爱丽丝对鲍勃完成身份验证；第四条消息发送后，鲍勃对爱丽丝完成身份验证。虽然消息数量可缩减至三条，但（如安全领域教材所述）三消息方案存在某些缺陷。

图31.1   习题20的解答

鲍勃 爱丽丝 (服务器) (用户) 1 爱丽丝 RB 2 KAB 3 RB ，RA KAB 4 RA

- 图31.2展示了一种方案。需注意该方案强制鲍勃使用与爱丽丝所用时间戳(T+1)相关的时间戳，从而确保两条消息属于同一会话。

图31.2   习题21的解决方案

鲍勃 爱丽丝 (服务器) (用户) 1 爱丽丝, T + T 哈希 鲍勃，(T+1) + (T+1) 2 哈希

- 图31.3展示了一种方案。在第一条消息中，爱丽丝进行自我介绍并发送用鲍勃公钥加密的随机数(RA)。在第二条消息中，鲍勃解密第一条消息，并发送明文形式的RA来验证自身身份。鲍勃还在第二条消息中向爱丽丝发起挑战，发送用爱丽丝公钥加密的随机数(RB)。 在第三条消息中，爱丽丝可通过发送鲍勃解密后的随机数（RB）完成身份验证。需注意：在此方案中，服务器鲍勃在爱丽丝完成身份验证前已向用户爱丽丝完成身份验证。但鲍勃并未泄露任何危及安全的信息。

- 图31.4展示了一个简单方案。请注意，在第二条消息中，鲍勃使用其私钥对消息进行签名。当爱丽丝使用鲍勃的公钥验证消息时，鲍勃的身份便对爱丽丝得到认证。在第三条消息中，爱丽丝对消息进行签名。

图31.3   习题22的解答

鲍勃 爱丽丝 (服务器) (用户) KB 1 爱丽丝， RA KA 2 RA， RB 3 RB

消息。当鲍勃使用爱丽丝的公钥验证消息时，爱丽丝的身份便对鲍勃得到了认证。

图31.4   习题23的解答

鲍勃 爱丽丝 (服务器) (用户) 1 爱丽丝，RA KB 2 RB, SB (RA ) 3 KA SA (RB )

- 加密首次保护了学生和大学。然而，入侵者可以截获加密密码并在其他时间重放该过程。入侵者无需知道明文密码，加密密码足以进行重放。大学系统无法确定是学生再次加密了消息，还是入侵者在重放消息。

- 时间戳能有效解决此问题。若爱丽丝在加密前为密码添加时间戳，大学解密后可验证明文的新鲜度。换言之，为密码添加时间戳相当于每次生成新密码。

- 密码序列同样有效，但需确定序列长度。另一问题在于学生必须记住按序使用密码，若误用序列外的密码将导致访问失败。

- 若密钥分配中心（KDC）故障，所有操作将陷入停滞。因为建立双方会话密钥的过程必须依赖KDC完成。

  - 如果授权服务器（AS）不可用，则无法启动该过程，因为爱丽丝无法通过身份验证。

  - 若AS正常运行但TGS不可用，Alice可通过认证获取TGS票证，但无法接收会话密钥。她可稍后提交申请并出示票证以获取会话密钥。此过程可类比航空旅行： 我们需要机票，但也需要登机牌。若航空公司办公室开放，我们可获取机票；但若航班取消，则无法获得登机牌。我们可在该航班恢复运营时另行申请登机牌。

  - 如果AS和TGS正在运行，但主服务器已下线，我们虽能获取会话密钥，却无法访问主服务器。部分系统允许在未来时间使用会话密钥，部分则不允许。这种情况如同持有登机牌准备登机：若航班延误，可等待并稍后使用登机牌；若航班取消，登机牌则可能失效。

- 若信任中心不可用，Bob将无法获取证书。但若对方未要求验证证书，Bob仍可使用其公钥。

- 参见图31.5。阴影区域显示加密/解密层。

图31.5   习题30的解答

爱丽丝的密钥 爱丽丝 共享密钥 鲍勃 明文 加密 加密 解密 解密明文 签名 验证 数据流

- 参见图31.6。阴影区域显示加密/解密层。

图31.6   习题31的解答

鲍勃的公钥 爱丽丝的 鲍勃的私钥 密钥 爱丽丝 鲍勃 明文 加密 加密 解密 解密明文 签名 验证 数据流

第32章

# 互联网安全

### 复习题与习题解答

#### 复习问题

- IPSec在运行前需要一组安全参数。在IPSec中，安全参数的建立通过称为安全关联（SA）的机制实现。

- 通过安全关联机制，可在任意两个实体间创建安全参数集。该机制采用三种协议：IKE、Oakley和SKEME，用于在双方之间建立安全关联，或在用户组间创建安全关联数据库。

- IPSec定义的用于交换数据报的两种协议是认证头协议（AH）和封装安全负载协议（ESP）。

- 认证头（AH）协议添加包含以下字段的AH头：下一个头、有效负载长度、安全参数索引、序列号及摘要。需注意摘要属于AH头组成部分。

- 封装安全负载（ESP）协议添加ESP头、ESP尾部及摘要字段。ESP头包含安全参数索引和序列号字段，ESP尾部包含填充数据、填充长度及下一个头字段。需注意摘要字段独立于头部或尾部存在。

- IP安全需采用AH或ESP协议。功能更强大的ESP协议是在AH投入使用后开发的。

- 传输层安全的主要协议有两种：安全套接层协议（SSL）和传输层安全协议（TLS）。后者实为IETF对前者的升级版本。

- 互联网密钥交换（IKE）是一种旨在在安全关联数据库（SADB）中创建入站和出站安全关联的协议。IKE 是一个基于三个其他协议的复杂协议：Oakley、SKEME 和 ISAKMP

- 两个系统之间的会话是一种可长期维持的关联；在会话期间，连接可建立并断开多次。部分安全参数在会话建立过程中生成，并处于

1

有效直至会话终止。部分安全参数需在每次连接时重新创建（或偶尔恢复）。

- SSL为此采用两种协议：握手协议和密钥交换协议。

- 为电子邮件提供安全保障的协议之一是完美隐私协议（PGP）。该协议旨在创建经过身份验证且保密的电子邮件。

- 在PGP中，安全参数需要随消息一同发送，因为电子邮件属于一次性通信活动，发件人与收件人无法在发送消息前就使用何种安全参数达成一致。

- 握手协议用于建立密码集并提供密钥及安全参数。该协议还可根据需要对服务器向客户端进行身份验证，并对客户端向服务器进行身份验证。

- 记录协议承载来自上层的消息。消息被分片处理并可选压缩；通过协商的哈希算法为压缩后的消息添加消息认证码（MAC）。压缩分片与MAC使用协商的加密算法进行加密。最后，加密消息将附加SSL头部。

- 防火墙是位于全球互联网与内部网络之间的一种安全机制，通过选择性过滤数据包实现防护。

- 本章讨论的两种防火墙类型是：数据包过滤防火墙和

代理型防火墙。

- VPN技术使组织能够利用全球互联网的同时，安全地维护私有内部通信。

- 在完全私有的互联网中，局域网可通过路由器和租用线路进行通信。

#### 练习

- 我们唯一能填写的字段是下一层报头（假设数据包封装了TCP）和长度字段。序列号可以是任意数字。请注意，长度字段定义的是32位字的数量减去2。参见图32.1。

图32.1   练习题19的解答

6 5 0 安全参数索引任意数值 128 位

- 假设数据包携带TCP分段，我们唯一能填写的字段是下一个字段。参见图32.2。

| 填充 | 8 位 | 8位 |
| --- | --- | --- |
|  | 填充长度 |  |

图32.2   练习20的解答

安全参数索引任意数字 头 尾部

- 参见图32.3。

图32.3   习题21的解答

新IP报头 原始IP头部 IP头部 AH IP报头 原始数据包其余部分 填充

- 参见图32.4。

| IP 头 |  | ESP 头 | IP 头 |  | 有效负载其余部分 | ESP尾部 | 认证数据（可变长度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图32.4   练习22的解法

新IP头 原始IP头

- 参见图32.5。

图32.5   习题23的解答

IPv6 其他 AH 原始数据包其余部分 基本头 扩展头 扩展头 及填充 - 传输模式 新IP头 原始IP头 IPv6 其他 AH IPv6 其他 原始数据包其余部分 基本头 扩展头 扩展头 基本头 扩展头 及填充 - 隧道模式

- 参见图 32.6。

| IP头 | 其他扩展头 | ESP 头 | 有效负载其余部分 | ESP尾部 | 认证数据（可变长度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图32.6   练习24的解决方案

| a. 传输模式 新IP头 原始IP头 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP 头 | 其他扩展头 | ESP头 | IP 头 | 其他扩展头 | 有效负载其余部分 | ESP尾部 | 认证数据（可变长度） |
| b. 隧道模式 |  |  |  |  |  |  |  |

- IPSec利用IKE服务建立包含会话密钥的安全关联。但该过程并非从零开始，双方之间必须存在某种预先共享的密钥。在IKE采用的方法中，其中一种假设双方已存在共享密钥。此时可借助KDC（密钥分配中心）生成该共享密钥。

- IPSec利用IKE服务建立包含会话密钥的安全关联。但该过程并非从零开始，双方之间必须存在某种预先共享的密钥。在IKE采用的大多数方法中，都假设双方已建立公钥通信机制。此时可借助CA机构生成认证公钥。

- 某些SSL密码套件需要使用共享会话密钥。但这些密钥是在握手过程中生成的，因此无需KDC参与。

- 某些用于密钥交换和身份验证的协议要求双方之间应建立经过认证的公钥。认证中心（AC）可用于实现此目的。

- PGP的设计目标之一是使消息发送方无需依赖KDC。在PGP机制中，会话密钥由发送方与接收方预先建立的公钥生成并加密。

- 尽管PGP运行需使用认证公钥，但通常不依赖CA服务。由用户群体构筑的信任网络为公钥与私钥环提供了保障。

- IPSec使用IKE创建安全参数。IKE为此定义了多种方法，每种方法采用不同的密码套件组合来完成任务。然而，每种方法的密码套件列表均预先定义。尽管双方可在协商过程中选择任意方法，但该方法使用的密码套件是预先确定的。换言之，IPSec拥有方法套件列表，但不存在密码套件。

- PGP为每条发送的消息创建安全参数。尽管消息发送方可从预定义的加密/解密算法列表中选择加密/解密算法，并从另一预定义算法列表中选择认证算法，但我们不能说PGP使用了类似SSL意义上的密码套件。在SSL中，套件定义包含所有相关协议的封装；而在PGP中，套件仅定义包含所有相关协议的封装。

另一预定义算法列表中选择认证算法，但不能说PGP使用了类似SSL意义上的密码套件。在SSL中，套件定义了一个包含所有相关协议的组合；而在PGP中，发送方可从任一列表中选择任意协议并自由组合。